编号: JSCR-YA-2020                           版本号:B-4版

生产安全事故应急预案

单位名称:江苏彩瑞实业有限公司

受控状态：受控

编制单位：江苏彩瑞实业有限公司

生产安全事故应急预案编制组

颁布日期: 二〇二〇年七月十日

实施日期: 二〇二〇年八月一日

江苏彩瑞实业有限公司发布

江苏彩瑞实业有限公司

生产安全事故应急预案

编制

审核

批准

编制单位：江苏彩瑞实业有限公司

批 准 页

公司各部门、车间：

因《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GB/T 38315-2019）、《江苏省生产安全事故应急预案管理办法实施细则》（苏应急[2020]24号）的颁布实施，公司应依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T 29639-2013)、《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）、《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，自2019年4月1日起施行）、《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GB/T 38315-2019)、《江苏省生产安全事故应急预案管理办法实施细则》（苏应急[2020]24号）等新标准、规范的要求，并结合危险化学品生产特点及公司实际情况进行修订而成。阐述了公司的事故救援方针、目标、事故类型、危害程度、应急响应及救援物资、措施等，对公司生产安全事故应急救援做了具体描述，是指导公司生产安全事故应急救援处理的纲领性文件和行动准则。

公司的《江苏彩瑞实业有限公司生产安全事故应急救援预案》JSCR-YA-2020现公布，自二〇二〇年八月一日起施行。

批准人：

日  期:

生产安全事故应急预案编制小组

| 序号 | 姓名 | 岗位/职务 | 小组职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙进锋 | 法人代表 | 组长 |
| 2 | 高 伟 | 总经理 | 副组长 |
| 3 | 丁红桂 | 安全员 | 成员 |
| 4 | 吴义军 | 安全经理 | 成员 |
| 5 | 王 娟 | 安全员 | 成员 |
| 6 | 陈贵潮 | 财务部长 | 成员 |
| 7 | 冯 敏 | 保管员 | 成员 |
| 8 | 陈贵潮 | 车间主任 | 成员 |
| 9 | 林森 | 车间主任 | 成员 |
| 10 | 裴成岳 | 仓库管理 | 成员 |

目   录

1 综合应急预案	1

1.1 总则	1

1.2 事故风险描述	7

1.3 组织机构及职责	8

1.4 预警及信息报告	16

1.5 应急响应	21

1.6 信息公开	31

1.7 后期处置	32

1.8 保障措施	35

1.9 应急预案管理	41

2 专项应急预案	47

2.1 化学品泄漏事故应急专项预案	47

2.2 化学品火灾爆炸事故应急专项预案	62

2.3 化学品中毒事故应急处置措施	76

2.4 触电伤亡事故应急预案	80

2.5 电器火灾事故应急救援预案	85

2.6 高处坠落事故应急预案	89

2.7 机械伤害事故应急预案	95

2.8 物体打击伤亡事故应急预案	99

2.9 车辆伤害事故应急预案	104

2.10 自然灾害应急预案	107

2.11 高温烫伤处置措施	112

2.12 受限空间专项处置措施	115

3 现场处置方案	119

3.1 事故风险分析	119

3.2 应急工作职责	122

3.3 应急处置程序	122

3.4 事故现场应急处置措施	123

3.5 本公司应急救援有关人员联系电话	131

3.6 注意事项	132

3.7 危险化学品“应急处置卡”	134

附件	140

F1	有关应急部门、机构或人员的联系方式	140

F2	应急物资装备的名录或清单	141

F2.1	应急救援器材配置一览表	141

F2.2	消防设施及防护设施分布情况一览表	141

F3	规范化格式文件	142

F4	关键的路线、标识和图纸	145

# 综合应急预案

  - 总则

    - 编制目的

生产经营单位安全生产事故应急预案是国家和地方各级人民政府安全生产应急预案体系的重要组成部分。制订本公司安全生产事故应急预案是贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，规范本公司应急管理工作，提高对风险和事故的防范能力，加强对安全生产事故的有效控制，防止突发性重大事故发生，一旦发生安全生产事故，能以最快的速度，最大的效能，有序地实施救援，最大限度地保证职工安全健康和公众生命安全，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响的重要措施。另外因《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法>的决定》修正））（应急管理部令第2号）、《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GB/T 38315-2019）、《江苏省生产安全事故应急预案管理办法实施细则》（苏应急[2020]24号）等规范的颁布实施，公司依据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(GB/T 29639-2013)、《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）、《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，自2019年4月1日起施行）、《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GB/T 38315-2019）、《江苏省生产安全事故应急预案管理办法实施细则》（苏应急[2020]24号）等新标准、规范的要求，并结合危险化学品生产特点及公司实际情况，重新编制《生产安全事故应急预案》。

    - 编制作用

- 应急预案又称应急救援计划，它明确了应急救援的范围和体系，使应急准备和应急管理不再是无据可依，无章可循，尤其对培训和演练工作的开展有较强的指导意义。

- 制订应急预案有利于在发生安全生产事故时，按照已经制订的应急预案，迅速果断地做出应急响应，从而能以最快的速度，最大的效能，有序地实施救援，最大限度地保证职工安全健康和公众生命安全，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响。

- 安全生产事故预案成为各类突发重大事故的应急基础，在此基础上，可以针对特定危险、有害因素编制专项应急预案和现场处置方案。

- 当发生超过应急能力的重大事故时，便于与上级应急部门的协调，适时启动上一级应急预案。

- 及时与相关的救援专家联系，指导抢险救灾。

- 有利于提高职工的风险防范意识。通过应急预案的培训演练，让职工了解作业场所存在的风险以及如何防范。

    - 编制依据

下列文件中引用的技术规范和标准通过在本预案中的引用而成为本预案的依据，其最新版本适用于本预案。

- 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号，2014年12月1日施行，修订版）；

- 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第二十九号，2009年5月1日施行，2019年修改)；

- 《中华人民共和国劳动合同法》(中华人民共和国主席令第七十三号，2013年7月1日起施行)；

- 《中华人民共和国职业病防治法》(2018年12月29日施行)；

- 《危险化学品目录》(2015版)；

- 《高毒物品目录》(2003年版)；

- 《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号，645号令修改)；

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》(国家安全生产监督管理总局令第77号修改（2015年5月1日起施行）)；

- 《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871—2014）；

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（2014年1月1日起施行）；

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日国家安全生产监督管理总局令第88号公布，根据2019年7月11日应急管理部令第2号《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法>的决定》修正）；

- 《江苏省生产安全事故应急预案管理办法实施细则》（苏应急[2020]24号）

- 《江苏省安全生产条例》(2016年10月1日起施行)；

- 《江苏省消防条例》(2011年5月1日起施行)；

- 《江苏省危险化学品事故应急救援体系建设导则》(2006年5月15日施行)；

- 《危险货物品名表》(GB12268-2012)；

- 《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)；

- 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014，2018年版)；

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）；

- 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，自2019年4月1日起施行）；

- 《关于做好生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则实施工作的通知》（盐安监〔2013〕137号）；

- 《危险化学品企业生产安全事故应急准备指南》（应急厅【2019】62号）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（AQ/T 9011-2019）

- 《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GB/T 38315-2019）

    - 适用范围

- 范围：本预案适用于江苏彩瑞实业有限公司（以下简称“彩瑞实业”或“我公司”）厂区范围（不包括官王路北侧新征土地未开工项目）内发生的生产安全事故。

- 事故类型：江苏彩瑞实业有限公司厂区范围内发生的生产安全事故的主要类别有火灾、爆炸、泄漏、中毒等事故。

- 级别：

应急等级分为三级响应、二级响应、一级响应。

    - 应急预案体系

本预案的体系主要包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。

- 综合应急预案

综合应急预案，是指生产经营单位为应对各种生产安全事故而制定的综合性工作方案，是本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲。

- 专项应急预案

专项应急预案，是指生产经营单位为应对某一种或者多种类型生产安全事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动防止生产安全事故而制定的专项性工作方案。

本期专项预案内容包括火灾、爆炸事故专项应急预案、中毒事故专项应急预案、泄漏事故专项应急预案、电器火灾事故专项应急预案、高处坠落事故专项应急预案、机械伤害事故专项应急预案、物体打击事故专项应急预案、车辆伤害事故专项应急预案、触电事故专项应急预案、自然灾害事故专项应急预案、高温烫伤事故专项应急预案、受限空间事故专项应急预案等。

- 现场处置方案

现场处置方案，是指生产经营单位根据不同生产安全事故类型，针对具体场所、装置或者设施所制定的应急处置措施。

图 1-1  江苏彩瑞实业有限公司安全生产事故急预案体系

    - 应急工作原则

- 统一指挥，分组负责，快速反应，救护优先，消除危险，保护环境。

- 保障救援人员和受困人员安全优先，应急救援工作要始终把保障人民群众的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故灾难造成的人员伤亡和危害。

- 防止事故扩大优先。

- 保护环境优先。

    - 应急预案与阜宁县县级应急救援预案的衔接

根据《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）“第十八条  生产经营单位编制的各类应急预案之间应当相互衔接，并与相关人民政府及其部门、应急救援队伍和涉及的其他单位的应急预案相衔接。”

生产经营单位安全生产事故应急预案是国家应急预案体系的重要组成部分，按照应急预案体系的要求，政府和生产经营单位应当分别制定相应的应急预案。生产经营单位安全生产事故应急预案是贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，规范生产经营单位应急管理工作，提高应对风险和防范事故的能力，保证职工安全健康和公众生命安全，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响的重要措施。彩瑞实业安全生产事故应急预案应当与盐城市阜宁县危险化学品应急救援预案有效衔接，确保应急救援工作的成效。

- 常态时应急预案之间的衔接方式

  - 突发安全生产事故应急组织指挥

彩瑞实业应急预案应急指挥部应该结合阜宁县县级应急救援预案的内容，增加阜宁县相关部门的联系方式，以便及时联系。同时阜宁县应急救援预案应针对经营单位的风险严重程度，增加存在重大危险源以及可提供大型应急救援装备的企业负责人的联系方式。

在突发安全事故后，彩瑞实业根据应急预案，履行先期处置的职责，负责对突发安全生产事故发生初期组织和指挥。随着事故的发展，阜宁县政府应当迅速和彩瑞实业一起建立应急指挥体系，负责对事故进行统一领导、统一指挥。

  - 应急资源和装备调度与配置

阜宁县县政府、彩瑞实业应当建立应急救援设施、设备、救治药品和医疗器械等储备制度，储备必要的应急物资和装备。彩瑞实业应急预案中应明确应急资源和装备的清单及储备情况。

阜宁县县级应急指挥机构应当建立与彩瑞实业的协调，掌握其具备的物资和资源，并有权在突发事故时调用应急救援物资及器材，必要时可以配合有关部门，对人员进行疏散或者隔离，对重点地区进行封锁。

- 非常态时应急预案之间的衔接

  - 通信与信息报告和沟通机制

阜宁县县级相关部门和彩瑞实业应建立突发安全生产事故的应急报告和信息沟通机制，对可能造成造成重大突发安全生产事故进行报告和沟通，确保突发安全生产事故后，阜宁县县级部门和彩瑞实业能够协调一致地采取相应的应急救援行动。

  - 快速应急处理机制

突发安全生产事故后，彩瑞实业应急根据应急预案快速反应，进行先期处置，并迅速报告阜宁县应急管理局。阜宁县应急管理局接到突发安全生产事故发生的信息后，应当组织专家对其进行综合评估，分析、研究突发安全生产事故的后果和可能造成的影响，并根据应急预案中设定的响应条件提出是否启动阜宁县县级应急救援预案。

  - 应急处置社会联动机制

彩瑞实业突发安全生产事故发生后，阜宁县应急管理部门应当与相关部门紧密配合，保证突发事故应急物资、装备、医疗、生活以及交通等物资的运输、供应。

  - 事故风险描述

    - 生产经营单位概况

彩瑞公司原名盐城金马化工有限公司，成立于2006年7月，于2015年12月23日变更为江苏彩瑞实业有限公司，地址为阜宁高新技术产业园（阜宁澳洋工业园）静溪路4号。企业总占地面积29473m²，注册资本1500万元人民币。企业现有职工31人，其中管理人员10人。主要从事颜料系列产品的生产和销售。

江苏彩瑞实业有限公司企业基本情况见表1-1。

表 1-1  江苏彩瑞实业有限公司基本情况一览表

| 单位名称 | 江苏彩瑞实业有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 阜宁高新技术产业园（原阜宁澳洋工业园静溪路4号） |  |  |
| 法定代表人 | 龙进峰 | 联系电话 | 15867193329 |
| 公司类型 | 有限责任公司 | 注册资金 | 6000万元 |
| 成立日期 | 2006年7月 | 企业占地面积 | 29473m² |
| 公司负责人 | 高 伟 | 联系电话 | 18868761288 |
| 现有职工人数 | 31人 | 技术、管理人数 | 10人 |

    - 事故风险分析

根据《安全评价报告》的有关要求，结合生产过程的危险物质、危险装置、危险设施等，项目可能造成爆炸、火灾、中毒、灼烫事故的危险、有害因素分布如下：

表 1-2  可能造成爆炸、火灾、中毒、灼烫事故的危险、有害因素分布

| 序号 | 生产品种 | 工艺操作及部位 | 涉及物料 | 危险与有害因素 | 引起危险和危害的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颜料红170-2 | 重氮桶 | 4-氨基苯甲酰胺 | 腐蚀 | 泄漏、操作不当 |
|  |  |  | 盐酸 | 中毒、腐蚀、灼伤 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 亚硝酸钠 | 中毒、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 一氧化氮、二氧化氮 | 中毒 | 泄漏、操作不当 |
|  |  | 偶合桶 | 色酚AS-PH钠盐 | 腐蚀 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 液碱 | 腐蚀 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  | 颜料黄83 | 重氮桶 | 3,3-二氯联苯胺 | 火灾、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 盐酸 | 中毒、腐蚀、灼伤 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 亚硝酸钠 | 中毒、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 一氧化氮、二氧化氮 | 中毒 | 泄漏、操作不当 |
|  |  | 偶合桶 | 4-氯-2,5-二甲氧基乙酰基乙酰苯胺 | 火灾、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 乙酸 | 火灾、爆炸、中毒 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 氯化氢 | 中毒、腐蚀、灼伤 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  | 颜料黄150 | 重氮桶 | 对甲苯磺酰肼 | 火灾、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 盐酸 | 中毒、腐蚀、灼伤 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 亚硝酸钠 | 中毒、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  | 偶合桶 | 巴比妥酸 | 火灾、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 氯化氢 | 中毒、火灾、爆炸 | 泄漏、操作不当 |
|  | 料红170-1 | 重氮桶 | 4-氨基苯甲酰胺 | 火灾、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 盐酸 | 中毒、腐蚀、灼伤 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 亚硝酸钠 | 中毒、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 一氧化氮、二氧化氮 | 中毒 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  | 偶合桶 | 色酚AS-PH钠盐 | 火灾、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  | 颜料红146 | 重氮桶 | 红色基KD | 火灾、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 盐酸 | 中毒、腐蚀、灼伤 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 亚硝酸钠 | 中毒、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 一氧化氮、二氧化氮 | 中毒 | 泄漏、操作不当 |
|  |  | 偶合桶 | 色酚AS-LC | 灼伤、腐蚀 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 液碱 | 腐蚀 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 氯化氢 | 中毒、火灾、爆炸 | 泄漏、操作不当 |
|  | 颜料黄191 | 盐酸高位槽 | 盐酸 | 中毒、灼伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 液碱高位槽 | 液碱 | 灼伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 重氮桶 | 2-氨基-4-氯-5-甲基苯磺酸、液碱、盐酸、亚硝酸钠、冰块、重氮盐、氯化钠 | 中毒、灼伤 | 泄漏、超温、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 偶合桶 | 1-(3'-磺酸基)-3-甲基-5吡唑酮、重氮盐、偶合中间体、颜料黄191、氯化钠、氯化氢、颜料黄191、 | 中毒、灼伤、冻伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 偶合桶 | 1-(3'-磺酸基)-3-甲基-5吡唑酮、重氮盐、中间体1、偶合中间体、颜料黄191、氯化钠、氯化氢 | 中毒、灼伤、冻伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 偶合组分桶 | 1-(3'-磺酸基)-3-甲基-5吡唑酮、液碱 | 中毒、灼伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 隔膜压滤机 | 颜料黄191 | 机械伤害 | 操作不当、防护不当 |
|  | 颜料黄74 | 重氮桶 | 2-氨基-4-氯-5-甲基苯磺酸、液碱、盐酸、亚硝酸钠、冰块、重氮盐、氯化钠 | 中毒、灼伤、冻伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 偶合组分桶 | 1-(3'-磺酸基)-3-甲基-5吡唑酮、液碱 | 中毒、灼伤、冻伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 偶合桶 | 重氮盐、氯化钙、颜料黄74、氯化钠、氯化氢 | 中毒、灼伤 | 泄漏、超温、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 盐酸高位槽 | 盐酸 | 中毒、灼伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 液碱高位槽 | 液碱 | 中毒、灼伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 隔膜压滤机 | 颜料黄74 | 机械伤害 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  | 颜料黄139 | 缩合桶 | 1-氨基-3-亚氨基异吲哚啉、巴比妥酸、颜料黄139，氨气 | 中毒 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 隔膜压滤机 | 颜料黄139 | 机械伤害 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  | 混拼车间 | 粉碎机 | 颜料黄74、颜料黄139、颜料黄191 | 火灾、粉尘爆炸 | 设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 混拼桶 | 颜料黄74、颜料黄139、颜料黄191 | 火灾、粉尘爆炸 | 设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  | 公用工程 | 空压机 | 压缩空气 | 物理爆炸、机械伤害、触电 | 超压、防护不当 |
|  |  | 制冰机 | 致冷剂 | 物理爆炸、机械伤害、触电 | 超压、防护不当 |
|  |  | 尾气吸收 | 废气 | 中毒、机械伤害 | 泄漏 |

表 1-3  可能造成作业人员伤亡的其它危险、有害因素及其分布

| 序号 | 场所(部位) | 危险、有害因素 | 危险、有害性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产装置区 | 1、栏杆缺损或栏杆高度不符合要求； 2、楼梯、平台、扶手腐蚀，强度不够； 3、登高作业时未采取安全措施、未正确穿戴劳动防护用品。 | 高处坠落 |
|  |  | 1、机械旋转或传动部位缺少防护罩； 2、设备边缘锋锐处无防护。 | 机械伤害 |
|  |  | 1、工具物体等上下抛掷； 2、“三违”即违章作业、违章指挥、违反劳动纪律； 3、未戴安全帽； 4、转动物体脱落。 | 物体打击 |
|  |  | 输送泵、搅拌器等发出的噪声。 | 听力损坏 |
|  |  | 高温的设备、管道未保温； 高温的物料泄漏。 | 烫伤 |
|  |  | 1、电气设备漏电； 2、电器、电线的安全距离不够； 3、绝缘老化、损坏； 4、使用不符合要求的电动工具； 5、电气设备缺少屏护、遮拦、护网、警示标志、消除静电装置。 | 触电 |
| 2 | 空压机、冷冻机 | 机械旋转处缺少防护罩。 | 机械伤害 |
|  |  | 1、工具物体等上下抛掷； 2、“三违”即违章作业、违章指挥、违反劳动纪律； 3、转动物体脱落。 | 物体打击 |
|  |  | 空压机、冷冻机等发出的噪声。 | 听力损坏 |
|  |  | 1、低温的设备管道未保温或保温层损坏未及时修复、防护不当。 | 冻伤 |
| 3 | 配电间 | 1、电气设备漏电； 2、电器、电线的安全距离不够； 3、绝缘老化、损坏； 4、使用不符合要求的电动工具； 5、电气设备缺少屏护、遮拦、护网、警示标志、消除静电装置。 | 触电 |
| 4 | 循环冷却水池 | 循环冷却水池无防护栏或防护栏不符合要求。有机物积聚。 | 淹溺 |

  - 组织机构及职责

    - 应急组织体系

我公司设立了生产安全事故应急救援指挥部，负责组织实施生产安全事故应急救援工作。指挥部设总指挥1人、副总指挥1人，下设应急救援办公室—安全科，内设抢险灭火组、工艺设备处置组、疏散警戒组、救护医护组、后勤保障组、通讯联络组、善后处理组等七个应急救援职能小组。

- 指挥机构：

总 指 挥：龙进峰

副总指挥：高 伟

  - 小组组员：陈贵潮、吴义军、王娟、冯敏、丁红桂、裴成岳、 杨小红

- 公司事故应急救援专业队人员组成

  - 抢险灭火组         裴成岳

  - 工艺设备处置组     丁红桂

  - 疏散警戒组         吴义军

  - 救护医护组         杨小红

  - 后勤保障组         王  娟

  - 通讯联络组         冯  敏

  - 善后处理组         陈贵潮

应急救援管理网络见图3-1。

总指挥  龙进峰

疏

散

警

戒

组

组

长

吴

义

军

后

勤

保

障

组

组

长

王

娟

救

护

医

护

组

组

长

杨

小

红

通

讯

联

络

组

组

长

冯

敏

工

艺

设

备

处

置

组

组

长

丁

红

桂

副总指挥  高 伟

抢

险

灭

火

组

组

长

裴

成

岳

善

后

处

理

组

组

长

陈贵潮

图 1-2  应急救援管理网络图

    - 应急救援工作小组成员

表 1-4  各职能小组成员应急能力基本情况一览表

| 职能小组 | 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化 | 身体状况 | 应急培训 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抢险灭火组 | 组长 | 裴成岳 | 男 | 1980.3 | 大专 | 良好 | 合格 |
|  | 成员 | 罗喜洪 | 男 | 1982.12 | 高中 | 良好 | 合格 |
|  |  | 林 森 | 男 | 1977.5 | 高中 | 良好 | 合格 |
|  |  | 周 华 | 男 | 1977.2 | 高中 | 良好 | 合格 |
| 工艺设备 处置组 | 组长 | 丁红桂 | 男 | 1983.7 | 大学 | 良好 | 合格 |
|  | 成员 | 龚晓波 | 男 | 1981.6 | 高中 | 良好 | 合格 |
|  |  | 姚卫平 | 男 | 1976.7 | 高中 | 良好 | 合格 |
|  |  | 林 磊 | 男 | 1979.6 | 高中 | 良好 | 合格 |
| 疏散警戒组 | 组长 | 吴义军 | 男 | 1974.6 | 大专 | 良好 | 合格 |
|  | 成员 | 王雪金 | 男 | 1961.10 | 高中 | 良好 | 合格 |
| 救护医护组 | 组长 | 杨小红 | 女 | 1980.3 | 高中 | 良好 | 合格 |
|  | 成员 | 杨小红 | 男 | 1987.11 | 高中 | 良好 | 合格 |
| 后勤保障组 | 组长 | 王 娟 | 女 | 1985.3 | 大学 | 良好 | 合格 |
|  | 成员 | 熊晓琼 | 女 | 1978.6 | 高中 | 良好 | 合格 |
|  |  | 邓开平 | 男 | 1979.8 | 高中 | 良好 | 合格 |
|  |  | 高 炜 | 男 | 1981.11 | 大学 | 良好 | 合格 |
| 通讯联络组 | 组长 | 冯 敏 | 女 | 1990.1 | 高中 | 良好 | 合格 |
|  |  | 梁 芳 | 女 | 1974.9 | 高中 | 良好 | 合格 |
| 善后处理组 | 组长 | 陈贵潮 | 男 | 1983.11 | 大专 | 良好 | 合格 |
|  | 成员 | 陈关水 | 男 | 1957.5 | 高中 | 良好 | 合格 |

    - 职责

- 应急救援指挥领导小组职责

  - 负责本“预案”的制定、修改。

  - 检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作,并确保应急救援相关工作所需的资金和装备及物资。

  - 批准本“预案”的启动与终止。

  - 组织指挥救援队伍实施救援行动。

  - 向上级汇报和向友邻单位通报事故情况，根据事故发展，决定是否请求集团公司增援，启动上一级预案。

  - 组织应急预案的演练。

  - 组织事故调查，总结应急救援工作经验。

- 应急救援领导小组办公室职责

  - 执行应急指挥部的决定，统一组织、协调、指导、检查公司内突发事故事件应对工作；

  - 收集、分析研究公司重点岗位的安全信息，对于重大突发事故事件预警信息要及时报送应急指挥部领导；

  - 定期组织修订突发事故事件总体应急预案，审定各类突发事故事件专项应急预警，督促检查预案演习工作；

  - 组织协调有关应对突发事故事件的宣传教育和培训工作；

  - 承担应急指挥部领导组交办的其它应急事项。

  - 负责公司应急救援指挥工作的综合协调和管理，根据事故灾难情况和救援工作进展情况，及时向公司报告。

  - 负责应急救援所需装备、设施和物资的管理，确保所有完好备用和及时补充。调动公司应急救援力量，调配公司应急救援资源。

  - 提供技术支持，组织公司应急救援技术组参加救援工作，协调医疗救护工作。

  - 调用公司应急救援基础资料与信息。

  - 公司事故扩大或专业领域救援力量、资源不足时，协调相关救援力量增援。

  - 完成应急救援指挥部交办的其它事项。

- 应急救援指挥领导小组各成员职责

  - 总指挥职责

批准预案的实施和终止，组织指挥公司生产安全事故的应急救援工作。

  - 副总指挥职责

协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。向总指挥提出救援过程中生产运行、技术方面应考虑和采取的安全措施。总指挥不在时履行总指挥职责。

  - 抢险灭火组职责

    - 负责扑救现场火灾，控制危险源，防止事故扩大；

    - 负责事故状态下的现场抢修抢险作业；

    - 负责泄漏物的现场清洗消毒处理；

    - 做好自救、互救工作，协助疏散抢救受伤人员等；

    - 恢复生产的检修作业

  - 工艺设备处置组职责

    - 关闭泄漏源点危险化学品阀门，阻止危险化学品扩散泄漏。

    - 打开紧急放空阀或排放阀门，对装置进行卸压、卸料。

    - 根据工艺需要停止（减小）或开启（加大）生产装置的冷热交换介质流量。

    - 检查紧急切断阀是否处于工艺要求的位置。

    - 遇有危及人身安全的险情时，应首先停车撤人。

  - 疏散警戒组职责

    - 及时正确报警、接警；

    - 负责布置隔离区的安全警戒线，保证现场井然有序；

    - 负责配合现场总指挥向各小组传达救援指令和横向联络；

    - 必要时实行交通管制，保证现场及厂区道路畅通；

    - 加强保卫工作，禁止无关人员、车辆通行，协助疏散人员；

    - 负责清点离开事故区域的人数，并进行登记；

    - 按照指挥部要求负责与社会、周边单位各救援机构联络；

    - 保护事故现场物证、数据。

  - 救护医护组职责

    - 负责现场及周围伤员的转移、抢救工作；

    - 负责组织救护车辆及医务人员、器材进入指定地点；

    - 做好自救工作，组织现场抢救受伤受害人员，进行防化防毒处理，安全移送伤员到医院。

  - 后勤保障组职责

    - 负责事故现场所需灭火器材装备及其他抢救物资的供给；

    - 供应劳动保护用品、应急救援用具；

    - 供应救援人员的后勤饮食等生活必需品。

  - 通讯联络组职责

    - 在事故、灾害发生后，通讯人员立即赶赴现场接通临时电话，供救灾指挥部使用。

    - 当有线通讯设施遭受破坏时，及时采取措施，确保通讯联络畅通。

    - 负责灾后全面检查修复有线通讯设备，确保通讯设施正常工作，以便尽快恢复生产。

  - 善后处理组职责

    - 协助医疗部门组织伤员的医疗救治；

    - 负责伤亡人员的抚恤、安置及其家属的安抚、接待；

    - 事故处理组召开事故现场会和分析会，尽快查明事故原因；

    - 提出事故处理意见、防范措施和建议，经厂部事故处理组同意后执行决定并落实整改方案。

  - 应急救援队伍总体职责

    - 应急救援队伍接到有关人民政府及其部门的救援命令或者签有应急救援协议的生产经营单位的救援请求后，应当立即参加生产安全事故应急救援。

    - 参加生产安全事故现场应急救援的单位和个人应当服从现场指挥部的统一指挥。

  - 预警及信息报告

本公司应急指挥部根据本企业监测监控系统数据变化状况，事故险情紧急程度、发展势态或有关部门提供的预警信息进行预警，针对生产安全事故开展风险评估，做到早发现、早报告、早处置。

    - 预警

      - 危险源监控

本公司对设备、装置进行安全监测、监控，防止超温、超压、雷击、静电积聚、易燃易爆及有毒物质泄漏，并起到保护作用，并采取如下主要预防措施。

- 认真落实企业各层各级安全生产责任制，严格安全生产规章制度和安全操作规程的执行。

- 及时对设备、设施的不安全状态、人的不安全行、现场情况以及安全管理上的缺陷等隐患进行排查治理，采取有效的防护措施。

- 保证消防设备、设施、消防器材、应急照明完好有效，消防通道畅通。

- 安全疏散通道、安全出口畅通，安全指示标志明显连续。

- 生产场所、储存场所等危险要害部位，设置明显的安全警示标志，便于公众识别。

- 加强对员工安全生产教育培训，提高安全生产意识，掌握安全技能，提高对事故的应急处理能力。

      - 预警行动

- 危险源预防及监控措施

  - 机械伤害事故预防及监控措施

    - 按技术性能要求正确使用机械设备，随时检查安全装置是否失效。

    - 按操作规程进行机械操作。

    - 处在运行和运转中的机械严禁进行维修、保养或调整等作业。

    - 按时进行保养，发现有漏保、失修或超载带病运转等情况时停止其使用。

  - 火灾事故预防及监控措施

    - 对车间、仓库、生活区、食堂等进行经常性的安全防火检查、巡查。

    - 配置安装短路器和漏电保护装置，必要的场所安装带报警装置的漏电保护器。

    - 对车间、仓库等易燃区域安装火灾报警装置及火灾喷淋装置。

    - 严格控制明火作业，杜绝吸烟现象。

    - 定期对高大设备的防雷接地进行检查、检测。

    - 存在易燃气体、易燃物仓库内的电气装置采用防爆型装置。

  - 触电预防及监控措施

    - 用电设备及用电装置按照国家有关规范进行设计、安装及使用。

    - 非电工人员严禁安装、接拆电气用电设备及用电装置。

    - 严格对不同的环境下的安全电压进行检查。

    - 带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其它设施之间、工作人员与带电体之间必须保持足够的安全距离，进行隔离防护。

    - 在有触电危险的处所设置醒目的文字或图形标志。

    - 设备的金属外壳采用保护接地措施。

    - 供电系统正确采用接地系统，工作零线和保护零线区分开。

    - 漏电保护装置必须定期进行检查。

  - 易燃、易爆危险品引起火灾、爆炸事故预防及监控措施

    - 使用挥发性、易燃性等易燃、易爆危险品的现场不得使用明火或吸烟，同时应加强通风，使作业场所有害气体浓度降低。

    - 焊、割作业点与氧气瓶、乙炔气瓶等危险品物品的距离不得少于10m，与易燃、易爆物品的距离不得少于30m。

- 预案启动条件

  - 厂区内生产经营场所、危险化学品储存、使用场所、重大危险目标发生燃烧、爆炸事故；

  - 易燃、易爆气体、有毒物质和其他危险化学品发生大量泄漏，已经或者即将危及到公共安全；

  - 事故现场人员反映事故一时难以控制，有可能造成更大事故发生的情况；

  - 可能造成人员死亡、多人受伤的情况；

  - 根据其他事故报告分析，认为有必要启动本事故应急救援预案的情况。

- 预警行动

  - 事故预警方法、方式：

    - 发生易燃物、毒物大量泄漏及出现火灾、爆炸等事故后，各车间、仓库现场人员应立刻用电话、手机或其他快捷方式向指挥部办公室报警。

    - 指挥部办公室接警后立即向总指挥汇报。

    - 指挥部办公室用喊话器等通讯方式向全厂报警。

  - 接警人员接到报警后，应迅速向指挥部负责人报告，报告的内容包括发生事故的部门、时间、地点、性质、类型、受伤人员情况、事故损失情况、需要的急救措施及到达现场的路线方式等，指挥部启动应急预案，通知相关专业组赶赴现场，实施救援，并视情况向所在镇区、应急管理和环保等部门报告。

  - 信息发布程序：根据生产安全事故的预报和预测结果，应急救援指挥部对生产安全事故采取以下措施。

    - 下达预警指令；

    - 及时发布和传递预警信息，提出相关要求；

    - 根据事态发展的情况，采取防范控制措施，做好相应应急准备。

    - 信息报告

      - 信息接收与通报

发生生产安全事故后，事故现场发现者为事故报告的第一责任人，应当立即拨打公司24小时应急值守电话（0515-89711572），报告事故发生部门的概况，事故发生的时间、地点以及事故性质、危险程度，事故的简要经过，事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失，已采取的措施等。

应急值守人员为事故报告本公司主要（或相关）负责人的第一责任人，应当立即将事故情况报告本公司主要负责人。

本公司主要（或相关）负责人应当根据事故险情启动相应级别的应急救援预案。

指挥部根据事态情况通过电话或便携式喊话器向工厂内部发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。

      - 信息上报

事故发生后，本公司主要（或相关）负责人为事故报告上级应急管理等有关部门的第一责任人。接到本公司事故报告后，按照国家有关规定在1小时内如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门及高新区政府、县级人民政府等管理和消防等应急救援部门，不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

      - 信息传递

事故发生后，由应急救援指挥部用电话、手机等通讯方式向周边相邻企业发出通告，做好应急疏散和防护，请求相邻企业救援队伍进行支援。

报 告

指 挥

资源充足

资源不足

救援资源、

能力分析

指 挥

救援行动

报告、求助

报 告

报 告

现场事故

现场负责人

专职安全员

应急救援

总 指 挥

应急救援工 作 组

地方政府

救援机构

救援行动

地方安全生产归口管理部门

图 1-3公司应急反应系统图

  - 应急响应

    - 响应分级

针对事故危害程度、影响范围和单位控制事态的能力，参照阜宁县地方政府预案体系，彩瑞实业将事故分为以下三个不同的等级，并根据不同的等级进行应急救援活动。

表 1-5  响应分级表

| 等级 | I级（重大） | II级（较大） | III级（一般） |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故危害 | a）公司现有救援设施无法对事件进行有效控制，可能引发重大次生灾害事件，需要紧急求援； b）造成1人以上死亡（失踪）或危及3人以上生命安全的事故； c）造成10人以上受伤、中毒的事故； d）直接经济损失300万元以上的事故； e）对社会安全、环境造成重大影响，需要紧急转移安置周边人员的； f)体检发现1人以上疑似职业病人。 g）可能发生3人以上被困，燃烧面积小的高层建筑、人员密集场所、易燃易爆危险品场所等特殊场所的三级火灾预案； | a）一次造成3人以上、10人以下轻伤的事故； b）直接经济损失30万元以上、300万元以下的事故； c）经危害识别、风险评价后确定本厂能够处置的一般事故。 d）是针对可能发生3人以下被困，燃烧面积大的普通建筑火灾，燃烧面积较小的高层建筑、易燃易爆危险品场所、等特殊场所二级火灾预案； | a）一次造成1人以上3人以下的轻伤事故； b）直接经济损失30万元以下的事故； c）经危害识别、风险评价后确定车间能够处置的事故隐患或可能引发事故的险情。 d）可能发生无人员伤亡或被困，燃烧面积小的一级火灾预案； |
| 响应范围 | 请求消防、公安、卫生、应急、政府等外部力量支援 | 公司内部 | 车间内部 |
| 响应条件 | 符合以下条件之一时，应启动I级应急响应 ： （1）地方政府已经启动应急响应或地方政府要求公司启动应急响应时 ； （2）造成或可能造成人员死亡，或一次可能造成 10 人及以上受伤、中毒；或者3人以上被困火灾场所 （3）发生火灾爆炸事件，火势（≥ 10 分钟）未能有效控制或可能引发次生灾害 ； （4）危险化学品发生泄漏失控，大面积扩散、飘逸，或已流入下水道、建筑物等密闭空间，有可能发生空间爆炸 ； （5）因环境污染直接导致人员中毒的 ； （6）车间请求，并经应急指挥部确认。 | 符合以下条件之一时，应启动II级应急响应 ： （1）一次可能造成 3人以上、10人以下轻伤；或者3人以下被困 （2）发生火灾事件，火势有效控制而且周边有效隔离； （3）危险化学品发生泄漏有效控制，未影响周边建筑 （4）车间请求，并经应急指挥部确认。 | 符合以下条件之一时，应启动III级应急响应 ： （1）造成 3人以下轻伤 ，而且事故有效控制未再发生； （2）发生火灾事件，火势迅速扑灭，而且事故原因查明，无再次发生事故的可能； （3）危险化学品发生微量泄漏并有效控制； （4）现场操作人员请求，并经车间主任确认在车间可处理的事故。 |
| 响应要求 | 车间负责人及安全管理人员报至分管负责人时，分管负责人报至指挥部，启动相应突发事件应急预案，展开全企业性应急处置工作，公司应急救援指挥部人和相关职能部门主要负责人应在最短时间内赶赴现场，参与制定方案，指导、协调、督促有关部门开展工作，并配合与协调外部救援力量和政府部门的事故应急救援行动。当突发事件对企业造成极恶劣的影响或企业无法自行处置时，企业应立即上报地方主管部门，必要时启动地方应急处置机制。 | 经车间负责人和安全管理人员报请应急救援指挥部总指挥批准后启动相应突发事件应急预案，展开局部区域应急处置工作，应急救援指挥部总指挥和相关职能部门主要负责人应在最短时间内赶赴现场，参与制定方案，指导、协调、督促有关部门开展工作。 | 事发单位（车间）立即按照现场应急处置方案采取紧急措施，相关职能部门和事发单位（车间）的主要负责人应在最短时间内赶赴现场，参与制定方案，指导、协调、督促有关人员开展工作。 |

注：上述标准中“以上”包括本数。

    - 响应程序

为确保公司事故应急救援预案在遇险情时顺利启动，使预案真正发挥作用，及时有效、有条不紊的展开，最大限度减少灾害损失，特制定应急救援预案响应程序。

公司应急响应包括如下程序：

- 报警

现场人员发现险情后，立即报告车间负责人，由负责人向应急救援办公室报告事故情况，报告的内容主要包括：事故发生的时间/地点以及事故现场情况、事故的简要经过、事故已经造成的伤亡情况、已经采取的措施；其他应当报告的情况。

24h应急值班电话：0515-89711572

24h有效的外部通讯联络手段见附件F1。

- 接警

突发事件发生后，相关人员、应急指挥部、各应急救援负责人或门卫室接到突发事件报告后，应立即通知对应的专业应急指挥部。接警时应做好突发事件的详细情况记录和联系方式等。

- 响应级别的确定

应急指挥部接到突发事件报警后，应建立与现场应急处置工作组的联系，根据突发事件的详细信息，对警情作出判断，确定可能的响应级别后，按照分级响应程序的信息网络通道，迅速上报和通知相应的应急组织机构。Ⅲ级响应由现场应急处置工作组批准实施，Ⅱ级响应、Ⅰ级响应由应急指挥领导小组批准实施。如果突发事件不足以启动企业应急管理的最低响应级别，应通过信息反馈关闭响应。

- 应急启动

响应级别确定后，应立即做出响应，并按照应急预案采取紧急措施，组织开展防灾、减灾和救灾工作维护好事发区域治安秩序，做好交通保障、人员疏散和安置等各项工作，尽全力防止紧急事态的进一步扩大，及时掌握进展情况，随时向公司应急救援办公室报告。如果突发事件的事态进一步扩大，应进行扩大应急，启动更高级别的响应程序，造成的危害程度已十分严重，超出本公司自身控制能力时，需要其他单位提供援助和支持，这时公司应急救援指挥部应将情况立即上报有关主管部门，由上级部门直接指挥，统一协调、调动各方面应急资源共同参与突发事件的应急工作。

- 应急救援

各类应急队伍应进入突发事件现场，在统一的指挥、协调下积极开展救助、抢险、隔离、疏散等应急救援工作，专家组为救援决策提供建议和技术支持。当事态依然无法得到有效控制时，应立即采取扩大应急，向上级救援机构请求实施更高级别的应急响应。

  - 事故现场发现人员根据事故征兆作出初步判断，除果断采取应急措施外，应立即将现场情况报告车间负责人；

  - 车间负责人根据事故状况判断事故等级，除组织本车间人员排险抢救外，应以电话报告办公室；

  - 若遇较大或重大事故，企业领导人应紧急启动公司应急预案，召集领导小组成员研究对策，通知有关部门和人员赶赴事故现场；

  - 情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向公司主要负责人、县应急管理局和其他负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。汇报时应详细说明事故地点、严重程度、本部门的联系电话。

  - 应急准备与响应通讯流程图

图 1-4应急准备与响应通讯流程图

- 应急结束

遇险人员全部获救、事故现场得以控制，环境符合有关标准，次生、衍生事故隐患消除后，进行撤离和交接程序、恢复正常状态程序后，经事故救援总指挥部批准由总指挥宣布救援程序结束。

  - 事故情况上报事项：人员伤亡情况，财产损失情况，环境污染情况等。

  - 需向事故调查处理负责人移交的相关事项：导致事故发生的零部件或原材料样品及其它对事故调查有用的物品。

  - 事故应急救援工作总结报告：救援结束后，由办公室、生产部负责对应急救援预案进行总结，并进行修订完善。

图 1-5  公司安全事故应急响应程序

    - 处置措施

- 火灾、爆炸（包括压力容器爆炸）事故一般处置措施

| 序号 | 任务 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场先期处置 | 发现火灾爆炸事故第一人，报告该区域的巡检，巡检要立即报告安全科，并在确保自身和周围其他人员安全的情况下，穿戴防护器材，组织人员用灭火器材进行灭火。 |
| 2 | 公司应急处置要点 | （1）立即成立现场指挥部，启动应急响应程序； （2）立即组织应急救援分队成员按预案进行救援； （3）根据现场情况，迅速封锁现场，设置警示标志，组织周边影响区域的人员撤离，以防事故扩大； （4）如现场情况恶化，立即向县应急响应中心报告，要求援助； （5）负责应急程序的终止； （6）电气火灾：（a）电气设备线路发生火灾事故，要设法切断电源，而后进行扑救；（b）配电室、配电站及高压线路发生火灾时，扑救火灾人员不要过多，要在电工或专门负责电气人员的指挥下进行扑救，且要注意跨步电压伤人；（c）要配备电气灭火器材，应使用二氧化碳、干粉等灭火剂或干燥的黄砂，不许用水和泡沫灭火器灭火；（d）在抢险过程中，要尽量保持事故现场原样，确需移动的要画出原样图或进行拍照录象，妥善保存现场重要痕迹、物证，以便事故调查。 （7）容器爆炸：（a）一旦车间压力容器发生火灾爆炸事故，立即佩戴自救器进行防护，必须及时通知组织周边人员撤离危险区域；（b）采取隔离和疏散措施，协同地方政府封锁事故现场和危险区域，设置警示标志，避免无关人员进入事件发生区域，并合理布置消防和救援力量；（c）事故现场如有人员伤害，立即组织医务室及医院进行医疗救治，必要时立即动员阜宁县相关的医疗机构开展医疗救治；（d）当火灾失控，危及灭火人员生命安全时，应立即指挥现场全部人员撤离至安全区域；（e）人员撤离应远离爆炸后烟气波及的方向及区域，以避免中毒等二次事故发生；（f）现场救护应佩戴好防中毒劳保用品和急救药品；（g）选用合适的灭火器材和灭火方式，结合工艺技术措施，开展抢险救灾工作；（h）在抢险过程中，要尽量保持事故现场原样，确需移动的要画出原样图或进行拍照录象，以便事故调查。 |
| 3 | 应急处置原则 | （1）采取隔离和疏散措施，避免无关人员进入事件发生区域，并合理布置消防和救援力量，现场救护应佩戴好防中毒劳保用品； （2）根据火灾救护的特点及风向，合理组织扑救工作，防止火势蔓延； （3）当火灾失控，危及灭火人员生命安全时，应立即指挥现场全部人员撤离至安全区域； （4）人员撤离应远离爆炸后烟气波及的方向及区域，以避免中毒等二次事故发生； （5）选用合适的灭火器材和灭火方式，结合工艺技术措施，开展抢险救灾工作； （6）在抢险过程中，要尽量妥善保存现场重要痕迹、物证，以便事故调查； （7）立即组织医护人员携带急救药品器具赶赴现场，对受伤、中毒者进行抢救，若较严重，立即拨120联系当地医疗机构进行医疗救治。 （8）几种特殊化学品的火灾扑救注意事项 1)扑救液化气体类火灾，切忌盲目扑灭火势，在没有采取堵漏措施的情况下，必须保持稳定燃烧。否则，大量可燃气体泄漏出来与空气混合，遇着火源就会发生爆炸，后果将不堪设想。 2)对于爆炸物品火灾，切忌用沙土盖压，以免增强爆炸物品爆炸时的威力;扑救爆炸物品堆垛火灾时，水流应采用吊射，避免强力水流直接冲击堆垛，以免堆垛倒塌引起再次爆炸。 3)扑救毒害品和腐蚀品的火灾时，应尽量使用低压水流或雾状水，避免腐蚀品、毒害品溅出;遇酸类或碱类腐蚀品，最好调制相应的中和剂稀释中和。 4)易燃固体一般都可用水和泡沫扑救，只要控制住燃烧范围，逐步扑灭即可。 |

- 中毒

| 序号 | 任务 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场先期处置 | 发现事故第一人，报告该区域的巡检，巡检要立即报告安全科，并在确保自身和周围其他人员安全的情况下，穿戴防护器材，展开救援行动。 |
| 2 | 公司应急处置要点 | （1）立即打开风机或高压风输送新应鲜风流，加强通风，稀释有毒物质在空气的浓度，为开展救援创造有利条件； （2）疏散组按预案确定的疏散区域、疏散线路立即疏散撤离人群；警戒组建立警戒区域，禁止与救援无关人员进入危险区域，协助发出警报，传达紧急信息，执行指挥机构通告； （3）按预案规定各组等人员沿确定的安全路线赶往现场； （4）抢险抢修队人员赶往事故发生地，分析事件的性质，预测事态发展趋势和可能造成的危害程度，确定抢险救援方案； （5）佩带氧气呼吸器人员迅速赶赴现场将中毒者抬至空气新鲜的地方，立即进行抢救； （6）在抢险过程中，要尽量保持事故现场原样，确需移动的要画出原样图或进行拍照录象，妥善保存现场重要痕迹、物证，以便事故调查； （7）后勤保障救护人员携带急救器具赶到出事地点做好医疗准备，做好现场救援人员的安全防护工作，防止抢救过程中发生二次伤亡；应急救援人员的交通、通讯工作，确保交通工具、通讯器材随时备用。 |
| 3 | 应急处置原则 | （1）首先组织周边影响作业区域的工作人员撤离，以防事故扩大； （2）利用应急救援的装备、设施和手段，加强通风，稀释有毒物质浓度； （3）做好现场救援人员的安全防护措施，防止抢救过程中发生二次伤亡； （4）抢救中毒人员的顺序是先重后轻。 |

- 腐蚀、灼伤

| 序号 | 任务 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场先期处置 | 发现事故第一人，报告该区域的巡检，巡检要立即报告安全科，并在确保自身和周围其他人员安全的情况下，穿戴防护器材，组织人员用清洁水进行清洗。 |
| 2 | 公司应急处置要点 | （1）立即成立现场指挥部，启动应急响应程序； （2）立即组织应急救援分队成员按预案进行救援； （3）根据现场液体流动情况，划定警戒区域，设置警示标志； （4）如现场情况恶化，立即向县应急响应中心报告，要求援助； （5）负责应急程序的终止； （6）在抢险过程中，要尽量妥善保存现场重要痕迹、物证，以便事故调查； |
| 3 | 应急处置原则 | （1）采取隔离和疏散措施，避免无关人员进入事件发生区域，并合理布置救援力量，现场救护应佩戴好防腐劳保用品； （2）根据救护的特点，合理组织救援工作，将患者移到安全常识，用流动清水进行冲洗，随后转至医院； |

- 触电

| 序号 | 任务 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场先期处置 | 发现事故第一人，报告该区域的巡检，巡检要立即报告安全科，并在确保自身和周围其他人员安全的情况下，穿戴防护器材后进行救援。 |
| 2 | 公司应急处置要点 | （1）发生触电后，首先要快速采取有效措施使触电者脱离电源，并设法切断电源，把触电者抬到新鲜风流中； （2）抢救触电者时，在触电者未脱离电源前不要直接接触触电者，抢救者要注意个人防护，最好戴上绝缘手套，穿上绝缘鞋； （3）当触电者脱离电源后，轻者神志清醒，心跳正常，伤员平卧观察，不要轻易走动，防止继续发生休克； （4）对稍重者呼吸停止但心搏存在者，则应平卧解松衣服和裤带，采用人工呼吸法和胸外心脏挤压法或药物进行现场救护 ； （5）切不可给触电者打强心针，使用肾上腺素要慎重； （6）对于局部电击伤口，应早作清创处理，但不宜包扎，以免腐烂和感染； （7）立即组织医务室及医院进行医疗救治，必要时立即协调相关的医疗机构开展医疗救治； （8）在抢险过程中，要尽量保持事故现场原样，确需移动的要画出原样图或进行拍照录象，妥善保存现场重要痕迹、物证，以便事故调查。 |
| 3 | 应急处置原则 | （1）使触电者脱离电源，并设法切断电源 ； （2）现场进行人工呼吸法和胸外心脏挤压法或药物紧急救护。 |

- 机械伤害

| 序号 | 任务 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场先期处置 | 发现事故第一人，报告该区域的巡检，巡检要立即报告安全科，并在确保自身和周围其他人员安全的情况下，切断电源后进行救援。 |
| 2 | 公司应急处置要点 | （1）发生机械伤害后，首先要快速采取有效措施关闭设备电源，拆除设备部件，移出受伤者； （2）受伤人员停止呼吸时，应立即进行心脏按压和人工呼吸； （3）一般伤口小的出血，用生理盐水消息患部，然后纱布包扎；严重出血时，采用压迫带止血法，用手指或手掌用力按住比伤口靠近心脏更近部位。 （4）立即组织医务室及医院进行医疗救治，必要时立即协调相关的医疗机构开展医疗救治； （5）在抢险过程中，要尽量保持事故现场原样，确需移动的要画出原样图或进行拍照录象，妥善保存现场重要痕迹、物证，以便事故调查。 |
| 3 | 应急处置原则 | （1）使受伤者脱离机械设备； （2）现场进行人工呼吸法等或药物紧急救护。 |

- 车辆伤害

| 序号 | 任务 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场先期处置 | 发现事故第一人，报告该区域的巡检，巡检要立即报告安全科，并立刻进行救援。 |
| 2 | 公司应急处置要点 | （1）发生车辆伤害后，如有货物压住伤者，先搬开货物，再抢救伤员； （2）对失去知觉者宜清除口鼻中的异物、分泌物、呕吐物，随后将伤员置于侧卧位以防止窒息，对心跳呼吸停止者，现场施行心肺复苏； （3）对出血多的伤口应加压包扎，有搏动性或喷涌状动脉出血不止时，暂时可用指压法止血：或在出血肢体伤口的近端扎止血带，上止血带者应有标记，注明时间，并且每20min放松一次，以防肢体的缺血坏死； （4）立即采取措施固定骨折的肢体，防止骨折的再损伤； （5）立即组织医务室及医院进行医疗救治，必要时立即协调相关的医疗机构开展医疗救治； （6）在抢险过程中，在不妨碍抢救受伤人员情况下，尽最大努力保护好事故现场，以便事故调查，若需要对受伤人员移动时，须做好标识。 |
| 3 | 应急处置原则 | （1）首先抢救受伤人员； （2）现场进行人工呼吸法等或药物紧急救护。 |

- 高处坠落

| 序号 | 任务 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场先期处置 | 发现事故第一人，报告该区域的巡检，巡检要立即报告安全科，并立刻进行救援。 |
| 2 | 公司应急处置要点 | （1）发生高处坠落后，立刻抢救伤员； （2）对失去知觉者宜清除口鼻中的异物、分泌物、呕吐物，随后将伤员置于侧卧位以防止窒息，对心跳呼吸停止者，现场施行心肺复苏； （3）对出血多的伤口应加压包扎，有搏动性或喷涌状动脉出血不止时，暂时可用指压法止血：或在出血肢体伤口的近端扎止血带，上止血带者应有标记，注明时间，并且每20min放松一次，以防肢体的缺血坏死； （4）立即采取措施固定骨折的肢体，防止骨折的再损伤； （5）立即组织医务室及医院进行医疗救治，必要时立即协调相关的医疗机构开展医疗救治； （6）在抢险过程中，在不妨碍抢救受伤人员情况下，尽最大努力保护好事故现场，以便事故调查，若需要对受伤人员移动时，须做好标识。 |
| 3 | 应急处置原则 | （1）首先抢救受伤人员； （2）现场进行人工呼吸法等或药物紧急救护。 |

- 烫伤

| 序号 | 任务 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场先期处置 | 发现事故第一人，报告该区域的巡检，巡检要立即报告安全科，并立刻进行救援。 |
| 2 | 公司应急处置要点 | （1）当发生其他烫伤人身事件后，现场人员应及时将烫伤人员脱离高危险区域，同时向应急指挥部汇报，应急指挥部接到通知后，迅速派人赶到事故现场，组织处理事故，指挥部负责人根据事件分级应急预案，并及时汇报事件应急指挥部成员。 （2）立即在现场用冷水将受伤者进行现场降温，以降低高温对皮肤的灼伤，同时联系医院。 （3）不得强行脱烫伤人员的工作服，以免扩大损伤烫伤表皮。 （4）当发生烫伤事件威胁生命安全时，现场人员向应急指挥部汇报。 （5）应急预察指挥部人员接到汇报后应立即赶赴现场，组织抢救井由总指挥或副总指挥宣布应急预案。对烫伤严重者应禁止大量饮水，以防休克。 （6）保护事故现场并及时向阜宁县应急管理局汇报。 （7）认真做好事故后的善后工作。 （8）危急事件结束由指挥部总指挥或副总指挥宣布应急行动结束。 |
| 3 | 应急处置原则 | （1）首先为保证烧伤烫伤人身伤亡事件发生时，能及时，有效地应对，迅速采取积极措施保护伤员生命，减轻伤情，减少痛苦最大限度地减轻烧伤济伤事故所带来的伤害； （2）发生烧伤烫伤事故时，事故现场的其他作业人员，应及时将现场情况报告主管领导，主管领导应及时报告领导小组，同时将情况报告应急管理部门。事故现场的其他作业人员也可直接报告领导小组，同时将情况报告应急管理部门。 |

- 物体打击

| 序号 | 任务 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场先期处置 | 物体打击事故类型：分在高空作业中，物体坠落伤人；人为抛物伤人，物料掉落伤人；施工机具作业时引发物体飞出伤人；车辆运行过程中物体散落伤人等。由于作业人员违规作业、材料堆放不平衡、装运物不规范等原因，坠落物或飞出物速度快，对作业人员造成砸伤，甚至威胁生命，往往为突发事故。 |
| 2 | 公司应急处置要点 | （1）发生物体打击（摔、砸、碰、压）伤人情况时，应立即将伤口临时包扎，并送医院治疗，并向企业领导报告； （2）创伤是多种锐器造成切割和刺伤，各种重器或重力打击造成挫伤和骨折等多见的损伤，创伤常按受伤的部位和组织器官分类，如胸部伤、腹部伤、颅脑伤、面颌伤、骨折、脾破裂等，多个部位同时发生创伤，称为多发性创伤，常比较严重； （3）创伤急救原则上是先抢救、后固定、再搬运，并注意采取措施，防止伤情加重或污染。需要医院救治的应立即做好保护伤员措施后送医院救治； （4）通常发生物体打击（摔、砸、压）类伤害时，抢救前先使伤员安静平躺，判断全身情况和受伤程序，如有无出血、骨折和休克等，外部出血立即采取止血措施，防止失血过多而休克。外观无伤，但呈休克状态，神志不清，或昏迷者，要考虑胸腹部内脏或脑部受伤的可能性，为防止伤口感染，应用清洁布覆盖。救护人员不得用手直接接触伤口，更不得在伤口内堵塞任何东西或随便用药；搬运时应使伤员平躺在担架上，腰部束在担架上，防止跌下。平地搬运时伤员头部在后，上楼、下楼、下坡时头部在上，搬运中应严密观察伤员，防止伤情突变。 |
| 3 | 应急处置原则 | (1)受伤者伤势严重，不要轻易移动伤者。 (2)去除伤员身上的用具和口袋中的硬物，注意不要让伤者再受到挤压。 |

- 淹溺

| 序号 | 任务 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场先期处置 | 由于水吸入肺内(湿淹溺90％)或喉头、气管反射性痉挛(干淹溺10％)所致窒息与缺氧及二氧化碳储留，甚至由此造成呼吸心搏停止而死亡的过程。 |
| 2 | 公司应急处置要点 | 1、迅速将淹溺者就出水面救护者应镇静，尽可能脱去衣裤，尤其要脱去鞋靴，迅速游到淹溺者附近。抢救者在淹溺者后面，一手托着他的头或颈，将面部拖出水面，或抓住腋窝仰游，将淹溺者救上岸。 2、保持呼吸道通畅 立即清除口鼻中的污泥、杂草，有义齿者取出义齿，并将舌拉出，对牙关紧闭者，可先捏住两侧颊肌然后再用力将口启开，松解领口和紧裹的内衣和腰带等，确保呼吸道通畅。 3、倒水处理 可选用以下方法迅速倒出淹溺者呼吸道和胃内积水：膝顶法，急救者取半蹲位，一腿跪地，另一腿屈膝，将淹溺者腹部横置于救护者屈膝的大腿上，使头部下垂，并用手按压其背部，使呼吸道及消化道内的水倒出来。肩顶法，急救者抱住淹溺者的双腿，将其腹部放在急救者的肩部，使淹溺者头胸下垂，急救者快步奔跑，使积水倒出。抱腹法，急救者从溺水者背后双手抱住其腰腹部，使淹溺者背部在上，头胸部下垂，摇晃淹溺者，以利倒水。注意，切忌倒水时间过长，以免影响心肺复苏的进行；倒水时注意使淹溺者头胸部保持下垂位置，以利积水流出。 4、心肺复苏 如心跳、呼吸停止者，应迅速进行心肺复苏。 5、迅速转送医院，途中不中断救护。 |
| 3 | 应急处置原则 | 1、自救：落水后，应保持冷静，切勿大喊大叫，以免水进入呼吸道引起阻塞和剧烈咳呛。应尽量抓住漂浮物如木板等，以助漂浮。双脚踩水，双手不断划水，落水后立即屏气，在挣扎时利用头部露出水面的机会换气，再屏气，如此反复，以等救援。 2、水上救助：对筋疲力尽的溺水者，抢救人员可从头部接近；对神志清醒的溺水者，抢救人员应从背后接近。用手从背后抱住溺水者的头颈，另一只手抓住溺水者的手臂，游向岸边。 3、现场有关人员立即向周围人员呼救，同时向项目部负责人报告。不会游泳时，立即用绳索、竹竿、木板或救生圈等使溺水者握住后拖上岸。 |

- 应急疏散

| 序号 | 任务 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场先期处置 | 人员密集场所发生火灾、停电等事故，可能对生产经营区域外部人群安全构成威胁，而且极易造成二次伤害，为了在发生安全事故时，保障人民群众人身安全减少和财产损失，及时疏导事故区域的人员，特制定此疏散方案。 |
| 2 | 公司应急处置要点 | （1）火灾发生地附近工作人员在保证个人人身安全的前提下有义务对受火势威胁并有可能导致火势进一步扩大或爆炸的物品、重林的文件档案、受困人员进行紧急疏散。 （2）着火区域疏散小组人员应根据火场情况，迅速作出立即进行应急疏散或等待值班领导的疏散命令的决定。 （3）单位负责人在得知火场的情况以后，必须立即作出是否进行应急疏散和进行部分区域或全部区域疏散的命令，并尽快传达给疏散区域疏散小组人员。 （4）值班室通过广播向疏散区域人员发出应急疏散命令，宣布疏散顺序；着火房间、着火层、着火上层、着火逐上层、着火层下层，并指导疏散区域人员疏散路线方向、安全出口位置、疏散方法和注意事项等，并让不需疏散顺序的区域人员保持镇定。 （5）接到疏散命令后，各区域疏散小组成员应立即携带安全出口备用钥匙、手电筒或应急照明灯，打开每个房间的门、引导、帮组区域人员撤离到疏散集结地集中，而后对每个房间认真检查、确认无人后，锁上房门，并做好记号。 （6）各区域疏散小组成员沉着冷静，按照广播指示的疏散次序引导区域人员有序的从安全出口疏散，对受伤和情绪不稳定的人提供帮助，到达安全地点时要注意清点人数。 （7）疏散区域外部疏散小组成员打开安全出口，清理疏散通道上的障碍物，携带应急照明设备指引疏散方向。认真做好事故后的善后工作。 （8）危急事件结束由指挥部总指挥或副总指挥宣布应急行动结束。 |
| 3 | 应急处置原则 | （1）首先抢救受伤人员； （2）现场进行人工呼吸法等或药物紧急救护。 （3）事故现场人员的撤离： 听到公司内需要疏散人员的警报时，区域内的人员迅速、有序地撤离危险区域，并到指定地点结合，从而避免人员更大伤亡。装置负责人在撤离前，利用最短的时间，关闭该领域内可能会引起更大事故的生产装置、电源等。 人员自行撤离到安全处，由班组长负责清点人数后，向部门负责人报告人员情况。发现缺员，应报告所缺员工的姓名和事故前所处位置等。 （4）非事故现场人员紧急疏散： 由事故单位负责报警，发出撤离命令，接命令后，负责人组织疏散，人员接通知后，自行撤离到安全处。疏散顺序从最危险地段人员先开始，相互兼顾照应，并根据风向指明集合地点。人员在安全地点集合后，负责人清点人数后，向事故部门负责人或者值班长报告人员情况。发现缺员，应报告所缺人员的姓名和事故前所处位置等。 （5）抢救人员在撤离前、撤离后的报告 负责抢险和救护的人员在接指挥部通知后，立即带上救护和防护装备赶赴现场，等候调令，听从指挥。由队长分工，分批进入事发点进行抢险或救护。在进入事故点前，队长必须向指挥部报告每批参加抢险(或救护)人员数量和名单并登记。 抢险(或救护)队完成任务后，队长向指挥部报告任务执行情况以及抢险(或救护)人员安全状况，申请下达撤离命令，指挥部根据事故控制情况，必须做出撤离或继续抢险(或救护)的决定，向抢险(或救护)队下达命令。队长若接撤离命令后，带领抢险(或救护人员)撤离事故点至安全地带，清点人员，向指挥部报告。 （6）周边区域的单位、社区人员疏散的方式、方法。 当事故危急周边单位、居民时，由指挥部人员向政府以及周边单位书面发送警报。事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由指挥部亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助。在发布消息时，必须发布事态的缓急程度，提出撤离的具体方法和方式。撤离方法中应明确采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。撤离必须是有组织性的。 |

    - 应急结束

遇险人员全部获救、事故现场得以控制，环境符合有关标准，次生、衍生事故隐患消除后，进行撤离和交接程序、恢复正常状态程序，应急处置工作即告结束。

- 应急终止条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

  - 事故现场得到控制，事件条件已经消除；

  - 泄漏已降至规定限值内；

  - 事故造成的危害已被彻底清除，无继发可能；

  - 事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。

- 事故终止程序

  - 现场救援指挥部确认终止时机，或事故责任单位提出，经现场救援指挥部批准；

  - 现场救援指挥部向各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

  - 应急状态终止后，继续进行现场监测，直到其它补救措施无需继续进行为止。

  - 信息公开

- 新闻发言人

  - 公司对外新闻发布由公司应急救援办公室主任担任。

  - 现场对外新闻发布由现场应急指挥部指定。

- 新闻发布原则

在新闻发布过程中，应遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容翔实、及时准备。

- 新闻发布形式

新闻发布形式主要包括接受记者采访、举行新闻发布会、向媒体提供新闻稿件等。

  - 后期处置

    - 事故现场的保护措施

当发生重大事故时，通信警戒组迅速封闭现场各个道路口，发生爆炸、中毒类事故时，沿爆炸、中毒的残局半径封锁，同时和上级主管部门及公安、消防、医院等部门取得联系；其他类事故沿事故发生现场和污染区域封锁。公司迅速成立事故调查小组，对事故现场进行分析，开展事故调查，确定事故危险程度。禁止其他无关人员进入。事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

    - 污染物处理

  - 危险化学品事故现场的洗消工作负责人应该由抢险灭火组组长担任，在事故抢险灭火工作完成后进行现场洗消工作。洗消作业是消除化学灾害事故污染最有效的方法。

  - 洗消主要包括对人员的洗消和对事故现场及染毒设备的洗消。洗消的方式主要是利用大量的清洁热水，通过特殊的洗消设备对人员和设备进行喷淋和冲洗。

  - 在清水无法达到实施洗消的效果时，必须用洗消药剂均混后的水进行洗消。洗消按照接待检查、除污更衣、喷淋洗消、检测更衣、转送医院的程序进行洗消作业。

  - 现场洗消应该及时，防止对人体或设施继续产生危害。对有可能对人与环境继续造成危害的物质，要予以清除，防止对人二次危害。

  - 现场洗消应该在专家指导下进行：

  - 对于遇水、遇湿易燃的，应该先用收集、覆盖等手段，控制以后再逐步进行洗消处理，进行稀释、中和废弃等。

  - 冲洗：即用水或其它合适的洗消剂冲洗地面、建筑物以及设备表面，对价值大、易造成水渍损失的精密仪器，则应尽然分开擦洗。

  - 铲运：即将危险品或被污染地面的表层土壤铲除并运走，有的可用垫铺清洁的方法予以覆盖。

  - 聚合：即向地面、路面和建筑物及设备表面喷洒快速凝聚剂，待其凝固成薄膜后，将凝固着有害物质的薄膜清除运走。

  - 空间洗消：用洗消器材（如喷雾剂、消防车、洗消车）加压向被污染空间喷洒雾状洗消剂。

  - 现场洗消应该根据泄露的物料性质分别进行。消防水收集到事故应急池，待污水处理合格后，再排入园区污水处理厂。

    - 生产秩序恢复

  - 事故现场处置结束，得到事故调查组批准后，要及时搞好现场清理，消除危险后果，组织收整器材、洗消受污染的车辆和设备，填写事故现场记录，做好撤离现场的准备。

  - 对有毒化学事故中外溢的有毒有害物质和可能对人与环境继续造成危害的物质，要予以清除，防止对人的继续伤害。

  - 及时组织人员收整器材。对在污染区使用过的质检仪器，空气呼吸器、照明器材等不能用水洗消的器材，应擦拭干净后装车。对水带、水枪、抽吸泵、防护服装、洗消帐篷、警戒标志以及流进洗消污水的管线设备等进行集中，进行反复清洗，直至检测合格后才能装车。所有设备装车后要对车辆进行一次洗消后才能撤离现场。

  - 能做好事故现场的处置情况记录，统计参战力量，画出现场力量布置图，为搞好站评总结积累资料。

  - 对参与应急救援的消防设施、应急设备及事故现场应采取措施恢复到事故前备用状态。

  - 事故发生部门做好灾后重建、污染物清理与处理等工作，尽快消除事故影响，减少事故损失，尽快恢复生产秩序。

    - 医疗救治

伤员现场急救后送医院，安排人员陪同、跟踪医疗救治全过程。

    - 人员安置

全体人员经通信警戒组授权人员点名，必须确认人数无误。人数不对的要立即问清情况，查明所属部门、去向、开展寻找工作，直到找到为止、人数确认。

    - 事故后果影响消除

公司事故应急救援工作结束后，要及时召开生产调度会，通报事故情况。公司员工要以稳定生产为目标，不信谣、不传谣。办公室要充分利用广播、板报、会议等形式，正确引导舆论，消除事故带来的消极影响，要密切关注媒体及网络，及时将社会舆论情况向公司汇报。

    - 善后赔偿

事故现场处置结束后，由善后处理组组长协助有关部门负责处理事故善后的赔偿事宜，对于应急救援期间征用物资和救援费用予以补偿和支付。

生产安全事故发生后，事故发生部门及时报告保险公司、公司财务科及办公室等，启动保险理赔程序。

    - 应急救援评估

应急响应和救援工作结束后，由公司安全生产委员会或安全生产领导小组牵头，主要负责人参与，按事故“四不放过”原则，认真分析事故原因，制定防范措施，落实安全生产责任制，防止类似事故发生。

应急救援办公室负责收集、整理应急救援工作记录、方案、文件等资料，组织专家对应急救援过程和应急救援保障等工作进行总结和评估，提出改进意见和建议，并将总结评估报告报阜宁县应急管理局。

    - 事故调查

- 发生事故，积极配合政府组织的事故调查；

- 负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的调查，如实提供有关情况；

- 按规定成立事故调查组，必要时请外部专家参加事故调查组；

- 认真组织一般事故调查，按时提交事故调查报告；

- 制定并落实事故整改和预防措施；

- 事故整改和预防措施要具体，有针对性和可操作性；

- 检查事故整改情况和预防措施落实情况；

- 建立事故管理台账，包括未遂事故；

- 建立事故档案。

  - 保障措施

    - 通信与信息保障

公司建立事故应急和监控系统，应急救援指挥部也同时采取网络、固定/移动电话、传真等相结合的通讯方式，保证应急预警、报警、警报、指挥等活动的信息交流快速、顺畅、准确，做到信息资源共享。

- 24小时有效报警装置：

为保证应急救援工作及时有效、事先必须配备装备器材，指挥部成员每人手机一部，组成一个完整的通讯联络体系。由指挥部根据事态情况通过公司广播向内部发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。需要向社会和周边发布警报时，由指挥部人员向政府以及周边单位发送警报消息。事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助，随时保持电话联系。

- 24小时内有效的内部、外部联络手段

公司建立公司、部门、班组三级联络网，保证通讯信息畅通无阻。应急救援人员之间采用内部和外部电话线路进行联系，应急救援小组成员的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码的行为。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48h内向安全科报告。安全科必须在24h内向各成员和部门发布变更通知。

公司联络采用虚拟网，各部门、车间皆有对外直通电话，方便联络。另外，公司主要领导、各部门、车间主要负责人配有手机，对外安全联络方便快捷。

有关应急部门、机构或人员的联系方式如下：

表 1-6  指挥部成员联系电话见下表

| 序号 | 指挥职务 | 姓名 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总指挥 | 龙进峰 | 15867193329 |  |
| 2 | 副总指挥 | 高 伟 | 18868761288 |  |
| 3 | 抢险救火组组长 | 裴成岳 | 13815520228 |  |
| 4 | 工艺设备处置组组长 | 丁红桂 | 15861031291 |  |
| 5 | 疏散警戒组组长 | 吴义军 | 18261226288 |  |
| 6 | 救护医护组组长 | 杨小红 | 18761285395 |  |
| 7 | 后勤保障组组长 | 王 娟 | 18914655003 |  |
| 8 | 通讯联络组组长 | 冯 敏 | 15061648591 |  |
| 9 | 善后处置组组长 | 陈贵潮 | 15258887658 |  |

    - 应急队伍保障

应急救援领导小组负责人具有多年的安全生产管理和事故处理经验，并经过安全生产监督管理部门培训考核合格后任职。领导小组成员均经过各类安全生产培训，具有较高的管理经验和实际操作经验，并且经过生产安全事故应急救援预案的培训、演练，可以胜任各自的应急任务。

各小组组成人员都是生产一线的班组长和生产骨干分子，均经过相关的专业培训，有一定的实际操作经验和应变能力，再经过事故应急救援预案的培训、演练，可以胜任事故应急救援工作。各车间当班操作工协助参与应急工作。。

    - 物资装备保障

      - 应急和救护设备的配置

厂内必须配备一定的应急设备和防护用品，以便在发生安全事故时，能快速、正确的投入到应急救援行动中，以及在应急行动结束后，做好现场洗消及对人员和设备的清理净化。

      - 应急和救护设备的管理

所有应急设备、器材应有专人管理，保证完好、有效、随时可用。公司建立应急设备、器材台帐，记录所有设备、器材名称、型号、数量、所在位置、有效期限，还应有管理人员姓名，联系电话。

应随时更换失效、过期的药品、器材，并有相应的跟踪检查制度和措施。

由公司供应负责人实施后勤保障应急行动，负责灭火器材、药品的补充、黄沙、麻袋、铲车、交通工具、个体防护用品等物资设备的调用。

      - 主要应急物资及应急消防设施

表 1-7重要物资装备的名录或清单

| 序号 | 应急救援器材名称 | 应急救援器材配备 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警系统 | 安全科 | 1套 | 火灾、事故报警专用 | 各车间仓库等为子系统 |
| 2 | 固定报警电话 | 安全科 | 1个 | 火灾、事故报警专用 | 报警、通讯联络工具 |
| 3 | 担架 | 工具室 | 2只 | 救援用 |  |
| 4 | 紧急喷淋洗眼器 | 一车间、二车间、三车间 | 6只 | 救援用 |  |
| 5 | 堵漏装备 | 安全科 | 1套 | 抢险用 |  |
| 6 | 工程抢险装备 | 安全科 | 2套 | 抢险用 |  |
| 7 | 现场受伤人员医疗抢救装备 | 安全科 | 1套 | 救援用 |  |
| 8 | 重型防护服 | 安全科 | 2套 | 救援用 |  |
| 9 | 自给正压式空气呼吸器 | 安全科 | 2套 | 救援用 |  |
| 10 | 防护手套 | 作业人员 | 4副 | 救援用 | 橡胶或乙烯材料 |
| 11 | 防护靴 | 作业人员 | 4副 | 救援用 | 橡胶或乙烯材料 |
| 12 | 药品及器械 | 安全科 |  | 救援用 |  |
| 14 | 过滤式防毒面罩 | 作业人员 | 4套 | 作业人员佩戴 |  |

表 1-8  主要消防设施分布的配备情况一览表

| 序号 | 设施名称 | 规格 | 型号 | 材料 | 数量 | 配置场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABC5 | 磷酸铵盐干粉 | 20 | 一车间 |  |
|  | 消火栓 | / | SG32A65 |  | 4 |  |  |
|  | 紧急喷淋洗眼器 |  | HA-BPXA |  | 1 |  |  |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABC5 | 磷酸铵盐干粉 | 24 | 二车间 |  |
|  | 消火栓 | / | SG32A65 |  | 8 |  |  |
|  | 紧急喷淋洗眼器 |  | HA-BPXA |  | 1 |  |  |
| 3 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABC5 | 磷酸铵盐干粉 | 32 | 三车间 |  |
|  | 消火栓 | / | SG32A65 |  | 8 |  |  |
|  | 紧急喷淋洗眼器 |  | HA-BPXA |  | 2 |  |  |
| 4 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABC5 | 磷酸铵盐干粉 | 8 | 混拼车间 |  |
|  | 消火栓 | / | SG32A65 |  | 2 |  |  |
| 5 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABC5 | 磷酸铵盐干粉 | 24 | 仓库一 |  |
|  | 消火栓 | / | SG32A65 | / | 12 |  |  |
| 6 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABC5 | 磷酸铵盐干粉 | 24 | 仓库二 |  |
|  | 消火栓 | / | SG32A65 | / | 6 |  |  |

各类应急救援装备、物资和药品、药剂做到常备、有效，平时对这类器材物资进行定期检查、维护、测试，确保随时可以有效地使用。同时，这类器材、物资包括各种个体防护用具，仓库还相应多准备一些，以备急用。

    - 其他保障

- 应急费用保障

根据应急指挥部的要求对应急工作的日常费用作出预算，财务部审核，经公司应急指挥部审定后，列入年度预算；生产安全事故应急处置结束后，财务部等部门对应急处置费用进行如实核销。

- 应急电源、照明保障

各应急通道均设有应急照明灯，作为现场紧急撤离时照明，生产系统在突然断电时，所有岗位人员由当班班长组织按照应急撤离路线有序撤离。在事故的抢险和伤员救护过程中，由技术专家组根据情况，从其他生产系统供电，在确定安全的情况下，对事故单位的各个岗位进行选择性供电，保证应急和照明电源的使用。

- 管理制度保障

为满足事故应急救援所需，江苏彩瑞实业有限公司制订了安全生产责任制、应急救援物资检查维护制度、应急预案演练制度、应急救援例会制度、应急救援装备、物资、药品等检查、维护制度等保障制度，从制度上为事故应急救援作保障。

- 应急培训保障

针对应急救援的基本要求，系统培训厂区操作人员，发生各级危险废物事故时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。配合地方主管部门负责对企业邻近地区开展公众教育、培训和发布本企业有关安全生产的基本信息，加强与周边公众的交流，如发生事故，可以更好的疏散、防护污染。针对疏散、个体防护等内容，向周边群众进行宣传，使事故波及到的区域都能对事故应急救援的基本程序、应该采取的措施等内容有全面了解。

- 应急演练保障

由应急指挥部按应急救援预案要求，开展的单项演练、全面演练。

  - 单项演练由各相关部门定期演练，每月１次。

  - 综合演练由应急指挥部总指挥每年组织１次。

应急指挥部和各部门经预案演练后应进行讲评和总结，及时发现应急预案中的问题，并从中找到改进的措施。

- 应急专家保障

建立公司应急处置专家库，公司聘请专家，加大应急技术培训研发力度，不断改进应急技术装备。

- 外部救援保障

  - 请求政府协调应急救援力量

外部救援工作具体由指挥部负责，指挥部门负责与外部救援单位及时取得联系，并将具体地点、路线、发生事故的情况，救援所需器材的种类与外部救援单位讲清楚，同时应安排专人去接应并引路。

主要部门有：

①公安部门：协助公司进行警戒，封锁相关要道，防止无关人员进入事故现场和污染区。

②消防部门：发生火灾事故时，进行灭火的救护。

③环保部门：提供事故时的实时监测和污染区的处理工作。

④电信部门：保障外部通讯系统的正常运转，能够及时准确发布事故的消息和发布有关命令。

⑤医疗单位：提供伤员、中毒救护的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员。

⑥园区管委会：协助企业协调相关政府部门和邻近企事业单位进行全力支持和救护。必要时可启动紧急事故预案。

  - 专职队伍救援

一旦发生较大、重大事故时，应急救援指挥部应及时组织应急救援组对事故进行抢险救援。同时及时向园区专职消防队、政府有关部门求援，并联络外部救援单位，请求外部专职消防队伍的支援。

  - 周边企业援助

一旦发生一般事故时，公司应急救援各小组成员在规定的时间内到达指定现场，利用公司的一切资源进行救援，同时立即向园区应急管理局汇报。请求邻近企业单位进行全力支持和救护。

  - 外部应急有关单位联系电话

政府部门及外部救援单位联系电话见表13

表 1-9  政府部门及外部救援单位联系电话

| 序号 | 外部救援单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阜宁县应急管理局 | 87238802 |
| 2 | 阜宁高新区应急管理分局 | 87882285 |
| 3 | 阜宁县生态环境局 | 87213698 |
| 5 | 阜宁县消防救援大队 | 119； 87260052 |
| 6 | 阜宁县公安局 | 110； 87212118 |
| 7 | 急救中心 | 120 |
| 8 | 阜宁县人民医院 | 87212408 |
| 10 | 阜宁县中医院 | 87213841 |
| 11 | 阜宁县第三人民医院 | 87225787 |
| 12 | 阜宁县疾病预防控制中心 | 87240499 |
| 13 | 阜宁高新技术产业开发区郭墅卫生院 | 87881041 |
| 14 | 国家化学品事故应急咨询中心 | （0532）83889090、83889191 |
| 15 | 国家中毒控制中心 | （010）63131122 |
| 16 | 江苏世达化工有限公司 | 88788846 |
| 17 | 阜宁华泰油脂有限公司 | 89711810 |

  - 应急预案管理

明确对本单位人员开展的应急培训计划、方式和要求，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案。如果预案涉及到社区和居民，要做好宣传教育和告知等工作。

    - 应急预案培训

- 本公司定期对应急救援人员进行生产安全事故预防、避险、自救和互救知识，提高从业人员安全意识和应急处置技能培训；

- 对员工进行消防技能和紧急逃生培训；

- 利用板报、橱窗、广播、电视、宣传小册子、标语、图片等定期进行应急知识的宣传；

- 开展应急救援及安全知识竞赛。

- 采用集中授课、现场演示以及实践操作等方式，通过培训，使应急救援人员掌握应急救援知识与实战技能，确保应急救援体系的有效性；各类人员的培训计划情况见表。

表 1-10各类人员的应急预案培训计划表

| 培训对象 | 培训内容 | 培训时间 |
| --- | --- | --- |
| 企业法人和管理人员 | 国家政策、法律法规、规章制度、各类标准、职业危害识别、安全教育、检查、制定预案内容和安全报告、事故调查分析方法等 | 每年不少于48h |
| 安全和应急救援人员 | 国家政策、法律法规、重大危险源控制、应急救援预案内容、程序、专业技术、事故调查和评估等 | 每年不少于48h |
| 一般操作人员 | 规章制度、操作规程、防火、防爆、防毒知识、个体防护知识和应用、自救互救技术等 | 每年不少于24h |

      - 培训要求

针对性：针对可能的安全事故情景及承担的应急职责，不同的人员不同的内容；

周期性：培训的时间相对短，但有一定的周期，一般至少一年进行一次。

定期性：定期进行技能培训。

真实性：尽量贴近实际应急活动。

    - 应急预案演练

      - 演练准备

预案演练准备工作包括以下内容：

- 确定演练日期；

- 编写演练方案；

- 确定演练现场规则；

- 指定评价人员；

- 安排后助工作；

- 准备和分发评价人员工作文件；

- 培训评价人员；

- 讲解演练方案与演练活动。

      - 演练频次

在全公司范围内，定期组织各应急救援队伍和全体职工进行针对性的应急救援演习，以提高应急救援能力，我公司每半年进行一次现场处置方案的演练。并每年组织一次缩合应急预案的演练，演习后进行总结，发现有不足之处及时修订应急救援预案。

      - 演练组织

- 演练由应急救援总指挥确定演练类别，对事故应急救援预案分别采用桌面演练、功能演练，全面演练。

- 演练成员由参演人员、控制人员、模拟人员、评价人员和观摩人员组成。

- 演练结束后对演练的效果作出评价，提交演练总结报告，并详述演练过程中发现的问题，按对应急救援工作及时有效性的影响程序，演练过程中发现的问题划分为不适项、整改项和改进项，分别进行纠正、整改、改进。

      - 演练制度

事故应急救援预案经批准公布后，应及时将应急预案发放到有关部门、岗位职工和相关方，并定期组织学习。一方面，只有通过演练，才能使有关人员真正了解和掌握应急预案，在事故发生时才能按照预案规定的程序和步骤有条不紊地作出应急响应，否则充其量也只不过是纸上谈兵而已；另一方面，可以通过演练来验证应急预案的有效性，将其中存在的问题暴露出来以便加以修正。在演练过程中，应让熟悉危险设施的工人包括相关的安全管理人员一起参与。在每一次演练结束后，应结合演练中暴露出的问题，以及演练程序、内容和方法进行讲评。只有通过多次演练，才可能在一旦发生事故时，指挥机构能正确指挥，各救援分队能根据各自任务及时有效地排除险情、控制并消灭事故、抢救伤员，做好应急救援工作。

预案演练，必需由事故应急救援预案指挥领导小组制定预案演练计划，通过预案演练，可获得实践经验，所有需要参加演练人员不得无故缺席。

根据各种事故状态下的应急处置预案，如多人中毒、燃烧、爆炸、停水、停电等，包括通讯联络、抢险抢救、医救护、伤员转送、人员疏散、家属接待与安置、物资供应、生产(经营)系统指挥、上报联系、救援行动方案等进行演练。

通过预案演练，使企业员工明确了解，一旦发生化学事故时，第一步先做什么，第二步应做什么，第三步再做什么，每一程序都有明确规定，越具体、越清楚、越实际越好。

      - 演练方式和内容

- 演练方式

桌面演练、功能演练和全面演练。

- 演练内容

  - 公司内应急抢险；

  - 急救与医疗；

  - 公司内洗消；

  - 事故区清点人数及人员控制；

  - 各种标志布设及由于危害区域的变化布设点的变更；

  - 交通控制及交通道口的管制；

  - 居民及无关人员的撤离以及有关撤离工作的演习；

  - 向上级报告情况及向友邻单位通报情况；

  - 事故进一步扩大所采取的措施；

  - 事故的善后处理。

- 演练检查

应急救援预案演练应核对预案规定的内容是否都被检查，找出不足和缺点。检查主要包括下列内容：

  - 在事故期间通讯系统是否能运作；

  - 人员是否能安全撤离；

  - 应急服务机构能否及时参与事故抢救；

  - 能否有效控制事故进一步扩大。

- 总结与评审

应急演练结束后，立即召开各小组负责人评审会议，要在当日内写出演练报告，寻找演练的不足及缺陷。

在演练中发现问题应及时提出解决方案，对事故应急救援预案进行修订完善。

修订完善的事故应急救援预案应及时通知所有参与事故应急救援预案的有关人员。

    - 应急预案修订

本预案的维护由公司事故应急救援指挥部负责，在安全科存放本预案文本，而且将应急预案的要点和程序张贴在应急地点和应急指挥场所，并设有明显的标志。

本预案应当每三年进行一次应急预案评估。

有下列情形时必须及时修订更新：

- 依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；

- 应急指挥机构及其职责发生调整的；

- 安全生产面临的风险发生重大变化的；

- 重要应急资源发生重大变化的；

- 在应急演练和事故应急救援中发现需要修订预案的重大问题的。

- 编制单位认为应当修订的其他情况如新增项目或现有项目生产工艺、设备、原辅材料、平面布置等发生产变化等。

本预案定期邀请有关专家进行评审一次，保证预案的科学性、针对性、可操作性，从而实现可持续性改进。

    - 应急预案备案

本预案经专家评审通过后上报阜宁县应急管理局备案，并依法向社会公布。

    - 应急预案实施

本预案经评审通过后，由本单位主要负责人签署，向本单位从业人员公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍，经阜宁县应急管理局备案后实施。

本预案由公司应急救援指挥领导小组制定并负责解释。

本预案自2020年8月1日起实施。

# 专项应急预案

  - 化学品泄漏事故应急专项预案

    - 事故风险分析

表 2-11 泄漏、外溢可能造成事故的危险、有害因素分布

| 序号 | 生产品种 | 工艺操作及部位 | 涉及物料 | 危险与有害因素 | 引起危险和危害的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颜料红170-2 | 重氮桶 | 4-氨基苯甲酰胺 | 腐蚀 | 泄漏、操作不当 |
|  |  |  | 盐酸 | 中毒、腐蚀、灼伤 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 亚硝酸钠 | 中毒、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 一氧化氮、二氧化氮 | 中毒 | 泄漏、操作不当 |
|  |  | 偶合桶 | 色酚AS-PH钠盐 | 腐蚀 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 液碱 | 腐蚀 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  | 颜料黄83 | 重氮桶 | 3,3-二氯联苯胺 | 火灾、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 盐酸 | 中毒、腐蚀、灼伤 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 亚硝酸钠 | 中毒、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 一氧化氮、二氧化氮 | 中毒 | 泄漏、操作不当 |
|  |  | 偶合桶 | 4-氯-2,5-二甲氧基乙酰基乙酰苯胺 | 火灾、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 乙酸 | 火灾、爆炸、中毒 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 氯化氢 | 中毒、腐蚀、灼伤 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  | 颜料黄150 | 重氮桶 | 对甲苯磺酰肼 | 火灾、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 盐酸 | 中毒、腐蚀、灼伤 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 亚硝酸钠 | 中毒、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  | 偶合桶 | 巴比妥酸 | 火灾、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 氯化氢 | 中毒、火灾、爆炸 | 泄漏、操作不当 |
|  | 料红170-1 | 重氮桶 | 4-氨基苯甲酰胺 | 火灾、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 盐酸 | 中毒、腐蚀、灼伤 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 亚硝酸钠 | 中毒、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 一氧化氮、二氧化氮 | 中毒 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  | 偶合桶 | 色酚AS-PH钠盐 | 火灾、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  | 颜料红146 | 重氮桶 | 红色基KD | 火灾、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 盐酸 | 中毒、腐蚀、灼伤 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 亚硝酸钠 | 中毒、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 一氧化氮、二氧化氮 | 中毒 | 泄漏、操作不当 |
|  |  | 偶合桶 | 色酚AS-LC | 灼伤、腐蚀 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 液碱 | 腐蚀 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 氯化氢 | 中毒、火灾、爆炸 | 泄漏、操作不当 |
|  | 颜料黄191 | 盐酸高位槽 | 盐酸 | 中毒、灼伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 液碱高位槽 | 液碱 | 灼伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 重氮桶 | 2-氨基-4-氯-5-甲基苯磺酸、液碱、盐酸、亚硝酸钠、冰块、重氮盐、氯化钠 | 中毒、灼伤 | 泄漏、超温、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 偶合桶 | 1-(3'-磺酸基)-3-甲基-5吡唑酮、重氮盐、偶合中间体、颜料黄191、氯化钠、氯化氢、颜料黄191、 | 中毒、灼伤、冻伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 偶合桶 | 1-(3'-磺酸基)-3-甲基-5吡唑酮、重氮盐、中间体1、偶合中间体、颜料黄191、氯化钠、氯化氢 | 中毒、灼伤、冻伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 偶合组分桶 | 1-(3'-磺酸基)-3-甲基-5吡唑酮、液碱 | 中毒、灼伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 隔膜压滤机 | 颜料黄191 | 机械伤害 | 操作不当、防护不当 |
|  | 颜料黄74 | 重氮桶 | 2-氨基-4-氯-5-甲基苯磺酸、液碱、盐酸、亚硝酸钠、冰块、重氮盐、氯化钠 | 中毒、灼伤、冻伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 偶合组分桶 | 1-(3'-磺酸基)-3-甲基-5吡唑酮、液碱 | 中毒、灼伤、冻伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 偶合桶 | 重氮盐、氯化钙、颜料黄74、氯化钠、氯化氢 | 中毒、灼伤 | 泄漏、超温、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 盐酸高位槽 | 盐酸 | 中毒、灼伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 液碱高位槽 | 液碱 | 中毒、灼伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 隔膜压滤机 | 颜料黄74 | 机械伤害 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  | 颜料黄139 | 缩合桶 | 1-氨基-3-亚氨基异吲哚啉、巴比妥酸、颜料黄139，氨气 | 中毒 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 隔膜压滤机 | 颜料黄139 | 机械伤害 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  | 混拼车间 | 粉碎机 | 颜料黄74、颜料黄139、颜料黄191 | 火灾、粉尘爆炸 | 设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 混拼桶 | 颜料黄74、颜料黄139、颜料黄191 | 火灾、粉尘爆炸 | 设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  | 公用工程 | 空压机 | 压缩空气 | 物理爆炸、机械伤害、触电 | 超压、防护不当 |
|  |  | 制冰机 | 致冷剂 | 物理爆炸、机械伤害、触电 | 超压、防护不当 |
|  |  | 尾气吸收 | 废气 | 中毒、机械伤害 | 泄漏 |

    - 事故可能发生的季节和造成的危害程度

表 2-12事故可能发生的季节和造成的危害程度

| 序号 | 事故名称 | 可能发生的季节 | 发生的可能性 | 事故造成的危害程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泄漏 | 春 | 一般 | 一般 |
| 2 |  | 夏 | 大 | 较大 |
| 3 |  | 秋 | 一般 | 一般 |
| 4 |  | 冬 | 一般 | 一般 |

    - 应急指挥机构及职责

      - 应急组织机构

本公司成立了应急救援指挥领导小组，总指挥龙进峰，副总指挥高伟，组员：陈贵潮、吴义军、王娟、王雪金、丁红桂、  裴成岳、杨小红。

总指挥全权负责公司应急救援工作的组织和指挥。总指挥全权负责公司应急救援工作的组织和指挥。当总指挥不在公司，副总指挥代理现场总指挥。

领导小组的下设办公室，办公地点在安全科，负责其日常工作。领导小组设立七个职能小组，分别为：抢险灭火组、工艺设备处置组、疏散警戒组、救护医护组、后勤保障组、通讯联络组、善后处理组。

详见综合预案1.3.1。

      - 职责

指挥机构及职责详见：综合预案1.3.2。

    - 处置程序

      - 信息报告

发生生产安全事故后，事故现场发现者为事故报告的第一责任人，应当立即拨打公司24h应急值守电话（0515-89711572），报告事故发生部门的概况，事故发生的时间、地点以及事故性质、危险程度，事故的简要经过，事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失，已采取的措施等。

应急值守人员为事故报告本公司主要（或相关）负责人的第一责任人，应当立即将事故情况报告本公司主要负责人。

本公司主要（或相关）负责人应当根据事故险情启动相应级别的应急救援预案。

指挥部根据事态情况通过电话或便携式喊话器向工厂内部发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。

    - 响应程序

响应程序按过程分为接警、响应级别确定、应急启动、救援行动、应急恢复和应急结束等几个过程。

发生事故后，公司应急指挥部接到警情后根据事故的大小和发展态势迅速做出响应级别的判断，按照事故险情级别分级启动预案。

    - 处置措施

      - 应急处置基本原则

- 查清泄漏源点及事故周边的其它危险源；

- 阻断泄漏源，同时控制事故现场及事故周边区域的火源（包括现场所有人员禁止使用手机等非防爆通讯工具）；

- 把中毒、受伤人员抢救到安全区域；

- 危险范围内无关人员迅速疏散、撤离现场；

- 事故抢险人员应做好个人防护和必要的防范措施后，迅速投入排险工作；

- 发生火灾时，加强周边设备、管道的冷却。

- 根据事态的严重程度，及时向上级主管部门汇报及请求消防、医疗、公安等部门援助。

- 对现场进行保护，以便对事故原因进行正确分析，准确判断。

- 对上级部门的事故调查，进行充分配合。

      - 泄漏事故现场处置措施

当发生危险化学品泄漏事故时，根据工艺规程、安全操作规程的技术要求，应该立即采取以下应急救援措施。

- 泄漏处理的一般要求

  - 关闭阀门、停止作业，控制泄漏源；

  - 采用合适的材料和技术手段堵漏；

  - 少量漏量时，可用吸附材料、中和材料等吸收、中和；

  - 大量泄漏，根据泄漏液体的性质将泄漏液体导入事故池；

  - 对事故危害状况，要不断检测，加强监控，直至符合国家标准。

- 根据泄漏物质的毒性及划定的危险区域，确定相应的防护等级及防护标准，防护等级及防护标准划分标准分别见表2-3、表2-4。

表2-13 防护等级一览表

| 危险区 毒性 | 重度危险区 | 中度危险区 | 轻度危险区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 剧毒 | 一级 | 一级 | 二级 |
| 高毒 | 一级 | 一级 | 二级 |
| 中毒 | 一级 | 二级 | 二级 |
| 低毒 | 二级 | 三级 | 三级 |
| 微毒 | 二级 | 三级 | 三级 |

表2-14  防护标准一览表

| 级别 | 形式 | 防化服 | 防护服 | 防护面具 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 全身 | 封闭式防化服 | 全棉防静电内外衣 | 正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐 |
| 二级 | 全身 | 封闭式防化服 | 全棉防静电内外衣 | 正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐 |
| 三级 | 呼吸 | 简易防化服 | 战斗服 | 简易滤毒罐、面罩或口罩、毛巾等防护器材 |

      - 生产装置发生物料泄漏事故应急处置措施

生产装置发生物料泄漏事故时，现场人员要根据各部门生产事故应急预案在事故初期采取控制措施，立即关闭物料阀门、开启放空系统、对设备夹套进水冷却、紧急停车等，不能贻误最佳战机，争取在第一时间处理解决，尽量控制事故的蔓延和扩大。发生泄漏后，根据泄漏情况，在关闭阀门进行紧急切断无效后，应采取下列措施。

- 立即按报告程序进行报告，报告时不要惊慌，要说明事故发生部位及简要情况。

- 当班班长应立即告知车间其他岗位人员有关本岗位的情况，并按岗位应急预案采取应急措施：停止升温、物料转移、放料等操作。

- 岗位人员应戴上自给式呼吸器及其它防护用品，迅速查明事故发生源点、泄漏部位和原因，在能保证自己安全的前提下，切断物料泄漏源。

- 如泄漏部位不能控制或事态不明时（如泄漏点物料扩散、空间布满有毒有害气体、蒸汽），当班班长或到场的车间领导应组织人员应急疏散撤离。应急疏散撤离时应有序进行。

- 人员疏散完毕并清点人数，车间班组长或车间领导应向到达现场的上级领导或应急救援人员报告事故的详细情况，并提出堵漏或抢修的具体措施意见。

- 启动应急救援预案，实施应急救援。

      - 气体类危险化学品泄漏事故应急处置措施

- 防护

  - 根据泄漏气体的毒性及划定的危险区域，确定相应的防护等；

  - 防护等级划分标准，见表2-3；

  - 防护标准，见表2-4

- 询情

  - 遇险人员情况；

  - 容器储量、泄漏量、泄漏时间、部位、形式、扩散范围；

  - 周边单位、居民、地形、电源、火源等情况；

  - 消防设施、工艺措施、到场人员处置意见。

- 侦检

  - 搜寻遇险人员；

  - 使用检测仪器测定泄漏物质、浓度、扩散范围；

  - 测定风向、风速等气象数据；

  - 确认设施、建（构）筑物险情及可能引发燃烧爆炸的各种危险源；

  - 确认消防设施运行情况；

  - 确定攻防路线、阵地；

  - 现场及周边污染情况。

- 警戒

  - 根据询情、侦检情况确定警戒区域；

  - 将警戒区域划分为重危区、中危区、轻危区和安全区，并设立警戒标志，在安全区视情设立隔离带；

  - 合理设置出入口，严格控制各区域进出人员、车辆、物资，并进行安全检查、逐一登记。

- 救生

  - 组成救生小组，携带救生器材迅速进入危险区域；

  - 采取正确的救助方式，将所有遇险人员移至安全区域；

  - 对救出人员进行登记、标识和现场急救；

  - 将伤情较重者送交医疗急救部门救治。

- 控险

  - 启用单位喷淋、泡沫、蒸汽等固定、半固定灭火设施；

  - 选定水源，铺设水带，设置阵地，有序展开；

  - 设置水幕或屏封水枪，稀释、降解泄漏物浓度，或设置蒸汽幕；

  - 用雾状射流形成水幕墙，防止泄漏物向重要目标或危险源扩散。

- 输转

  - 利用工艺措施倒罐或放空；

  - 转移较危险的瓶(罐)。

- 救护

  - 现场救护

    - 将染毒者迅速撤离现场，转移到上风或侧上风方向空气无污染地区；

    - 有条件时应立即进行呼吸道及全身防护，防止继续吸入染毒；

    - 对呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸和心脏挤压，采取心肺复苏措施，并给予氧气；

    - 立即脱去补污染者的服装；皮肤污染者，用流动清水或肥皂水彻底冲洗；眼睛污染者，用大量流动清水彻底冲洗。

  - 使用特效药物治疗；

  - 对症治疗；

  - 严重者送医院观察治疗。

- 洗消

  - 在危险区与安全区交界处设立洗消站；

  - 洗消的对象

    - 轻度中毒的人员；

    - 重度中毒人员在送医院治疗之前；

    - 现场医务人员；

    - 消防和其它抢险人员以及群众互救人员；

    - 抢救及染毒器具。

  - 使用相应的洗消药剂；

  - 洗消污水的排放必须经过环保部门的检测，以防造成次生灾害。

- 清理

  - 用喷雾水、蒸汽、惰性气体清扫现场内事故罐、管道、低洼、沟渠等处，确保不留残气(液)；

  - 清点人员、车辆及器材；

  - 撤除警戒，做好移交，安全撤离。

- 警示

  - 进入现场必须正确选择行车路线、停车位置、作战阵地；

  - 易燃气体泄漏时

    - 应严格控制危险区域内的一切火源；

    - 应严格控制进入重危区内实施抢险作业的人员数量；

    - 严禁处置人员在泄漏区域内下水道等地下空间顶部、井口处滞留。

  - 谨慎使用点火方法

    - 原则

遇到下列情况时采用：

      - 泄漏扩散将会引起更严重灾害性后果时；

      - 瓶体受损泄漏，堵漏无效时；

      - 泄漏浓度有限(浓度小于爆炸下限30%)、范围较小时。

    - 准备

      - 确认危险区域内人员撤离时；

      - 灭火、掩护、冷却等防范措施准备就绪时；

      - 现场设有或安装排空火炬时。

    - 方法

      - 铺设导火索(绳)点燃(在安全区内操作)；

      - 使用长竿点燃(在上风方向，穿着避火服，水枪掩护等，仅适用放空点燃)；

      - 抛射火种点燃(在上风方向，安全区内使用信号枪、曳光弹等操作)；

      - 使用电打火器点燃(安全区内操作)。

    - 严密监视液相流淌、气相扩散情况，防止灾情扩大；

    - 注意风向变换，适时调整部署；

    - 慎重发布灾情和相关新闻。

      - 液体类危险化学品泄漏事故应急处置措施

- 防护

  - 根据泄漏物质的毒性及划定的危险区域，确定相应的防护等级；

  - 防护等级划分标准，见表2-3；

  - 防护标准，见表2-4。

- 询情

  - 遇险人员情况；

  - 容器储量、泄漏量、泄漏时间、部位、扩散范围；

  - 周边居民、地形、电源、火源等情况；

  - 单位的消防组织与设施；

  - 工艺措施、到场人员处置意见。

- 侦检

  - 搜寻遇险人员；

  - 使用检测仪器测定泄漏物质、蒸气浓度、扩散范围；

  - 确认设施、建（构）筑物险情及可能引发燃烧爆炸的各种危险源；

  - 确认消防设施运行情况；

  - 确定攻防路线、阵地；

  - 现场及周边污染情况。

- 警戒

  - 根据询情、侦检情况确定警戒区域；

  - 将警戒区域划分为重危区、中危区、轻危区和安全区，并设立警戒标志，在安全区视情设立隔离带；

  - 合理设置出入口，严格控制各区域进出人员、车辆物质，并进行安全检查，逐一登记。

- 救生

  - 组成救生小组，携带救生器材迅速进入危险区域；

  - 采取正确的救助方式，将所有遇险人员移至安全区域；

  - 对救出人员进行登记、标识和现场急救；

  - 将需要救治人员送交医疗急救部门救治。

- 控险

  - 启用单位喷淋、泡沫、蒸汽等固定、半固定消防设施；

  - 选定水源，铺设水带，设置阵地，有序展开；

  - 外围设置水幕或屏封水枪，稀释、降解泄漏物蒸气浓度或设置蒸汽幕；

  - 用干砂土、水泥粉、煤灰等围堵或导流，防止泄漏物向重要目标或危险源流散；

  - 视情使用移动式泡沫管枪(炮)或高倍数泡沫发生器喷射泡沫，充分覆盖泄漏液面。

- 堵漏

  - 根据现场泄漏情况，研究制定堵漏方案，并严格按照堵漏方案实施；

  - 若易燃液体泄漏，所有堵漏行动必须采取防爆措施，确保安全；

  - 关闭前置阀门，切断泄漏源；

  - 根据泄漏对象，对非溶于水且比水轻的易燃液体，可向罐内适量注水，抬高液位，形成水垫层，缓解险情，配合堵漏；

  - 堵漏方法，见表2-5。

- 输转

  - 利用工艺措施导流或倒罐；

  - 转移较危险的瓶(罐、桶)。

- 救护

  - 现场救护

    - 将染毒者迅速撤离现场，转移到上风或侧上风方向空气无污染地区；

    - 有条件时应立即进行呼吸道及全身防护，防止继续吸入毒气；

    - 对呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸和心脏挤压，采取心肺复苏措施，并给予氧气；

    - 立即脱去被污染者的服装；皮肤污染者，用流动清水或肥皂水彻底冲洗；眼睛污染者，用大量流动清水彻底冲洗。

  - 使用特效药物治疗；

  - 对症治疗；

  - 严重者送医院观察治疗。

- 洗消

  - 在危险区与安全区交界处设立洗消站。

  - 洗消的对象

    - 轻度中毒的人员；

    - 重度中毒人员在送医院治疗之前；

    - 现场医务人员；

    - 消防和其它抢险人员以及群众互救人员；

    - 抢救及染毒器具。

  - 使用相应的洗消药剂；

  - 洗消污水的排放必须经过环保部门的检测，以防造成次生灾害。

- 清理

  - 少量残液，用干砂土、水泥粉、煤灰、干粉等吸附，收集后作技术处理或视情倒至空旷地方掩埋；对与水反应或溶于水的也可视情直接使用大量水稀释，污水放入废水系统；

  - 大量残液、用防爆泵抽吸或使用无火花盛器收集、集中处理；

  - 在污染地面上洒上中和剂或洗涤剂浸洗，然后用大量直流水清扫现场，特别是低洼、沟渠等处，确保不留残液；

  - 清点人员、车辆及器材；

  - 撤除警戒，做好移交，安全撤离。

- 警示

  - 进入现场必须正确选择行车路线、停车位置、作战阵地；

  - 严密监视液体流淌情况，防止灾情扩大；

  - 注意风向变换，适时调整部署；

  - 慎重发布灾情和相关新闻。

      - 固体类危险化学品泄漏事故应急处置措施

- 防护

  - 根据泄漏固体的毒性及划定的危险区域，确定相应的防护等级；

  - 防护等级划分标准，见表2-3；

  - 防护标准，见表2-4。

- 询情

  - 遇险人员情况；

  - 物质泄漏的时间、部位、形式、已散落范围；

  - 单位的消防组织与设施；

  - 工艺处置措施、到场人员处置意见。

- 侦察

  - 搜寻遇险人员；

  - 使用检测仪器测定泄漏物质、浓度及扩散范围；

  - 确定攻防路线、阵地；

  - 现场及周边污染情况。

- 警戒

  - 根据询问、侦察情况确定警戒区域；

  - 将警戒区域划分为重危区、中危区、轻危区和安全区，并设立警戒标志，在安全区视情设立隔离带；

  - 严格控制各区域进出人员、车辆，并逐一登记。

- 救生

  - 组成救生小组，携带救生器材迅速进入危险区域；

  - 采取正确的救助方式，将所有遇险人员移至安全区域；

  - 对救出人员进行登记和标识；

  - 将需要救治人员送交医疗急救部门救治。

- 控险

  - 占领水源，铺设干线，设置阵地，有序展开；

  - 做好用泡沫、干粉、二氧化碳及砂土灭火进攻的准备，以防万一。

- 排险

  - 少量物品泄漏，小心扫起，收集于专用密封桶或干净、有盖的容器中；对与水反应或溶于水的物品可视情直接使用大量水稀释，污水放入废水系统；

  - 大量物品泄漏，先用塑料布、帆布等覆盖，减少飞散，然后尽可能回收，恢复原状，若安全回收有困难，可收集后运至废物处理场所处理。

- 救护

  - 现场救护

    - 迅速将遇险者救离危险区域；

    - 注意呼吸道（戴防毒面具、面罩或用湿毛巾捂住口鼻）和皮肤（穿防护服）的防护；

    - 对昏迷者应立即进行人工呼吸和体外心脏挤压，采取心肺复苏措施，并输氧；

    - 脱去污染服装；皮肤及眼污染用清水彻底冲洗；对易损伤呼吸道及粘膜的化合物应注意呼吸道是否通畅，防止窒息或阻塞；对消化道服入者应立即催吐。

  - 对症治疗；

  - 严重者送医院观察治疗。

- 洗消

  - 在危险区与安全区交界处设立洗消站。

  - 洗消的对象

    - 轻度中毒的人员；

    - 重度中毒人员的在送医院治疗之前；

    - 现场医务人员；

    - 消防和其它抢险人员以及群众互救人员；

    - 抢救及染毒器具。

  - 使用相应的洗消药剂；

  - 洗消污水的排放必须经过环保部门的检测，以防造成次生灾害。

- 清理

  - 在污染地面上洒上中和剂或洗涤剂浸洗，然后用大量直流水清扫现场，特别是低洼、沟渠等处，确保不留残物；

  - 清点人员、车辆及器材；

  - 撤除警戒，做好移交，安全撤离。

- 警示

  - 进入现场必须正确选择行车路线、停车位置、作战阵地；

  - 可燃物泄漏时，应消除现场一切可能引发火灾、爆炸的点火源；

  - 注意风向变换，适时调整部署；

  - 慎重发布灾情和相关新闻。

  - 化学品火灾爆炸事故应急专项预案

    - 可能造成火灾、爆炸事故的危险、有害因素

  - 偶合剂邻甲氧基乙酰乙酰苯胺、1-氨基-3-亚氨基异吲哚啉、巴比妥酸，是可燃有机物质，在一定条件下也有着火的危险。

  - 液碱不燃。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。稀碱在一定条件下与金属铝反应有可能放出氢气，可能发生。

  - 乙酸易燃，闪点（℃）：39。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起火灾、爆炸。与铬酸、过氧化钠、硝酸或其它氧化剂接触，有爆炸危险。

  - 在缩合反应在缩合釜中进行，若巴比妥酸的投料过快或过量、反应温度过高，均会增加反应温度，有引起冲料的危险。

  - 反应过程中有氨气产生，若尾气吸收系统故障，氨气从加料口溢出，人体吸入有中毒的危险性。大量的氨气在有限空间积聚，与点火源有发生火灾、爆炸的危险性。尾气吸收的氨水具有腐蚀性。

  - 保温过程中冷却水中断有超温，引起反应釜爆炸的可能性。（6）仓库储存温度不符合要求，高温季节，环境温度较高，料桶因环境温度较高，内压增大，可能发生膨胀破裂，导致。

  - 危险品仓库避雷设施使用过程中损坏失效等，遭雷击时，可能发生。

  - 危险品库房储存危险品的安全条件不符合要求，易引发火灾、爆炸、中毒事故的发生。

  - 储存场所电气不防爆或防爆不符合要求，电气火花遇泄漏的易燃易爆物质蒸汽，可能成为引发能源，引发。

  - 装卸、储存过程中安全措施不到位、操作不当（如野蛮搬动、铁质工具敲打）、混存混放、管理不善（如回收物料桶乱堆乱放、违章动火）等造成泄漏或相互反应，遇明火、高热、电火花及雷电等引火源，有可能发生。

  - 电力、电气设备发生短路、线路老化，此时可燃物质从容器、管道中发生泄漏，电气火花将会导致危险环境火灾事故。

  - 静电火花。易燃物质的电阻率都很高，在容器中流动、磨擦产生高电位静电，与低电位的导体相接触产生静电火花，此时，空间内存在爆炸性混合物时会立即发生火灾、爆炸事故。

  - 产成品经烘干后，温度控制超标而包装，可能导致包装袋和物料燃烧着火。

    - 应急指挥机构及职责

      - 应急组织机构

本公司成立了应急救援指挥领导小组，总指挥龙进峰，副总指挥高伟，组员：陈贵潮、吴义军、王娟、王雪金、丁红桂、  裴成岳、杨小红。

总指挥全权负责公司应急救援工作的组织和指挥。当总指挥不在公司，副总指挥代理现场总指挥。

领导小组的下设办公室，办公地点在安全科，负责其日常工作。领导小组设立七个职能小组，分别为：抢险灭火组、工艺设备处置组、疏散警戒组、救护医护组、后勤保障组、通讯联络组、善后处理组。

详见：综合预案1.3.1。

      - 职责

指挥机构及职责详见：综合预案1.3.2。

    - 处置程序

      - 信息报告

发生生产安全事故后，事故现场发现者为事故报告的第一责任人，应当立即拨打公司24h应急值守电话（0515-89711572），报告事故发生部门的概况，事故发生的时间、地点以及事故性质、危险程度，事故的简要经过，事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失，已采取的措施等。

应急值守人员为事故报告本公司主要（或相关）负责人的第一责任人，应当立即将事故情况报告本公司主要负责人。

本公司主要（或相关）负责人应当根据事故险情启动相应级别的应急救援预案。

指挥部根据事态情况通过电话或便携式喊话器向工厂内部发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。

    - 响应程序

响应程序按过程分为接警、响应级别确定、应急启动、救援行动、应急恢复和应急结束等几个过程。

发生事故后，公司应急指挥部接到警情后根据事故的大小和发展态势迅速做出响应级别的判断，按照事故险情级别分级启动预案。

    - 处置措施

      - 火灾事故后一般采取措施

- 立即组织营救受害人员，组织撤离或者采取其它措施保护危害区域内的其他人员。

- 迅速控制危害源，并对危险化学品造成的危害进行检验、监测，测定事故的危害区域、危险化学品性质及危害程度。

- 针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，迅速采取封闭、隔离、清洗、消毒等措施。

- 对危险化学品事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

      - 气体类危险化学品火灾事故应急处置措施

- 防护

  - 根据燃烧气体的毒性及划定的危险区域，确定相应的防护等级；

  - 防护等级划分标准，见表2-3；

  - 防护标准，见表2-4。

- 询情

  - 被困人员情况；

  - 容器储量、燃烧时间、部位、形式、火热范围；

  - 周边单位、居民、地形等情况；

  - 消防设施、工艺措施、到场人员处置意见。

- 侦察

  - 搜寻被困人员；

  - 燃烧部位、形式、范围、对毗邻威胁程度等；

  - 消防设施运行情况；

  - 生产装置、控制系统、建（构）筑物损坏程序；

  - 确定攻防路线、阵地；

  - 现场及周边污染情况。

- 警戒

  - 根据询情、侦察情况确定警戒区域；

  - 将警戒区域划分为重危区、中危区、经危区和安全区，并设立警戒标志，在安全区视情设立隔离带；

  - 合理设置出入口，严格控制各区域进出人员、车辆、物资。

- 救生

  - 组成救生小组，携带救生器材迅速进入现场；

  - 采取正确的救助方式，将所有遇险人员移至安全区域；

  - 对救出人员进行登记、标识和现场急救；

  - 将伤情较重者送交医疗急救部门救治。

- 控险

  - 冷却燃烧罐(瓶)及与其相邻的容器，重点应是受火热威胁的一面；

  - 冷却要均匀，不间断；

  - 冷却尽可能使用固定式水炮、带架水枪、自动摇摆水枪(炮)和遥控移动炮；

  - 冷却强度应不小于0.2L／s/m²；

  - 启用喷淋、泡沫、蒸汽等固定或半固定来火设施。

- 排险

  - 外围灭火

向泄漏点、主火点进攻之前，应将外围火点彻底扑灭。

  - 堵漏

    - 根据现场泄漏情况，研究制定堵漏方案，并严格按照堵漏方案实施；

    - 所有堵漏行动必须采取防爆措施，确保安全；

    - 关闭前置阀门，切断泄漏源；

    - 根据泄漏对象，对不溶于水的液化气体，可向罐内适量注水，抬高液位，形成水垫层，缓解险情，配合堵漏；

    - 漏方法，见表2-5。

  - 输转

    - 利用工艺措施倒罐或排空；

    - 转移受火势威胁的瓶(罐)。

  - 点燃

当罐(瓶)内气压减小，火焰自动熄灭，或火焰被冷却水流扑灭，但还有气体扩散且无法实施堵漏，仍能造成危害时，要果断采取措施点燃。

- 灭火

  - 灭火条件

    - 周围火点已彻底扑灭；

    - 外围火种等危险源已全部控制；

    - 着火罐(瓶)已得到充分冷却；

    - 兵力、装备、灭火剂已准备就绪；

    - 物料源已被切断，且内部压力明显下降；

    - 堵漏准备就绪，并有把握在短时间内完成。

  - 灭火方法

    - 关阀断气法：关闭阀门，切断气源，自行熄灭。

    - 干粉抑制法：视燃烧情况使用车载干粉炮、胶管干粉枪、推车或手提式干粉灭火器灭火。

    - 水流切封法：采用多支水枪并排或交叉形成密集水流面，集中对准火焰根部下方射水，同时向火头方向逐渐移动，隔断火焰与空气的接角使火熄灭。

    - 泡沫覆盖法：对流淌火喷射泡沫进行覆盖灭火。

    - 旁通注入法：将惰性气体等灭火剂在喷口前的管道旁通处注入灭火。

- 救护

  - 现场救护

    - 将染毒者迅速撤离现场，转移到上风或侧上风方向空气无污染地区；

    - 有条件时应立即进行呼吸道及全身防护，防止继续吸入染毒；

    - 对呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸和心脏挤压，采取心肺复苏措施，并给予氧气；

    - 立即脱去被污染者的服装；皮肤污染者，用流动清水或肥皂水彻底冲洗；眼睛污染者，用大量流动清水彻底冲洗。

  - 使用特准备药物治疗；

  - 对症治疗；

  - 严重者送医院观察治疗。

- 洗消

  - 在危险区与安全区交界处设立洗消站。

  - 洗消的对象

    - 轻度中毒的人员；

    - 重度中毒人员在送医院治疗之前；

    - 现场医务人员；

    - 消防和其它抢险人员以及群众互救人员；

    - 抢救及染毒器具。

  - 使用相应的洗消药剂；

  - 洗消污水的排放必须经过环保部门的检测，以防造成次生灾害。

- 清理

  - 用喷雾水、蒸汽、惰性气体清扫现场内事故罐、管道、低洼、沟渠等处，确保不留残气(液)；

  - 清点人员、车辆及器材；

  - 撤除警戒，做好移交，安全撤离。

- 警示

  - 进入现场必须正确选择行车路线、停车位置、作战阵地；

  - 不准盲目灭火，防止发生爆炸；

  - 冷却时严禁向火焰喷射口射水，防止燃烧加剧；

  - 当钢瓶火灾现场出现罐体震颤、啸叫、火焰由黄变白、温度急剧升高等爆炸征兆时，指挥员应果断下达紧急避险命令，参战人员应迅速撤出或隐蔽；

  - 严禁处置人员在泄漏区域内下水道等地下空间顶部、井口处滞留；

  - 严密监视液相流淌、气相扩散情况，防止灾情扩大；

  - 注意风向变换，适时调整部署；

  - 慎重发布灾情和相关新闻。

      - 液体类危险化学品火灾事故应急处置措施

- 防护

  - 根据燃烧液体的毒性及划定的危险区域，确定相应的防护等级；

  - 防护等级划分标准，见表2-3；

  - 防护标准，见表2-4。

- 询情

  - 被困人员情况；

  - 容器储量、燃烧时间、部位、形式、火势范围；

  - 周边单位、居民，地形等情况；

  - 消防设施、工艺措施、到场人员处置意见。

- 侦察

  - 搜寻被困人员；

  - 燃烧部位、形式、范围、对毗邻威胁程度等；

  - 消防设施运行情况；

  - 生产装置、控制系统、建(构)筑物损坏程序；

  - 确定攻防路线、阵地；

  - 现场及周边污染情况。

- 警戒

  - 根据询问、侦察情况确定警戒区域；

  - 将警戒区域划分为重危区、中危区、轻危区和安全区，并设立警戒标志，在安全区视情设立隔离带；

  - 合理设置出入口，严格控制人员、车辆进出。

- 救生

  - 组成救生小组，携带救生器材迅速进入危险区域；

  - 采取正确的救助方式，将所有遇险人员移至安全区域；

  - 对救出人员进行登记，标识和现场急救；

  - 将伤情较重者送交医疗急救部门救治。

- 控险

  - 冷却燃烧罐(桶)及其邻近容器，重点应是受火势威胁的一面；

  - 冷却要均匀、不间断；

  - 冷却尽可能利用带架水枪或自动摇摆水枪(炮)；

  - 冷却强度应不小于0.2l/s/m²；

  - 启用喷淋、泡沫、蒸汽等固定或半固定消防设施；

  - 用干砂土、水泥粉、煤灰等围堵或导流，防止泄漏物向重要目标或危险源流散。

- 排险

  - 外围灭火

向泄漏点、主火点进攻之前，应将外围火点彻底扑灭。

  - 堵漏

    - 根据现场泄漏情况，研究制定堵漏方案，并严格按照堵漏方案实施；

    - 所有堵漏行动必须采取防爆措施，确保安全；

    - 关闭前置阀门，切断泄漏源；

    - 根据泄漏对象，对非溶于水且比水轻的易燃液体，可向罐内适量注水，抬高液位，形成水垫层，缓解险情，配合堵漏；

    - 堵漏方法，见表2-5。

  - 输转

    - 利用工艺措施导流或倒罐；

    - 转移受火势威胁的瓶(罐、桶)。

- 灭火

  - 灭火条件

    - 外围火点已彻底扑灭，火种等危险源已全部控制；

    - 堵漏准备就绪；

    - 着火罐(桶)已得到充分冷却；

    - 兵力、装备、灭火剂已准备就绪；

  - 灭火方法

    - 关阀断料法：关阀断料，熄灭火源；

    - 泡沫覆盖法：对燃烧罐(桶)和地面流淌火喷射泡沫覆盖灭火；

    - 砂土覆盖法：使用干砂土、水泥粉、煤灰、石墨等覆盖灭火；

    - 干粉抑制法：视燃烧情况使用车载干粉炮、胶管干粉枪、推车或手提式干粉灭火器灭火。

- 救护

  - 现场救护

    - 将染毒者迅速撤离现场，转移到上风或侧上风方向空气无污染地区；

    - 有条件时应立即进行呼吸道及全身防护，防止继续吸入染毒；

    - 对呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸和心脏挤压，采取心肺复苏措施，并给予氧气；

    - 立即脱去被污染者的服装；皮肤污染者，用流动清水或肥皂水彻底冲洗；眼睛污染者，用大量流动清水彻底冲洗。

  - 使用特效药物治疗；

  - 对症治疗；

  - 严重者送医院观察治疗。

- 洗消

  - 在危险区与安全区交界处设立洗消站。

  - 洗消的对象

    - 轻度中毒的人员；

    - 重度中毒人员在送医院治疗之前；

    - 现场医务人员；

    - 消防和其它抢险人员以及群众互救人员；

    - 抢救及染毒器具。

  - 使用相应的洗消药剂；

  - 洗消污水的排放必须经过环保部门的检测，以防造成次生灾害。

- 清理

  - 少量残液，用干砂土、水泥粉、煤灰、干粉等吸附，收集后作技术处理或视情倒至空旷地方掩埋；

  - 大量残液、用防爆泵抽吸或使用无火花盛器收集、集中处理；

  - 在污染地面上洒上中和或洗涤剂浸洗，然后用大量直流水清扫现场，特别是低洼、沟渠等处，确保不留残液；

  - 清点人员、车辆及器材；

  - 撤除警戒，做好移交，安全撤离。

- 警示

  - 进入现场必须正确选择行车路线、停车位置、作战阵地；

  - 严密监视液体流淌情况，防止灾情扩大；

  - 扑灭流淌火灾时，泡沫覆盖要充分到位，并防止回火或复燃；

  - 着火贮罐或装置出现爆炸征兆时，参战人员应果断撤离；

  - 注意风向变换，适时调整部署；

  - 慎重发布灾情和相关新闻。

      - 固体类危险化学品火灾事故应急处置措施

- 防护

  - 根据燃烧固体的毒性及划定的危险区域，确定相应的防护等级；

  - 防护等级划分标准，见表2-3；

  - 防护标准，见表2-4。

- 询情

  - 被困人员情况；

  - 燃烧物质、时间、部位、形式、火势范围；

  - 周边单位、居民，地形、供电等情况；

  - 单位的消防组织、水源、设施；

  - 工艺措施、到场人员处置意见。

- 侦察

  - 搜寻被困人员；

  - 确定燃烧物质、范围、蔓延方向、火势阶段、对邻近的威胁程度；

  - 确认设施、建（构）筑物险情；

  - 确认消防设施运行情况；

  - 确定攻防路线、阵地；

  - 现场及周边污染情况。

- 警戒

  - 根据询问、侦察情况确定警戒区域；

  - 将警戒区域划分为重危区、中危区、轻危区和安全区，并设立警戒标志，在安全区视情设立隔离带；

  - 严格控制各区域进出人员、车辆。

- 救生

  - 组成救生小组，携带救生器材迅速进入现场；

  - 采取正确的救助方式，将所有遇险人员转移至安全区域；

  - 对救出人员进行登记和标识；

  - 将需要救治人员送交医疗急救部门救治。

- 控险

  - 启用单位泡沫、干粉、二氧化碳等固定或半固定灭火设施；

  - 占领水源，铺设干线，设置阵地，有序展开。

- 输转

转移受火势威胁的桶、箱、瓶、袋等。

- 灭火

  - 砂土覆盖法：使用干砂土、水泥粉、煤灰、石墨等覆盖灭火；

  - 干粉抑制法：使用车载干粉炮(枪)或干粉灭火器灭火；

  - 泡沫覆盖法：对不与水反应物品，使用泡沫覆盖灭火；

  - 用水强攻灭疏结合法：对与水反应物品，如保险粉火灾，一般不能用水直接扑救，但在有限空间内（如货运船），桶装堆垛中因固体泄漏引发火灾，在使用干粉、砂土等灭火难以助效的情况下，可直接出水强攻，边灭火，边冷却，边疏散，加快泄漏物反应，直至火灾熄灭。

- 救护

  - 现场救护

    - 迅速将遇险者救离危险区域；

    - 注意呼吸道（戴防毒面具、面罩或用湿毛巾捂住口鼻）和皮肤（穿防护服）的防护；

    - 对昏迷者应立即进行人工呼吸和体外心脏挤压，采取心肺复苏措施，并输氧；

    - 脱去污染服装；皮肤及眼污染用清水彻底冲洗；对易损伤呼吸道及粘膜的化合物应注意呼吸道是否通畅，防止窒息或阻塞；对消化道服入者应立即催吐。

  - 对症治疗；

  - 严重者送医院观察治疗。

- 洗消

  - 在危险区与安全区交界处设立洗消站。

  - 洗消的对象

    - 轻度中毒的人员；

    - 重度中毒人员在送医院治疗之前；

    - 现场医务人员；

    - 消防和其它抢险人员以及群众互救人员；

    - 抢救及染毒器具。

  - 使用相应的洗消药剂；

  - 洗消污水的排放必须经过环保部门的检测，以防造成次生灾害。

- 清理

  - 火场残物，用干砂土、水泥粉、煤灰、干粉等吸附，收集后作技术处理或视情倒至空旷地方掩埋；

  - 在污染地面上洒上中和剂或洗涤剂浸洗，然后用大量直流水清扫现场，特别是低洼、沟渠等处，确保不留残物；

  - 清点人员、车辆及器材；

  - 撤除警戒，做好移交，安全撤离。

- 警示

  - 进入现场必须正确选择行车路线、停车位置、作战阵地；

  - 对大量泄漏并与水反应的物品火灾，不得使用水、泡沫扑救；

  - 对粉末状物品火灾，不得使用直流水冲击灭火；

  - 注意风向变换，适时调整部署；

  - 慎重发布灾情和相关新闻。

      - 危险化学品爆炸事故应急处置措施

- 发生危险化学品爆炸事故后，所有人员首先应立即向上风或侧上风方向撤离现场。

- 立即向公司有关部门报告。

- 如果现场条件允许，工艺设备处置人员应迅速关闭与危险化学品（压力容器）连接有来源的设备、管道的阀门，切断危险化学品的来源。

- 立即自救，开展互救，向120、110、119报警台呼救，并组织幸存者自救互救。救护要点：

  - 查看受伤情况，检查伤员受伤情况，先救命、后治伤。在医护人员还未到达现场的情况下，对受伤者采取包扎、帮助脱离危险区等措施。

  - 迅速设法清除气管内的尘土、沙石，防止发生窒息。神志不清者头侧卧，体质呼吸道通畅。呼吸停止时，进行口对口人工呼吸和心脏按压。已发生心脏和肺的损伤时，慎重应用心脏按压技术。

  - 就地取材，进行止血、包扎、固定，搬运伤员注意保持脊柱损伤病人的水平位置，以防止因移位而发生截瘫。

- 观察周围环境，发现有可能发生次生事故的隐患因素，如余火、泄漏或残存的危险化学品，要及时消除；如果力不能及，应立即远离，并尽可能地做好个人安全防护工作。

- 爆炸事故要求刑事侦察、医疗急救、消防等部门的协同救援。在这些人员到来之前保护现场，维持秩序。

  - 化学品中毒事故应急处置措施

    - 事故风险分析

表 2-15 可能造成中毒事故的危险、有害因素

| 序号 | 生产品种 | 工艺操作及部位 | 涉及物料 | 危险与有害因素 | 引起危险和危害的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颜料红170-2 | 重氮桶 | 盐酸 | 中毒、腐蚀、灼伤 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 亚硝酸钠 | 中毒、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 一氧化氮、二氧化氮 | 中毒 | 泄漏、操作不当 |
|  | 颜料黄83 | 重氮桶 | 盐酸 | 中毒、腐蚀、灼伤 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 亚硝酸钠 | 中毒、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 一氧化氮、二氧化氮 | 中毒 | 泄漏、操作不当 |
|  |  | 偶合桶 | 乙酸 | 火灾、爆炸、中毒 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 氯化氢 | 中毒、腐蚀、灼伤 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  | 颜料黄150 | 重氮桶 | 盐酸 | 中毒、腐蚀、灼伤 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 亚硝酸钠 | 中毒、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  | 偶合桶 | 氯化氢 | 中毒、火灾、爆炸 | 泄漏、操作不当 |
|  | 料红170-1 | 重氮桶 | 盐酸 | 中毒、腐蚀、灼伤 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 亚硝酸钠 | 中毒、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 一氧化氮、二氧化氮 | 中毒 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  | 颜料红146 | 重氮桶 | 盐酸 | 中毒、腐蚀、灼伤 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 亚硝酸钠 | 中毒、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 一氧化氮、二氧化氮 | 中毒 | 泄漏、操作不当 |
|  |  | 偶合桶 | 氯化氢 | 中毒、火灾、爆炸 | 泄漏、操作不当 |
|  | 颜料黄191 | 盐酸高位槽 | 盐酸 | 中毒、灼伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 重氮桶 | 2-氨基-4-氯-5-甲基苯磺酸、液碱、盐酸、亚硝酸钠、冰块、重氮盐、氯化钠 | 中毒、灼伤 | 泄漏、超温、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 偶合桶 | 1-(3'-磺酸基)-3-甲基-5吡唑酮、重氮盐、偶合中间体、颜料黄191、氯化钠、氯化氢、颜料黄191、 | 中毒、灼伤、冻伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 偶合桶 | 1-(3'-磺酸基)-3-甲基-5吡唑酮、重氮盐、中间体1、偶合中间体、颜料黄191、氯化钠、氯化氢 | 中毒、灼伤、冻伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 偶合组分桶 | 1-(3'-磺酸基)-3-甲基-5吡唑酮、液碱 | 中毒、灼伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  | 颜料黄74 | 重氮桶 | 2-氨基-4-氯-5-甲基苯磺酸、液碱、盐酸、亚硝酸钠、冰块、重氮盐、氯化钠 | 中毒、灼伤、冻伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 偶合组分桶 | 1-(3'-磺酸基)-3-甲基-5吡唑酮、液碱 | 中毒、灼伤、冻伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 偶合桶 | 重氮盐、氯化钙、颜料黄74、氯化钠、氯化氢 | 中毒、灼伤 | 泄漏、超温、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 盐酸高位槽 | 盐酸 | 中毒、灼伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 液碱高位槽 | 液碱 | 中毒、灼伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  | 颜料黄139 | 缩合桶 | 1-氨基-3-亚氨基异吲哚啉、巴比妥酸、颜料黄139，氨气 | 中毒 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  | 公用工程 | 尾气吸收 | 废气 | 中毒、机械伤害 | 泄漏 |

    - 事故可能发生的季节和造成的危害程度

表 2-16  事故可能发生的季节和造成的危害程度

| 序号 | 事故名称 | 可能发生的季节 | 发生的可能性 | 事故造成的危害程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中毒 | 春 | 一般 | 一般 |
| 2 |  | 夏 | 大 | 较大 |
| 3 |  | 秋 | 一般 | 一般 |
| 4 |  | 冬 | 一般 | 一般 |

    - 应急指挥机构及职责

      - 应急组织机构

本公司成立了应急救援指挥领导小组，总指挥龙进峰，副总指挥高伟，组员：陈贵潮、吴义军、王娟、王雪金、丁红桂、裴成岳、杨小红。

总指挥全权负责公司应急救援工作的组织和指挥。总指挥全权负责公司应急救援工作的组织和指挥。当总指挥不在公司，副总指挥代理现场总指挥。

领导小组的下设办公室，办公地点在安全科，负责其日常工作。领导小组设立七个职能小组，分别为：抢险灭火组、工艺设备处置组、疏散警戒组、救护医护组、后勤保障组、通讯联络组、善后处理组。

详见综合预案1.3.1。

      - 职责

指挥机构及职责详见：综合预案1.3.2。

    - 处置程序

      - 信息报告

发生生产安全事故后，事故现场发现者为事故报告的第一责任人，应当立即拨打公司24h应急值守电话（0515-89711572），报告事故发生部门的概况，事故发生的时间、地点以及事故性质、危险程度，事故的简要经过，事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失，已采取的措施等。

应急值守人员为事故报告本公司主要（或相关）负责人的第一责任人，应当立即将事故情况报告本公司主要负责人。

本公司主要（或相关）负责人应当根据事故险情启动相应级别的应急救援预案。

指挥部根据事态情况通过电话或便携式喊话器向工厂内部发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。

    - 响应程序

响应程序按过程分为接警、响应级别确定、应急启动、救援行动、应急恢复和应急结束等几个过程。

发生事故后，公司应急指挥部接到警情后根据事故的大小和发展态势迅速做出响应级别的判断，按照事故险情级别分级启动预案。

    - 处置措施

- 根据现场情况，迅速确定事故现场保护区，撤离非应急处理人员，封闭现场，并设立明显警戒标志。

- 在采取有效个人安全防护措施的情况下，迅速切断污染源，防止污染事故的进一步扩大。

- 疏散引导组负责人员紧急撤离、疏散时，必须做好人员防护工作，确保人身安全。指导和组织职工采取佩戴个人防护用品等进行自身防护，并向上风向迅速撤离出危险区或可能受到危害的区域，在上风向无撤离通道时，禁止向下风向撤离。在撤离过程中应积极组织职工开展自救和互救工作；不要在低洼处滞留，同时要查清是否有人仍留在污染区。救助行动组负责公司区内的警戒、治安保卫、道路管制，在危险区域设置障碍物，阻止无关人员进入危险区域。

- 发生重大急性中毒事故且事故可能对厂区外人群特别是居民区安全构成威胁时，由应急指挥中心向政府部门报告，并接受政府的统一指挥，同时决定组织与事故应急救援无关的人员进行紧急疏散。由公安交警部门负责事故现场区域周边道路的交通管制工作，禁止无关车辆进入危险区域，保障救援道路的畅通。

- 突发急性职业中毒事故发生时，在岗人员应立即佩戴个人防护用品，做好自我保护，并迅速查清灾情，根据预案进行果断处理，并及时向有关领导汇报，同时迅速通知临近的岗位或单位。

- 防护救助组人员在保证自身防护的前提下，发现现场中毒人员后，应迅速将中毒人员移至事故现场上风向新鲜空气处，松解衣扣和腰带，并清除口腔异物，同时通知医疗部门。搬运过程中，不得强拖硬拉。

- 防护救助组人员在将中毒人员移离事故现场后，对中毒者应进行一次全面检查，根据中毒原因迅速采取应急措施，若中毒者呼吸、心跳停止，应立即进行心肺复苏，在医务人员到来之前，抢救不得中途停止。现场急救时应依据检伤结果对患者进行分类现场急救。

  - 触电伤亡事故应急预案

    - 事故风险分析

- 事故类型：触电事故类型可分为电击事故和电伤事故。

- 事故发生的区域及地点：所有施工（工作）现场等。

- 事件可能发生的季节：该事故四季均有发生。

- 危害程度分析

造成我公司员工伤残、死亡，给相关人员家庭造成严重伤害。同时，严重破坏企业正常的生产经营秩序，对企业健康发展、社会和谐稳定造成严重危害。

    - 应急指挥机构及职责

      - 应急组织机构

本公司成立了应急救援指挥领导小组，总指挥龙进峰，副总指挥高伟，组员：陈贵潮、吴义军、王娟、王雪金、丁红桂、  裴成岳、杨小红。

总指挥全权负责公司应急救援工作的组织和指挥。总指挥全权负责公司应急救援工作的组织和指挥。当总指挥不在公司，副总指挥代理现场总指挥。

领导小组的下设办公室，办公地点在安全科，负责其日常工作。领导小组设立七个职能小组，分别为：抢险灭火组、工艺设备处置组、疏散警戒组、救护医护组、后勤保障组、通讯联络组、善后处理组。

详见综合预案1.3.1。

      - 职责

指挥机构及职责详见：综合预案1.3.2。

    - 处置程序

      - 信息报告

发生生产安全事故后，事故现场发现者为事故报告的第一责任人，应当立即拨打公司24h应急值守电话（0515-89711572），报告事故发生部门的概况，事故发生的时间、地点以及事故性质、危险程度，事故的简要经过，事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失，已采取的措施等。

应急值守人员为事故报告本公司主要（或相关）负责人的第一责任人，应当立即将事故情况报告本公司主要负责人。

本公司主要（或相关）负责人应当根据事故险情启动相应级别的应急救援预案。

指挥部根据事态情况通过电话或便携式喊话器向工厂内部发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。

    - 响应程序

响应程序按过程分为接警、响应级别确定、应急启动、救援行动、应急恢复和应急结束等几个过程。

发生事故后，公司应急指挥部接到警情后根据事故的大小和发展态势迅速做出响应级别的判断，按照事故险情级别分级启动预案。

    - 处置措施

- 脱离电源，就是要把触电者接触的那一部分带电设备的所有断路器（开关）、隔离开关（刀闸）或其他断路设备断开；或设法将触电者与带电设备脱离开。在脱离电源过程中，救护人员也要注意保护自身的安全。如触电者处于高处，应采取相应措施，防止该伤员脱离电源后自高处坠落形成复合伤。

- 低压触电可采用下列方法使触电者脱离电源：

  - 如果触电地点附近有电源开关或电源插座，可立即拉开开关或拔出插头，断开电源。但应注意到拉线开关或墙壁开关等只控制一根线的开关，有可能因安装问题只能切断零断而没有断开电源的相线。

  - 如果触电地点附近没有电源开关或电源插座（头），可用有绝缘柄的电工钳或有干燥木炳的斧头切断电线，断开电源。

  - 当电线搭落在触电者身上或压在身下时，可用干燥的衣服、手套、绳索、皮带、木板、森棒等绝缘物作为工具，拉开触电者或挑开电线，使触电者脱离电源。

  - 如果触电者的衣服是干燥的，又没有紧缠在身上，可以用一只手抓住他的衣服，拉离电源。但因触电者的身体是带电的，其鞋的绝缘也可能遭到破坏，救护人不得接触触电者的皮肤，也不能抓他的鞋。

  - 若触电发生在低压带电的架空线路上或配电台架、进户线上，对可立即切断电源的，则应迅速断开电源，救护者迅速登杆或登至可靠地方，并做好自身防触电、防坠落安全措施，用带有绝缘胶柄的钢丝钳、绝缘物体或干燥不导电物体等工具将触电者脱离电源。

- 高压触电可采用下列方法之一使触电者脱离电源：

  - 立即通知有关供电单位或用户停电。

  - 戴上绝缘手套，穿上绝缘靴，用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开电源开关或熔断器。

  - 抛掷裸金属线使线路短路接地，迫使保护装置动作，断开电源。注意抛掷金属线之前，应先将金属线的一端固定可靠接地，然后另一端系上重物抛掷，注意抛掷的一端不可触及触电者和其他人。另外，抛掷者抛出线后，要迅速离开接地的金属线8m以外或双腿并拢站立，防止跨步电压伤人。在抛掷短路线时，应注意防止电弧伤人或断线危及人员安全。

- 救护人不可直接用手、其他金属及潮湿的物体作为救护工具，而应使用适当的绝缘工具。救护人最好用一只手操作，以防自己触电。

- 防止触电者脱离电源后可能的摔伤，特别是当触电者在高处的情况下，应考虑防止坠落的措施。即使触电者在平地，也要注意触电者倒下的方向，注意防摔。救护者也应注意救护中自身的防坠落、摔伤措施。

- 救护者在救护过程中特别是在杆上或高处抢救伤者时，要注意自身和被救者与附近带电体之间的安全距离，防止再次触及带电设备。电气设备、线路即使电源已断开，对未做安全措施挂上接地线的设备也应视作有电设备。救护人员登高时应随身携带必要的绝缘工具和牢固的绳索等。

- 如事故发生在夜间，应设置临时照明灯，以便于抢救，避免意外事故，但不能因此延误切除电源和进行我急救的时间。

- 注意事项

  - 因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时，应加装接地线或工作人员使用个人保安接地线。

  - 装、拆接地线顺序要正确，并均应使用绝缘棒。人体不得碰触接地线或未接地的导线，以防止感应电触电。检修人员带地线拆设备接头时，必须采取防止地线脱落的可靠措施，防止地线脱落感应电伤人。

  - 在变、配电站（开关站）的带电区域内或临近带电线路处，禁止使用金属梯子。搬动梯子、管子等长物时，应放倒，由两人搬运，并与带电部分保持足够的安全距离。

  - 在电气设备上进行高压试验，应在试验现场装设遮栏，向外悬挂“止步，高压危险!”标示牌，并派人看守。非试验人员不得靠近。加压过程中应集中精力，不得触及试验的高压引线。试验时不得进行其它检修、维护等工作。当被试设备两端不在同一地点时，两端都要派人看守。试验结束后，要及时断开试验电源、将试验设备及被试设备

  - 由于高压试验而拆开的一次设备引线，必须用结实的绳子绑牢，防止引线摇晃触及邻近带电设备或被试设备而造成触电。

  - 在带电设备附近测量绝缘电阻时，测量人员和摇表安放位置，应选择适当，保持安全距离，以免摇表引线或引线支持物触碰带电部分。移动引线时，应注意监护。

  - 严禁在带电设备周围使用钢卷尺、皮卷尺和线尺（夹有金属丝者）进行测量工作，防止工作人员触电。

  - 单人操作时不得进行登高或登杆操作。

  - 使用绝缘绳索传递大件金属物品（包括工具、材料等）时，杆塔或地面上作业人员应将金属物品接地后再接触，以防电击。

  - 带电作业断、接引线时严禁同时接触未接通的或已断开的导线两个断头，以防人体串入电路。

  - 带电作业断开耦合电容器后，应立即对地放电。

  - 带电作业短接阻波器，被短接前严防等电位作业人员人体短接阻波器。

  - 配电设备接地电阻不合格时，应戴绝缘手套方可接触箱体。

  - 防止低压触电，要求电气设备进行安全接地；在容易触电的场合使用安全电压；必须使用低压剩余电流动作保护装置。

  - 现场使用的电源线应按规定规范连接，绝缘导线不能破损，电源刀闸盖要齐全。检修（试验）电源板应安装漏电保安器，并按要求定期检查试验，确认保护动作正确。

  - 严禁用导线直接插入插座取得电源，插座与插头应配套、完好无损。

  - 生产现场各种用电设备和电动工具、机械，特别是检修现场临时使用的砂轮机、电钻、电风扇等，其电机或金属外壳、金属底座必须可靠接地或接零。

  - 电焊机应可靠接地，高、低压侧接线柱必须设护罩，以防工作中误触碰。不停电更换焊条，必须戴焊工手套进行。

  - 在潮湿等恶劣环境下进行电焊工作，必须站在干燥的木板上或穿橡胶绝缘鞋。

  - 电器火灾事故应急救援预案

    - 事故风险分析

公司办公室、变配电室、各车间等人员密紧，电气设施繁多，用电量大，极易发生电气火灾。一旦发生火灾，容易造成人员伤亡、财产损失和重大安全生产事故，为确保人员、设备、生产安全，特制定本应急预案。

    - 应急指挥机构及职责

      - 应急组织机构

本公司成立了应急救援指挥领导小组，总指挥龙进峰，副总指挥高伟，组员：陈贵潮、吴义军、王娟、王雪金、丁红桂、裴成岳、杨小红。

总指挥全权负责公司应急救援工作的组织和指挥。总指挥全权负责公司应急救援工作的组织和指挥。当总指挥不在公司，副总指挥代理现场总指挥。

领导小组的下设办公室，办公地点在安全科，负责其日常工作。领导小组设立七个职能小组，分别为：抢险灭火组、工艺设备处置组、疏散警戒组、救护医护组、后勤保障组、通讯联络组、善后处理组。

详见综合预案1.3.1。

      - 职责

指挥机构及职责详见：综合预案1.3.2。

    - 处置程序

      - 信息报告

发生生产安全事故后，事故现场发现者为事故报告的第一责任人，应当立即拨打公司24h应急值守电话（0515-89711572），报告事故发生部门的概况，事故发生的时间、地点以及事故性质、危险程度，事故的简要经过，事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失，已采取的措施等。

应急值守人员为事故报告本公司主要（或相关）负责人的第一责任人，应当立即将事故情况报告本公司主要负责人。

本公司主要（或相关）负责人应当根据事故险情启动相应级别的应急救援预案。

指挥部根据事态情况通过电话或便携式喊话器向工厂内部发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。

    - 响应程序

响应程序按过程分为接警、响应级别确定、应急启动、救援行动、应急恢复和应急结束等几个过程。

发生事故后，公司应急指挥部接到警情后根据事故的大小和发展态势迅速做出响应级别的判断，按照事故险情级别分级启动预案。

    - 处置措施

      - 火灾扑救应急处置

- 电气火灾特点。电气设备着火时，现场很多设备可能是带电的，这时应注意现场周围可能存在的较高的接触电压和跨步电压。同时还有一些设备着火时是绝缘油在燃烧，如电力变压器、多油开关等，受热后易引起喷油和爆炸事故，使火势扩大。

- 扑救时的安全措施。扑救电气火灾时，应首先切断电源。为正确切断电源，应按如下规程进行；

  - 火灾发生后，电气设备已失去绝缘性，应用绝缘良好的工具进行操作；

  - 选好切断点，非同相电源应在不同部位剪断，以免造成短路，剪断部位应选有支撑物的地方，以免电线落地造成短路或触电事故。

- 人身着火的扑救：人身着火多是由于工作场所发生火灾、爆炸事故或扑救火灾引起的。也有对易燃物使用不当明火引起的。当人身着火时，可采取以下措施进行扑救：

  - 如衣服着火不能及时扑灭，应迅速脱去衣服，防止烧伤皮肤。若来不及或无法脱去应立即就地打滚，用身体压住火种，切记不可跑动，否则风助火势会造成严重后果，有条件用水灭火效果更好；

  - 如果是身上溅上油类着火，千万不要跑动，在场的人应立即将其搂倒，用棉布、青草、棉衣、棉被等覆盖，用水浸湿效果更好，采用灭火器扑救人身着火时，注意尽可能不要对面部。

在现场抢救烧伤患者时，应特别注意保护烧伤部位，尽可不要碰破皮肤，以防感染。对大面积烧伤并已休克的伤患者，舌头易收缩堵塞咽喉造成窒息，在场人员应将伤者嘴撬开，将舌头拉出，保证呼吸畅通。同时用被褥将伤者轻轻裹起来，送往医院治疗。

      - 火灾应急处置

公司配电室以及电缆夹层火灾事故一旦发生，现场负责人应保持冷静，现场工作人员或其他人员应当保持头脑清醒，迅速报警，并迅速采取以下救护措施：

- 现场人员应迅速汇报至安全负责人和车间主任，并逐级报至分管负责人。分管负责人根据情况启动应急预案。部门负责人、安全科负责人及应急救援小组组长，以上人员要及时赶赴现场。若发生人员伤亡，车间主任或安全管理人员联系安排就医，必要时分管负责人拨打120请援。

- 及时通知生产调度室，由生产调试室通知相关生产车间、工段，采取措施，防止生产工段产生二次事故。

- 若发生电气设备着火时，首先要将电气设备的电源切断，同时向电器负责人、安全管理人员报警。并逐级报至分管负责人。并积极投入现场进行救灾灭火，组织人员疏散，确保疏散过程不出现人员伤亡、拥挤或事故扩大，敦促组织人员从安全通道疏散。

- 遇到带电设备着火时，在现场工作人员中要熟悉带电设备的人员进行指挥或带领下进行灭火。灭火应当使用干式灭火器、二氧化碳灭火器或1211灭火器等灭火，不得使用自来水、泡沫灭火器灭火。

- 变压器、油开关等注油设备着火时，应当使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火。

- 带电设备现场灭火时，灭火人员未穿绝缘鞋和戴绝缘手套的情况下，不能直接用水灭火，否则可能发生触电事故。

- 一般情况下起火的10min内，是扑救最有利的关键时间，超过这一段时间，由于火势发展，普通的灭火办法无剂于事，因此，在火灾初始状态时，所有在场人员要边呼救、边灭火、边抢救，使用一切可以使用的手段，包括使用灭火器、砂子等，迅速扑灭初始的火势，并应设法尽快脱离危险火区。

- 火灾发生后，事故现场人员不要惊惶失措，就近寻找湿毛巾蒙住口鼻或趴在地上往外趴的方法，尽快冲出浓烟区段，以避免有毒气体对人身造成危害。火灾扑救人员在扑救火灾时，应当加强自身防护，尽量穿戴好防护用品，现场有条件的尤其不可忘记戴防毒面具，防止再发生中毒事故。对于抢救出的中毒者，应及时将其转移在空气新鲜的地方，然后及时送往医院抢救。

- 遇有明火时，应将头发和衣服浇湿以防着火上身，如身上已着火，应迅速就地浇灭。

      - 预防措施

- 各级安全管理人员经常检查消防设施如火灾警报系统、消防栓、消防桶、灭火器等，确保设施有效。

- 各级安全管理人员经常对现场进行安全检查排除隐患。

- 安全专职负责组织消防知识教育、消防反事故学习，确保各级人员熟悉消防知识，加强员工消防意识，做到防患于未然。

  - 高处坠落事故应急预案

    - 事故风险分析

我公司的生产设备部分较高，在操作、巡检、检维修过程中可能会发生人员从高处坠落的危险。

      - 目的

为加强对高处坠落事故的防范，并对可能引起高处坠落因素进行分析，减少事故发生的可能性和危害程度，及时、高效、有序地组织开展事故发生后的抢险救灾处置工作，最大限度地减少人员伤亡，降低事故损失，编制本预案。

      - 事故类型和危害程度分析

一旦发生高处坠落事故，可能造成人员重伤，甚至发生死亡事件。

    - 应急指挥机构及职责

      - 应急组织体系

本公司成立了应急救援指挥领导小组，总指挥龙进峰，副总指挥高伟，组员：陈贵潮、吴义军、王娟、王雪金、丁红桂、  裴成岳、杨小红。

总指挥全权负责公司应急救援工作的组织和指挥。总指挥全权负责公司应急救援工作的组织和指挥。当总指挥不在公司，副总指挥代理现场总指挥。

领导小组的下设办公室，办公地点在安全科，负责其日常工作。领导小组设立七个职能小组，分别为：抢险灭火组、工艺设备处置组、疏散警戒组、救护医护组、后勤保障组、通讯联络组、善后处理组。

详见综合预案1.3.1。

      - 职责

指挥机构及职责详见：综合预案1.3.2。

    - 处置程序

      - 信息报告

发生生产安全事故后，事故现场发现者为事故报告的第一责任人，应当立即拨打公司24h应急值守电话（0515-89711572），报告事故发生部门的概况，事故发生的时间、地点以及事故性质、危险程度，事故的简要经过，事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失，已采取的措施等。

应急值守人员为事故报告本公司主要（或相关）负责人的第一责任人，应当立即将事故情况报告本公司主要负责人。

本公司主要（或相关）负责人应当根据事故险情启动相应级别的应急救援预案。

指挥部根据事态情况通过电话或便携式喊话器向工厂内部发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。

    - 响应程序

响应程序按过程分为接警、响应级别确定、应急启动、救援行动、应急恢复和应急结束等几个过程。

发生事故后，公司应急指挥部接到警情后根据事故的大小和发展态势迅速做出响应级别的判断，按照事故险情级别分级启动预案。

    - 处置措施

      - 现场处置措施

- 当生产（施工）现场发生高处坠落事故时，目击者应高声呼救，并拨打应急电话通报单位负责人，同时通报附近的管理人员，管理人员应迅速赶到出事地点，对事故情况迅速做出初步判断，除临时承担指挥应急抢救工作外，应迅速通知项目经理及相关人员、现场救护员马上赶到事发地点；电话通知时，应准确的说明事故地点、时间、受伤人数和伤害程度；

- 单位负责人接到报告后应及时赶到现场或紧急授权应急小组其他领导负责救援工作，并第一时间进行现场救治；应急救援负责人应根据高处坠落的不同情况采取不同的应急救援措施。

  - 从操作平台、楼面的临边洞口、脚手架上掉到泥土面、混凝土地面或楼面，坠落高度超过3m以上的，伤势一般是较严重的，应立即送医院抢救，避免延误时间；应急负责人可依据紧急情况，拨打120求助。

指派项目警戒组迅速对现场进行警戒、并维持秩序，疏散人员，并不得有无关人员围观，特别是要防止操作平台、脚手架上或临边的其它作业人员的围观。

  - 从操作平台、脚手架上、楼面的临边洞口中掉到架体内的防护层上、安全网上或其它水平安全防护层上时，单位负责人或应急领导负责人应迅速对掉落人员的受伤情况做出判断，如有必要应护送医院进行救治，避免延误时间。

指派项目警戒组迅速对现场进行警戒、并维持秩序。掉落地点的所有作业要马上停止，离开作业面，不得在现场围观或逗留；

  - 如掉落地点抢救难度大，首先应转移至平台上才方便进行救治。因此应急救援领导人必须召集在现场医务人员和现场抢险组一起确定转移方案。

    - 如掉到不超过80cm操作层上，则由医务人员视察坠落者的伤势情况，如其本人能走动，则由二个救护人员在旁边保护的情况下，自己走下来；如不能走动或已失去意识，则应派二个身强力壮的救护人员在医务人员的指导下把伤者抬到楼面或地面上；

    - 如掉到高差超过80cm的操作层上，则除由医务人员先上去视察坠落者的伤势外，其它救援人员必须要先做好防护的情况下才能上去救援，防护措施有使用爬梯、系好安全带、派人在旁边看护等措施，避免救援人员在转移时发生高处坠落事故。

    - 抢险人员应先察看防护结构的安全性能、使用荷载情况，在确定能多人上去时才由现场医务人员上去察看坠落者的伤势情况，然后派二个救护人员上去在医务人员的指导下转移到楼面平台或地面上，否则要先加固防护结构；如管道井空间小，不能由多人进行转移时，必须要派体力强健的人员救援，并且医务人员一定要把要点讲清楚才能实施救援行动。

      - 现场应急救治措施

高处坠落事故发生后，要对当事者进行及时的必要治疗，现场抢救的重点应放在对休克、骨折和出血等几种情形上。现场救治困难或无效，应尽快送医院进行抢救治疗，避免延误抢救的时间。

- 首先由现场医务人员观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应立即处理。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右。

- 如高处坠落者出现颅脑外伤，如伤者神志清醒，则先想办法止血；如处在昏迷状态，则在止血的同时必须维持昏迷者的呼吸道畅通，要让昏迷者平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生阻塞。

- 如高处坠落者出现骨折，不要盲目搬运伤者。应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹竿等，在无材料的情况下，上肢可固定在身侧，下肢与无骨折的下肢缚在一起，然后再用硬板担架搬运。偶有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送医院治疗。

- 发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后。搬运时，将伤者平卧放在硬板担架上，严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运，避免受伤者的脊椎移位、断裂造成截瘫或导致死亡。

- 遇有创伤出血的伤员，应迅速包扎止血，正确的现场止血处理措施如下：

    - 一般止血法：先用生理盐水（0.9％NaCl溶液）冲洗伤口，涂上红汞，然后盖上消毒纱布，用绷带较紧地包扎。

    - 加压包扎止血法：用纱布、棉花等做成软垫，放在伤口上再加以包扎，来增强压力而达到止血。

    - 止血带止血法：选择弹性好的橡皮管、橡皮带或三角巾、毛巾、带状布条等，上肢出血结扎在上臂1/2处（靠近心脏位置），下肢出血结扎在大腿上1/3处（靠近心脏位置）。结扎时，在止血带与皮肤之间垫上消毒纱布棉纱。每隔25～40min放松一次，每次放松0.5～1min。

      - 应急过程中避免二次伤害的措施

- 发生高处坠落的伤者可能有骨折类伤害，搬运时要轻、稳、快，避免震荡，并随时注意伤者的病情变化。没有担架时，可利用门板、椅子、梯子等制作简单担架运送。不要把刺出的断骨送回伤口，以免感染和刺破血管和神经。有腹部创伤及背柱损伤者，应用卧位运送；胸部伤者一般取半卧位，颅脑损伤者一般取仰卧偏头或侧卧位子，以免呕吐误吸。避免救治不当引起二次伤害；

- 如高处坠落者掉落时身体穿有钢筋、钢管、木刺等异物时，不能随便拨出，避免体内大出血造成二次伤害；

- 高处坠落者落在不易救援的地方时，要有可靠的防护措施之后才能接近进行救援，避免救援者或坠落者的二次坠落等事故；

- 发生高处坠落处应立即封闭，禁止施工人员围观，避免人多拥挤造成无关人员的二次坠落或其它事故的发生；

- 要特别防止坠落者的亲属和朋友在情绪失控的情况下对伤者的搬动、搂抱、晃动等动作或其它不正确的救援方法，避免不合理的动作造成对伤者的二次伤害；

- 及时对高处坠落点派专人进行看护或临时进行防护，参与事故调查的人员应由熟悉现场环境的专职安全员带路，前往现场调查取证，在取得充分证据，事故原因调查完毕后应及时对该位置和类似位置进行安全防护。防止人员从该位置再次发生高处坠落造成二次事故的发生。

      - 应急心理辅导

- 在救援过程中，要对伤者的朋友和亲属进行心理抚慰，主要把事故发生后主要采取的救治措施和将要采取的措施向其做简单明了的交待，并征求其还有什么意见和要求，合理的意见给予采纳，合理的要求予以满足，避免情绪激动影响救治人员的正常工作；

- 对坠落在危险位置，一时不能对其进行有效救援且神志清醒的高处坠落者，除了迅速采取有效的措施外，还要由救援负责人或医生对高坠者进行心理安慰，告诉其应急救援小组正在采取有效措施进行救援，劝其平静、不要乱动，也不要大喊大叫或大哭大闹，避免其不当的动作造成二次坠落或由于情绪激动消耗体力加重伤势。

- 发生高处坠落后，人员往往受伤较重， 特别是因伤致残的时候，受伤人员会觉得很悲观，应由伤者的朋友或亲属在旁边对其进行鼓励；同时项目领导或公司的领导要派专人对其进行安慰，使其恢复对生活的信心，从而配合医护人员的治疗，早日恢复，做好善后处理工作。

      - 应急物资与装备保障

根据高处坠落事故类别、特点以及应急救援工作的实际需要，应急救援物资在作业（施工）现场配备，并进行经常性维护、保养，协调好社会资源，以保证应急状态时的调用和扩大应急之需。

常用物资装备：

- 抢险工具：铁锹、撬棍、锤子、电工工具、气割工具等。

- 抢险用具：安全带、安全绳、梯子、应急灯、对讲机等。

- 医疗器械：消毒用品、急救物品（创口贴、绷带、无菌敷料）、各种小夹板、担架、止血带、氧气袋等。

  - 机械伤害事故应急预案

    - 事故风险分析

- 危险性分析和事件类型

对设备检修工艺以及检修设备的构造不熟悉、使用工器具的不符合国家要求、工器具的使用方法不正确、设备的维护检修质量差或不及时等，均有可能造成机械伤害。

机械伤害类型包括夹挤、碾压、剪切、切割、缠绕或卷入、或刺伤、摩擦或磨损、飞出物打击、高压流体喷射、碰撞或跌落等。

- 事件可能发生的区域、地点

生产现场所有转动机械处，在运行或检修过程中，均可能造成机械伤害事故。

- 机械伤害事故的危害程度

机械伤害事故危害程度：撞伤、碰伤、绞伤、咬伤、打击、切削等伤害，会造成人员手指绞伤、皮肤裂伤、骨折，严重的会使身体被卷入轧伤致死或者部件、工件飞出，打击致伤，甚至会造成死亡。

- 事前可能出现的征兆

- 人员误操作。

- 执行操作规程不严格。

- 设备在运行过程中有重大异常现象。

- 执行检修作业工艺不严格。

    - 应急指挥机构及职责

      - 应急组织机构

本公司成立了应急救援指挥领导小组，总指挥龙进峰，副总指挥高伟，组员：陈贵潮、吴义军、王娟、王雪金、丁红桂、  裴成岳、杨小红。

总指挥全权负责公司应急救援工作的组织和指挥。总指挥全权负责公司应急救援工作的组织和指挥。当总指挥不在公司，副总指挥代理现场总指挥。

领导小组的下设办公室，办公地点在安全科，负责其日常工作。领导小组设立七个职能小组，分别为：抢险灭火组、工艺设备处置组、疏散警戒组、救护医护组、后勤保障组、通讯联络组、善后处理组。

详见综合预案1.3.1。

      - 职责

指挥机构及职责详见：综合预案1.3.2。

    - 处置程序

      - 信息报告

发生生产安全事故后，事故现场发现者为事故报告的第一责任人，应当立即拨打公司24h应急值守电话（0515-89711572），报告事故发生部门的概况，事故发生的时间、地点以及事故性质、危险程度，事故的简要经过，事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失，已采取的措施等。

应急值守人员为事故报告本公司主要（或相关）负责人的第一责任人，应当立即将事故情况报告本公司主要负责人。

本公司主要（或相关）负责人应当根据事故险情启动相应级别的应急救援预案。

指挥部根据事态情况通过电话或便携式喊话器向工厂内部发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。

    - 响应程序

响应程序按过程分为接警、响应级别确定、应急启动、救援行动、应急恢复和应急结束等几个过程。

发生事故后，公司应急指挥部接到警情后根据事故的大小和发展态势迅速做出响应级别的判断，按照事故险情级别分级启动预案。

    - 处置措施

- 处置原则

  - 当发生机械伤害人身伤亡事故后，现场其他人员应立即采取防止受伤人员失血、休克、昏迷等紧急救护措施，并将受伤人员脱离危险地段，同时现场人员及时汇报值长，同时联系厂医务室，医务人员根据现场实际情况对受伤者进行现场急救或将受伤人员就近送到医院进行急救和治疗。

在第一时间对伤员在现场进行处理急救。经现场处理后，迅速护送至医院救治。送医院时作好伤员的交接，防止危重病人的多次转院。

  - 需要抢救的伤员，应立即就地坚持正确抢救，直至医疗人员接替救治。

对失去知觉者宜清除口鼻中的异物、分泌物、呕吐物，随后将伤员置于侧卧位以防止窒息。

  - 呼吸、心跳情况的判定：

    - 机械伤害伤员如意识丧失，应在10s内，用看、听、试的方法判定伤员呼吸心跳情况。看—看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。

    - 听—用耳贴近伤员的口鼻处，听有无呼气声音。

    - 试—试测口鼻有无呼气的气流。再用两手指轻试一侧(左或右)喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。若看、听、试结果，既无呼吸又无颈动脉搏动，可判定呼吸心跳停止。

  - 机械伤害伤员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，进行就地抢救。

    - 通畅气道。

    - 口对口(鼻)人工呼吸。

    - 胸外接压(人工循环)。

  - 抢救过程中的再判定：

    - 按压吹气1min后(相当于单人抢救时做了4个15∶2压吹循环)，应用看、听、试方法在5～7s时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。

    - 若判定颈动脉已有搏动但无呼吸，则暂停胸外按压，而再进行2次口对口人工呼吸，接着每5s吹气一次(即每分钟12次)。如脉搏和呼吸均未恢复，则继续坚持心肺复苏法抢救。

    - 在抢救过程中，要每隔数分钟再判定一次，每次判定时间均不得超过5～7s。在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

- 注意事项

  - 救护人在进行机械伤害人员救治时，必须进行伤员伤情的初步判断，不可直接进行救护，以免由于救护人的不当施救造成伤员的伤情恶化。

  - 机械伤害人员受伤可能在高处，存在高处坠落的危险，防止伤员高空坠落，救护者也应注意救护中自身的防坠落、摔伤措施。救护人员登高时应随身携带必要的安全带和牢固的绳索等。

  - 如事故发生在夜间，应设置临时照明灯，以便于抢救，避免意外事故，但不能因此延误进行急救的时间。

  - 物体打击伤亡事故应急预案

    - 事故风险分析

- 危险性分析

使用电动工器具的切割作业时，部件飞出造成的打击伤害。

手锤、大锤等工具打击伤害。

高处落物引起的打击伤害：包括精馏塔、水塔、烟囱、高层建筑冬季结冰坠落，物资库房货架等落物等。

旋转设备修后试运时转动部件飞出造成的打击伤害。

- 事件类型

物体打击伤亡事故分为物体打击伤害和物体打击死亡两种。

- 事件可能发生的地点和装置

  - 生产厂房内各吊装口。

  - 各种转动设备的联轴器附近及转子的裸露部分。

  - 物资库房。

  - 高层建筑等

  - 各种在同一垂直面上存在交叉作业的区域

- 可能造成的危害

发生物体打击后，可引起人员轻伤、重伤，甚至人身死亡事故。

    - 应急指挥机构及职责

      - 应急组织机构

本公司成立了应急救援指挥领导小组，总指挥龙进峰，副总指挥高伟，组员：陈贵潮、吴义军、王娟、王雪金、丁红桂、  裴成岳、杨小红。

总指挥全权负责公司应急救援工作的组织和指挥。总指挥全权负责公司应急救援工作的组织和指挥。当总指挥不在公司，副总指挥代理现场总指挥。

领导小组的下设办公室，办公地点在安全科，负责其日常工作。领导小组设立七个职能小组，分别为：抢险灭火组、工艺设备处置组、疏散警戒组、救护医护组、后勤保障组、通讯联络组、善后处理组。

详见综合预案1.3.1。

      - 职责

指挥机构及职责详见：综合预案1.3.2。

    - 处置程序

      - 信息报告

发生生产安全事故后，事故现场发现者为事故报告的第一责任人，应当立即拨打公司24h应急值守电话（0515-89711572），报告事故发生部门的概况，事故发生的时间、地点以及事故性质、危险程度，事故的简要经过，事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失，已采取的措施等。

应急值守人员为事故报告本公司主要（或相关）负责人的第一责任人，应当立即将事故情况报告本公司主要负责人。

本公司主要（或相关）负责人应当根据事故险情启动相应级别的应急救援预案。

指挥部根据事态情况通过电话或便携式喊话器向工厂内部发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。

    - 响应程序

响应程序按过程分为接警、响应级别确定、应急启动、救援行动、应急恢复和应急结束等几个过程。

发生事故后，公司应急指挥部接到警情后根据事故的大小和发展态势迅速做出响应级别的判断，按照事故险情级别分级启动预案。

    - 处置措施

- 一般伤口的处置措施

  - 伤口不深的外出血症状，先用双氧水将创口的污物进行清冼，再用酒精消毒（无双氧水、酒精等消毒液时可用瓶装水冲洗伤口污物），伤口清洗干净后用砂布包扎止血。出血较严重者用多层砂布加压包扎止血，然后立即送往医务室进行进一步救治。

  - 一般的小动脉出血，用多层敷料加压包扎即可止血。较大的动脉创伤出血，还应在出血位置的上方动脉搏动处用手指压迫或用止血胶管（或布带）在伤口近心端进行绑扎，加强止血效果。

  - 大的动脉及较深创伤大出血，在现场做好应急止血加压包扎后，应立即通知医务室医护人员准备救护车，送往医院进行救治，以免贻误救治时机。

  - 对出血较严重的伤员，在止血的同时，还应密切注视伤员的神志、皮肤温度、脉搏、呼吸等体征情况，以判断伤员是否进入休克状态。

- 骨折伤亡的处置措施

  - 对清醒伤员应询问其自我感觉情况及疼痛部位。

  - 观察伤员的体位情况：所有骨折伤员都有受伤体位异常的表现，这是典型的骨折症状。对于昏迷者要注意观察其体位有无改变，对清醒者要详细查问伤者的感觉情况，切勿随意搬动伤员。在检查时，切忌让患者坐起或使其身体扭曲，也不能让伤员做身体各个方向的活动。以免骨折移位及脱位加剧，引起或加重骨髓及脊神经损伤，甚至造成截瘫。

  - 对于脊椎骨折的伤员，应刺激受伤部位以下的皮肤（例如腰椎受伤，刺激其胸部和上下腹部及腿脚皮肤作比较鉴别），观察伤员的反应以确定有无脊髓受压、受损害。搬运时应用夹板或硬纸皮垫在伤员的身下，搬运时要均匀用力抬起夹板或硬纸皮将伤者平卧位放在硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫或导致死亡。

对有脊椎骨折移位导致出现脊髓受压症状的伤员，如伤员不在危险区域，暂无生命危险的，最好待医务急救人员进行搬运。

  - 对有手足大骨骨折的伤员，不要盲目搬动，应先在骨折部位用木板条或竹板片（竹棍甚至钢筋条）于骨折位置的上、下关节处作临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管，然后呼叫医务人员等待救援或送至医务室接受救治。

  - 如有骨折断端外露在皮肤外的，切勿强行将骨折断端按压进皮肤下面，只能用干净的砂布复盖好伤口，固定好骨折上下关节部位，然后呼叫医务人员等待救援。

- 颅脑损伤的处置措施

  - 颅骨损伤如导致颅内高压的症状有：昏迷、呕吐（呈喷射状呕吐）、脉搏或呼吸紊乱、瞳孔放大或缩小，大小便失禁等。

  - 颅底骨折或颞骨骨折的伤员不一定有昏迷、呕吐症状，但有脉搏或呼吸紊乱、瞳孔放大或缩小，鼻、眼、口腔甚至耳朵可有无色的液体流出，伴颅内出血者可见血性液体流出。

  - 颅脑损伤的病员有昏迷者，首先必须维持呼吸道通畅。昏迷伤员应侧卧位或仰卧偏头，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入气管，发生气道阻塞。对烦躁不安者可因地制宜的予以手足约束，以防止伤及开放伤口。

  - 对于有颅骨凹陷性骨折的伤员，创伤处应用消毒的纱布覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，立即呼叫医务人员送往托克托县医院进行救治。

- 如受害者心跳已停止，应先进行胸外心脏按压。让受害者仰卧，头低稍后仰，急救者位于溺水者一侧，面对受害者，右手掌平放在其胸骨下段，左手放在右手背上，借急救者身体重量缓缓用力，不能用力太猛，以防骨折，然后松手腕（手不离开胸骨）使胸骨复原，反复有节律地（每分钟60～80次）进行，直到心跳恢复为止。

- 以上施救过程在救援人员到达现场后结束，工作人员应配合救援人员进行救治。

- 呼吸、心跳情况的判定

  - 受害人员如意识丧失，应在10s内，用看、听、试的方法判定伤员呼吸心跳情况。

  - 看—看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。

  - 听—用耳贴近伤员的口鼻处，听有无呼气声音。

  - 试—试测口鼻有无呼气的气流，再用两手指轻试一侧(左或右)喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。

  - 若看、听、试结果，既无呼吸又无颈动脉搏动，可判定呼吸心跳停止。

- 判断有无意识的方法

轻轻拍打伤员肩膀，高声喊叫“喂，能听见吗？”。如认识，可直接喊其姓名。无反应时，立即用手指甲掐压人中穴、合谷穴约5秒。

- 呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，正确进行就地抢救。

  - 通畅气道。

  - 口对口(鼻)人工呼吸。

  - 胸外接压(人工循环)。

  - 抢救过程中的再判定

按压吹气1分钟后(相当于单人抢救时做了4个15∶2压吹循环)，应用看、听、试方法在5～7秒时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。

若判定颈动脉已有搏动但无呼吸，则暂停胸外按压，而再进行2次口对口人工呼吸，接着每5秒吹气一次(即每分钟12次)。如脉搏和呼吸均未恢复，则继续坚持心肺复苏法抢救。

在抢救过程中，要每隔数分钟再判定一次，每次判定时间均不得超过5～7秒。在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

- 注意事项

  - 对于由于冰块坠落造成的物体打击伤害，在人员得到可靠救治后，应将现场设置隔离警示标识，以防止其他人员误入后造成伤害。

  - 进行心肺复苏救治时，必须注意受害者姿势的正确性，操作时不能用力过大或频率过快。

  - 脊柱有骨折伤员必须硬板担架运送，勿使脊柱扭曲，以防途中颠簸使脊柱骨折或脱位加重，造成或加重脊髓损伤。

  - 抢救脊椎受的伤员，不要随便翻动或移动伤员。随意搬动、翻动伤员可能会产生如下二种后果：1）骨折端移位对脊髓造成进一步的压迫伤害而导致瘫痪，2）骨折断端刺穿附近血管，造成出血性休克。

  - 搬运伤员过程中严禁只抬伤者的两肩或两腿，绝对不准单人搬运。必须先将伤员连同硬板一起固定后再行搬动。

  - 用车辆运送伤员时，最好能把安放伤员的硬板悬空放置，以减缓车辆的颠簸，避免对伤员造成进一步的伤害。

  - 对于头部受到物体打击的伤员，检查中无发现头部出血或无颅骨骨折的伤员，如果当时发生过短暂性昏迷但很快又恢复意识，清醒后当时自觉无精神、神经方面症状的伤员，切勿掉以轻心而放松警觉。该类伤员必须送医院作进一步检查并应留院观察，因为这可能是严重脑震荡或硬脑壳撕裂出血的前兆。

  - 车辆伤害事故应急预案

    - 事故风险分析

- 危险性分析

原料进厂、成品出厂主要靠汽车运输在下列情况下容易出现车辆伤害事故：

- 车辆进行运输作业时，运输道路路况不好，驾驶员视野不清，判断失误，特别是雨后路面泞泥，路滑。

- 车辆状况差，刹车失灵。

- 危险路段无限速、限距等警示标志，车速过快，操作不当或违章操作。

- 装卸货物区域场地较小，多车辆同时装卸，人车混杂作业。

- 驾驶人员精神不集中或酒后驾驶。

- 车辆维修时，防护措施不足。

- 厂内道路无人车分流，人员又避让不及，就有可能发生车辆对人员的碰撞，造成车辆伤害事故。

- 事故发生的区域、地点或装置

发生车辆伤害的区域、地点或装置有：厂内道路、车间等有车辆运行的场所。

- 事故前可能出现的预兆

车辆伤害出现的预兆：

- 车辆存在缺陷，如刹车失灵、转向灯损坏等；

- 场地存在缺陷，如路面滑等，厂内道路无限速标志牌等；

- 驾驶员不安全行为，如酒后驾驶、精力不集中、无证驾驶等。

    - 应急指挥机构及职责

      - 应急组织机构

本公司成立了应急救援指挥领导小组，总指挥龙进峰，副总指挥高伟，组员：陈贵潮、吴义军、王娟、王雪金、丁红桂、  裴成岳、杨小红。

总指挥全权负责公司应急救援工作的组织和指挥。总指挥全权负责公司应急救援工作的组织和指挥。当总指挥不在公司，副总指挥代理现场总指挥。

领导小组的下设办公室，办公地点在安全科，负责其日常工作。领导小组设立七个职能小组，分别为：抢险灭火组、工艺设备处置组、疏散警戒组、救护医护组、后勤保障组、通讯联络组、善后处理组。

详见综合预案1.3.1。

      - 职责

指挥机构及职责详见：综合预案1.3.2。

    - 处置程序

      - 信息报告

发生生产安全事故后，事故现场发现者为事故报告的第一责任人，应当立即拨打公司24h应急值守电话（0515-89711572），报告事故发生部门的概况，事故发生的时间、地点以及事故性质、危险程度，事故的简要经过，事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失，已采取的措施等。

应急值守人员为事故报告本公司主要（或相关）负责人的第一责任人，应当立即将事故情况报告本公司主要负责人。

本公司主要（或相关）负责人应当根据事故险情启动相应级别的应急救援预案。

指挥部根据事态情况通过电话或便携式喊话器向工厂内部发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。

    - 响应程序

响应程序按过程分为接警、响应级别确定、应急启动、救援行动、应急恢复和应急结束等几个过程。

发生事故后，公司应急指挥部接到警情后根据事故的大小和发展态势迅速做出响应级别的判断，按照事故险情级别分级启动预案。

    - 处置措施

- 排险、控险应急处置措施

如果有车辆压住伤者，应立即小心移开车辆，或用千斤顶顶起车辆，将伤者小心移出。再根据伤者的具体情况进行医疗救治。

- 医疗救护应急处置措施

- 不要轻易移动受伤者，保持其呼吸道通畅；

- 有出血时，应有效止血，包扎伤口；

- 如果发生骨折，用双手稳定及承托受伤部位，限制骨折处活动并设置软垫，用绷带、夹板或替代品妥善固定伤肢；

- 发生断指（肢）应立即止血，应马上用止血带扎紧受伤的手或脚，或用手指压迫受伤的部位止血。伤口用无菌纱布或清洁棉布包扎，将断指（肢）也要用无菌纱布包扎，有条件的与冰块一起放入干净胶袋，并立即送医院进行手术；

- 如果伤者出现呼吸或心跳停止，应进行心肺复苏急救。

- 注意事项

- 受伤者伤势严重，不要轻易移动伤者；

- 去除伤员身上的用具和口袋中的硬物，注意不要让伤者再受到挤压；

- 如上肢受伤将其固定于躯干，如下肢受伤将其固定于另一健肢。应垫高伤肢，消除肿胀。如上肢已扭曲，可用牵引法将上肢沿骨骼轴心拉直，但若拉伸时引起伤者剧痛或皮肤变白，应立即停止；

- 如果伤口中已有脏物，不要用水冲洗，不要使用药物，也不要试图将裸露在伤口外的断骨复位，应在伤口上覆盖灭菌纱布，然后进行适度的包扎、固定；

- 若发现窒息者，应及时解除其呼吸道梗塞和呼吸机能障碍，应立即解开伤员衣领，消除伤员口鼻、咽喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等。

  - 自然灾害应急预案

    - 事故风险分析

自然灾害天气可能引发事故，危及公司内区域的人员、财产安全。

汛期的防汛（防涝）工作不准备充分，会引起洪水进入公司，水淹电器，造成电器设备损毁，公司财产损失。

防台工作不充分，大风会吹毁公司房屋、电线杆等，直接造成停产，财产损失。

防雷击工作要每年对防雷设施进行检测，如防雷设施不起防雷作用，在雷雨季节，会引起火灾、电器设施损坏，人员受伤害等损失。

防高温工作不落实，本地区夏季温度高，湿度大，人员在高温环境中工作易中暑，造成人员受伤害的危险。

防冰冻，本地区极端最低气温达到-15.1℃，在低温季节，如不做好设备、人员防冻工作，会造成设备脆裂，人员冻伤的危险。

防雪灾，不仅与冰冻情况相类似，而且雪灾还能造成房屋垮塌，引起人员伤亡的危险。

    - 应急指挥机构及职责

      - 应急组织机构

本公司成立了应急救援指挥领导小组，总指挥龙进峰，副总指挥高伟，组员：陈贵潮、吴义军、王娟、王雪金、丁红桂、  裴成岳、杨小红。

总指挥全权负责公司应急救援工作的组织和指挥。总指挥全权负责公司应急救援工作的组织和指挥。当总指挥不在公司，副总指挥代理现场总指挥。

领导小组的下设办公室，办公地点在安全科，负责其日常工作。领导小组设立七个职能小组，分别为：抢险灭火组、工艺设备处置组、疏散警戒组、救护医护组、后勤保障组、通讯联络组、善后处理组。

详见综合预案1.3.1。

      - 职责

指挥机构及职责详见：综合预案1.3.2。

    - 处置程序

      - 信息报告

发生生产安全事故后，事故现场发现者为事故报告的第一责任人，应当立即拨打公司24h应急值守电话（0515-89711572），报告事故发生部门的概况，事故发生的时间、地点以及事故性质、危险程度，事故的简要经过，事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失，已采取的措施等。

应急值守人员为事故报告本公司主要（或相关）负责人的第一责任人，应当立即将事故情况报告本公司主要负责人。

本公司主要（或相关）负责人应当根据事故险情启动相应级别的应急救援预案。

指挥部根据事态情况通过电话或便携式喊话器向工厂内部发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。

    - 响应程序

响应程序按过程分为接警、响应级别确定、应急启动、救援行动、应急恢复和应急结束等几个过程。

发生事故后，公司应急指挥部接到警情后根据事故的大小和发展态势迅速做出响应级别的判断，按照事故险情级别分级启动预案。

    - 处置措施

      - 防汛防台现场处置措施

- 汛期和台风季节前，公司应组织各部门对建（构）筑物、作业区的现状以及防汛防台物资落实情况进行全面检查，发现问题及时制定整改措施并组织落实。

- 安全科根据上级文件要求，结合公司实际确定防汛物资配备标准并提交督促采购的防汛物资落实到位。

- 汛期起止日期由安全科根据上级文件确定并通知相关部门。

- 安全科负责监听气象预报，实时掌握潮汛动态。接到防汛防台警报，立即报告分管安全的副总经理，分管安全的副总经理应组织人员昼夜值班，随时排除险情。

- 应急处置

  - 公司主要负责人负责辖区防汛防台应急处置的现场指挥。

  - 部门领导负责组织对库区的防汛防台巡查，人员由各班组组成。

      - 排涝现场处置措施

- 生产部负责生产区域排涝工作。

- 雷雨季节来临前，生产部应提前做好排涝设施（潜水泵、电缆、水带等）的准备工作；雷雨期间及时组织排涝。

      - 防雷击现场处置措施

- 安全科负责于每年两次联系专业检测单位对公司进行防雷检测，并对检测发现问题进行及时整改。

- 安全科负责于每年6月份前（雷雨季节前）、10月份前（雷雨季节后）对公司电器接地、静电跨接、电器绝缘检测情况进行全面检查，发现问题及时整改。

- 雷雨天气禁止登罐、登高。

- 雷电现象可能持续发生时，应停止装卸货物作业，具体由生产部（夜间为值班监督）酌情发布指令，必要时下令切断电源（应急电源除外）或组织员工撤离露天作业现场。

      - 防高温现场处置措施

- 高温季节（通常为每年6月22日-9月21日，气温超过30℃）前，各部门提前做好防暑降温工作，采取适当的避高温措施：

  - 及时发放防暑降温用品、消暑饮料，准备好防暑降温药品；

  - 合理安排作息时间；

- 出现持续高温天气时（持续3天以上气温超过35℃或当日气温达到37℃以上）

应进一步加强防暑降温工作：

  - 装卸作业前对提货车辆进行喷淋降温；

  - 另行调整作息时间。

- 如员工发生中暑应立即采取以下措施：

  - 迅速将病人移到阴凉通风地方，解开衣扣、平卧休息。

  - 用冷水毛巾敷头部，或用30%酒精擦身降温。

  - 给服淡盐水或清凉饮料。清醒者也可服人丹、绿豆汤等。

  - 昏迷者针刺人中或即送医院。

      - 防冰冻现场处置措施

- 冰冻季节前，生产部负责对室外的生活设施、生产设施提前做好防冻保暖工作，防止设施冻裂。

- 冰冻天气时，登罐、登高作业必须经部门主管批准，并落实安全防护措施。

      - 防地震现场处置措施

- 接到上级发布的避震通知后，公司应急指挥中心应提前组织对所有房屋、建筑物等进行全面检查，对薄弱环节进行加固。提前停止一切作业，切断电源，及时组织公司员工进行避震疏散。

- 突发性地震发生时，立即停止一切作业，切断电源，及时组织员工进行避震疏散。

      - 防雪灾现场处置措施

接到上级发布的雪灾天气指示或通知后，公司应急领导小组全面安排各项防雪灾工作，执行防雪灾措施。

- 公司各部门加强对公司辖区內房屋、建筑物的安全性进行全面检查，对建筑设施承压薄弱环节进行加固，落实各项防范措施。

- 雪灾天气前，生产部负责对生活设施、生产设施提前做好防冻保暖工作，防止设施冻裂。

- 雪灾天气时，公司停止装卸作业。

- 雪灾天气时，原则禁止登高作业，如必须进行作业的，应经主要负责人批准并落实安全防护措施。

- 雪灾天气时，综合办公室负责落实公司车辆行驶安全的应急措施，对驾驶员做好安全教育，车辆低速行驶，必要时给车辆绑加防滑链等防滑设施。安排好公司员工的上下班防滑安全宣传教育工作。

      - 防淹溺现场处置措施

- 迅速将淹溺者救出水面救护者应镇静，尽可能脱去衣裤，尤其要脱去鞋靴，迅速游到淹溺者附近。抢救者在淹溺者后面，一手托着他的头或颈，将面部拖出水面，或抓住腋窝仰游，将淹溺者救上岸。

- 保持呼吸道通畅立即清除口鼻中的污泥、杂草，有义齿者取出义齿，并将舌拉出，对牙关紧闭者，可先捏住两侧颊肌然后再用力将口启开，松解领口和紧裹的内衣和腰带等，确保呼吸道通畅。

- 倒水处理可选用以下方法迅速倒出淹溺者呼吸道和胃内积水：膝顶法，急救者取半蹲位，一腿跪地，另一腿屈膝，将淹溺者腹部横置于救护者屈膝的大腿上，使头部下垂，并用手按压其背部，使呼吸道及消化道内的水倒出来。肩顶法，急救者抱住淹溺者的双腿，将其腹部放在急救者的肩部，使淹溺者头胸下垂，急救者快步奔跑，使积水倒出。抱腹法，急救者从溺水者背后双手抱住其腰腹部，使淹溺者背部在上，头胸部下垂，摇晃淹溺者，以利倒水。注意，切忌倒水时间过长，以免影响心肺复苏的进行；倒水时注意使淹溺者头胸部保持下垂位置，以利积水流出。

- 心肺复苏。如心跳、呼吸停止者，应迅速进行心肺复苏。

- 迅速转送医院，途中不中断救护。

  - 高温烫伤处置措施

    - 事故风险分析

- 事故类型：

（1）生产过程中，输送蒸汽的设备、管道若未经有专业资质单位设计、安装，安全附件(安全阀、压力表等)不全或失效，会造成人员伤亡和财产损失。

（2）若未定期检查或巡查，管线、阀门、法兰、焊接等连接泄漏，有可能造成人员烫伤及火灾等事故。

（3）蒸汽管道，未保温防护或保温防护脱落，人员触及高温管线，可能发生烫伤事故。

- 事故发生的区域及地点：所有涉及高温设备的生产车间等设备现场。

- 危害程度分析

造成我公司员工烫伤、死亡，给相关人员家庭造成严重伤害。同时，严重破坏企业正常的生产经营秩序，对企业健康发展、社会和谐稳定造成严重危害。

    - 应急指挥机构及职责

      - 应急组织机构

本公司成立了应急救援指挥领导小组，总指挥龙进峰，副总指挥高伟，组员：陈贵潮、吴义军、王娟、王雪金、丁红桂、  裴成岳、杨小红。

总指挥全权负责公司应急救援工作的组织和指挥。总指挥全权负责公司应急救援工作的组织和指挥。当总指挥不在公司，副总指挥代理现场总指挥。

领导小组的下设办公室，办公地点在安全科，负责其日常工作。领导小组设立七个职能小组，分别为：抢险灭火组、工艺设备处置组、疏散警戒组、救护医护组、后勤保障组、通讯联络组、善后处理组。

详见综合预案1.3.1。

      - 职责

指挥机构及职责详见：综合预案1.3.2。

    - 处置程序

      - 信息报告

发生生产安全事故后，事故现场发现者为事故报告的第一责任人，应当立即拨打公司24h应急值守电话（0515-89711572），报告事故发生部门的概况，事故发生的时间、地点以及事故性质、危险程度，事故的简要经过，事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失，已采取的措施等。

应急值守人员为事故报告本公司主要（或相关）负责人的第一责任人，应当立即将事故情况报告本公司主要负责人。

本公司主要（或相关）负责人应当根据事故险情启动相应级别的应急救援预案。

指挥部根据事态情况通过电话或便携式喊话器向工厂内部发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。

    - 响应程序

响应程序按过程分为接警、响应级别确定、应急启动、救援行动、应急恢复和应急结束等几个过程。

发生事故后，公司应急指挥部接到警情后根据事故的大小和发展态势迅速做出响应级别的判断，按照事故险情级别分级启动预案。

    - 处置措施

- 发生烧伤烫伤事故时，事故现场的其他作业人员，应及时将现场情况报告主管领导，主管领导应及时报告领导小组，同时将情况报告应急管理部门。事故现场的其他作业人员也可直接报告领导小组，同时将情况报告当地管理部门。

- 当发生烧伤烫伤事件后，现场人员应及时将烧伤烫伤人员脱离危险区域，同时向应急日常管理办公室汇报，办公室人员接到通知后，迅速向应急领导小组组长汇报由应急领导小组组长根据事故情况宣布启动相应级别预案，并及时向公司汇报。

- 烫伤的急救主要包括降温及保护患处。如果烧伤后皮肤尚完整，应尽快使局部降温。如将其置于水龙头下冲洗，这样会带走局部组织热星并减少进步损害。

  - 如果患者烧伤处已经起了水疤，应该保护局部或降温。用干净的水冲洗患处时，注意不要刺破或攘破水意以防止感染。若伤处肿胀，应去掉饰物，连续用冷水冲洗伤处，然后用不带钻性的敷料或潮湿的、最好是消毒垫子轻覆水疱之上，除非水疱很小，否则定要将患者送往医院。

  - 如果患者的衣服和患处有黏连时，应该用剪刀将思处周围的衣服剪开，尽可能让患处显露出来，用清洁的纱布轻轻覆盖。

  - 对于火烧伤如果衣服着火应注意不能跑动以免赐起火焰。用大毯子，衣服、抹布或类似物覆盖大火。当衣服已经烧看时，应将衣服脱去，但要留下与身体黏着的部分。用朝湿被单或类似物将伤者包裹，送医院检查如果皮肤已经烧坏，要用干净的垫子覆盖其日以保护伤处，减少感染危险，如果患者烧伤的程度十分严重，有些皮肤已经出现炭化的迹象，不要触动患处，以免因处理过多，造成患处的二次损伤。

- 后期处置

现场作业人员应配合医疗人员做好受伤人员的紧急救护工作，应急办公室人员应做好现场的保护、拍照、事故调查等善后工作。

  - 受限空间专项处置措施

    - 事故风险分析

- 事故类型：

若未按照特殊作业审批程序，违规进入受限空间；未对作业现场进行可燃/有毒物质浓度检测；受限空间作业现场无监护人员等其他原因易发生窒息、中毒事故。

- 事故发生的区域及地点:所有涉及如釜、槽、污水池、沟、井等封闭、半封闭设备、设施及场所。

- 危害程度分析

造成我公司员工发生窒息、中毒、死亡，给相关人员家庭造成严重伤害。同时，严重破坏企业正常的生产经营秩序，对企业健康发展、社会和谐稳定造成严重危害。

    - 应急指挥机构及职责

      - 应急组织机构

本公司成立了应急救援指挥领导小组，总指挥龙进峰，副总指挥高伟，组员：陈贵潮、吴义军、王娟、王雪金、丁红桂、  裴成岳、杨小红。

总指挥全权负责公司应急救援工作的组织和指挥。总指挥全权负责公司应急救援工作的组织和指挥。当总指挥不在公司，副总指挥代理现场总指挥。

领导小组的下设办公室，办公地点在安全科，负责其日常工作。领导小组设立七个职能小组，分别为：抢险灭火组、工艺设备处置组、疏散警戒组、救护医护组、后勤保障组、通讯联络组、善后处理组。

详见综合预案1.3.1。

      - 职责

指挥机构及职责详见：综合预案1.3.2。

    - 处置程序

      - 信息报告

发生生产安全事故后，事故现场发现者为事故报告的第一责任人，应当立即拨打公司24h应急值守电话（0515-89711572），报告事故发生部门的概况，事故发生的时间、地点以及事故性质、危险程度，事故的简要经过，事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失，已采取的措施等。

应急值守人员为事故报告本公司主要（或相关）负责人的第一责任人，应当立即将事故情况报告本公司主要负责人。

本公司主要（或相关）负责人应当根据事故险情启动相应级别的应急救援预案。

指挥部根据事态情况通过电话或便携式喊话器向工厂内部发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。

    - 响应程序

响应程序按过程分为接警、响应级别确定、应急启动、救援行动、应急恢复和应急结束等几个过程。

发生事故后，公司应急指挥部接到警情后根据事故的大小和发展态势迅速做出响应级别的判断，按照事故险情级别分级启动预案。

    - 处置措施

- 中毒处置措施

  - 经呼吸道中毒时，应迅速离开现场，到新鲜空气流通的地方。

  - 经皮肤中毒时，必须用大量清洁自来水洗涤。

  - 眼、耳、鼻、咽喉粘损伤，引起各种刺激症状者，须分别轻重，先用清水冲洗，然后由医生处理。

- 缺氧窒息急救措施

  - 迅速撤离现场，将窒息者移动到新鲜空气流通处。

  - 视情况对窒息者供氧，或进行工工呼吸等，严重者速送医院处理。

- 现场救护人员注意事项

  - 佩戴呼吸器，一旦感到呼吸不适时，迅速撤离现场，呼吸新印空气，同时检查呼吸器问题有刘埂换合格呼吸器。

  - 充分自用救援器材，不得冒险蛮干。

  - 对所有中毒、窒息事故休克者，不管情况如何，都必须从发现开始持续进行心肺复苏抢救。

  - 作业过程保持连续监测，有毒有害气体浓度超标时，立即撤离所有人员。

  - 进行心肺复苏救治时，必须注意中毒、窒息者姿势的正确性，操作时不能用车过大或频率过快。

  - 进行人工呼吸前，施救者应注意首先消除中毒、窒息者口中的异物，方可进行下一步操作。

# 现场处置方案

  - 事故风险分析

可能发生的事故及其风险分析见表3-1

表 3-17  可能造成爆炸、火灾、中毒、灼烫事故的危险、有害因素分布

| 序号 | 生产品种 | 工艺操作及部位 | 涉及物料 | 危险与有害因素 | 引起危险和危害的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颜料红170-2 | 重氮桶 | 4-氨基苯甲酰胺 | 腐蚀 | 泄漏、操作不当 |
|  |  |  | 盐酸 | 中毒、腐蚀、灼伤 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 亚硝酸钠 | 中毒、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 一氧化氮、二氧化氮 | 中毒 | 泄漏、操作不当 |
|  |  | 偶合桶 | 色酚AS-PH钠盐 | 腐蚀 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 液碱 | 腐蚀 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  | 颜料黄83 | 重氮桶 | 3,3-二氯联苯胺 | 火灾、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 盐酸 | 中毒、腐蚀、灼伤 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 亚硝酸钠 | 中毒、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 一氧化氮、二氧化氮 | 中毒 | 泄漏、操作不当 |
|  |  | 偶合桶 | 4-氯-2,5-二甲氧基乙酰基乙酰苯胺 | 火灾、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 乙酸 | 火灾、爆炸、中毒 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 氯化氢 | 中毒、腐蚀、灼伤 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  | 颜料黄150 | 重氮桶 | 对甲苯磺酰肼 | 火灾、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 盐酸 | 中毒、腐蚀、灼伤 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 亚硝酸钠 | 中毒、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  | 偶合桶 | 巴比妥酸 | 火灾、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 氯化氢 | 中毒、火灾、爆炸 | 泄漏、操作不当 |
|  | 料红170-1 | 重氮桶 | 4-氨基苯甲酰胺 | 火灾、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 盐酸 | 中毒、腐蚀、灼伤 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 亚硝酸钠 | 中毒、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 一氧化氮、二氧化氮 | 中毒 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  | 偶合桶 | 色酚AS-PH钠盐 | 火灾、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  | 颜料红146 | 重氮桶 | 红色基KD | 火灾、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 盐酸 | 中毒、腐蚀、灼伤 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 亚硝酸钠 | 中毒、爆炸 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 一氧化氮、二氧化氮 | 中毒 | 泄漏、操作不当 |
|  |  | 偶合桶 | 色酚AS-LC | 灼伤、腐蚀 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 液碱 | 腐蚀 | 泄漏、满溢、操作不当 |
|  |  |  | 氯化氢 | 中毒、火灾、爆炸 | 泄漏、操作不当 |
|  | 颜料黄191 | 盐酸高位槽 | 盐酸 | 中毒、灼伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 液碱高位槽 | 液碱 | 灼伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 重氮桶 | 2-氨基-4-氯-5-甲基苯磺酸、液碱、盐酸、亚硝酸钠、冰块、重氮盐、氯化钠 | 中毒、灼伤 | 泄漏、超温、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 偶合桶 | 1-(3'-磺酸基)-3-甲基-5吡唑酮、重氮盐、偶合中间体、颜料黄191、氯化钠、氯化氢、颜料黄191、 | 中毒、灼伤、冻伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 偶合桶 | 1-(3'-磺酸基)-3-甲基-5吡唑酮、重氮盐、中间体1、偶合中间体、颜料黄191、氯化钠、氯化氢 | 中毒、灼伤、冻伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 偶合组分桶 | 1-(3'-磺酸基)-3-甲基-5吡唑酮、液碱 | 中毒、灼伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 隔膜压滤机 | 颜料黄191 | 机械伤害 | 操作不当、防护不当 |
|  | 颜料黄74 | 重氮桶 | 2-氨基-4-氯-5-甲基苯磺酸、液碱、盐酸、亚硝酸钠、冰块、重氮盐、氯化钠 | 中毒、灼伤、冻伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 偶合组分桶 | 1-(3'-磺酸基)-3-甲基-5吡唑酮、液碱 | 中毒、灼伤、冻伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 偶合桶 | 重氮盐、氯化钙、颜料黄74、氯化钠、氯化氢 | 中毒、灼伤 | 泄漏、超温、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 盐酸高位槽 | 盐酸 | 中毒、灼伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 液碱高位槽 | 液碱 | 中毒、灼伤 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 隔膜压滤机 | 颜料黄74 | 机械伤害 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  | 颜料黄139 | 缩合桶 | 1-氨基-3-亚氨基异吲哚啉、巴比妥酸、颜料黄139，氨气 | 中毒 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 隔膜压滤机 | 颜料黄139 | 机械伤害 | 泄漏、外溢、设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  | 混拼车间 | 粉碎机 | 颜料黄74、颜料黄139、颜料黄191 | 火灾、粉尘爆炸 | 设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  |  | 混拼桶 | 颜料黄74、颜料黄139、颜料黄191 | 火灾、粉尘爆炸 | 设备设施缺陷、操作不当、防护不当 |
|  | 公用工程 | 空压机 | 压缩空气 | 物理爆炸、机械伤害、触电 | 超压、防护不当 |
|  |  | 制冰机 | 致冷剂 | 物理爆炸、机械伤害、触电 | 超压、防护不当 |
|  |  | 尾气吸收 | 废气 | 中毒、机械伤害 | 泄漏 |

表 3-18  可能造成作业人员伤亡的其它危险、有害因素及其分布

| 序号 | 场所(部位) | 危险、有害因素 | 危险、有害性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产装置区 | 1、栏杆缺损或栏杆高度不符合要求； 2、楼梯、平台、扶手腐蚀，强度不够； 3、登高作业时未采取安全措施、未正确穿戴劳动防护用品。 | 高处坠落 |
|  |  | 1、机械旋转或传动部位缺少防护罩； 2、设备边缘锋锐处无防护。 | 机械伤害 |
|  |  | 1、工具物体等上下抛掷； 2、“三违”即违章作业、违章指挥、违反劳动纪律； 3、未戴安全帽； 4、转动物体脱落。 | 物体打击 |
|  |  | 输送泵、搅拌器等发出的噪声。 | 听力损坏 |
|  |  | 高温的设备、管道未保温； 高温的物料泄漏。 | 烫伤 |
|  |  | 1、电气设备漏电； 2、电器、电线的安全距离不够； 3、绝缘老化、损坏； 4、使用不符合要求的电动工具； 5、电气设备缺少屏护、遮拦、护网、警示标志、消除静电装置。 | 触电 |
| 2 | 空压机、冷冻机 | 机械旋转处缺少防护罩。 | 机械伤害 |
|  |  | 1、工具物体等上下抛掷； 2、“三违”即违章作业、违章指挥、违反劳动纪律； 3、转动物体脱落。 | 物体打击 |
|  |  | 空压机、冷冻机等发出的噪声。 | 听力损坏 |
|  |  | 1、低温的设备管道未保温或保温层损坏未及时修复、防护不当。 | 冻伤 |
| 3 | 配电间 | 1、电气设备漏电； 2、电器、电线的安全距离不够； 3、绝缘老化、损坏； 4、使用不符合要求的电动工具； 5、电气设备缺少屏护、遮拦、护网、警示标志、消除静电装置。 | 触电 |
| 4 | 循环冷却水池 | 循环冷却水池无防护栏或防护栏不符合要求。有机物积聚。 | 淹溺 |

  - 应急工作职责

    - 应急自救组织

各生产车间成立应急自救小组，车间主任担任组长，班组长任副组长，组员为各岗位操作人员。

    - 应急工作职责

      - 组长职责

- 负责本车间岗位应急处置方案编写的组织和应急处置的指挥工作。

- 负责本车间岗位应急物资的检查和管理工作，确保完好有效；

- 组织实施本车间岗位应急处置的演练。

- 组织车间员工学习应急处置方案，及时总结事故经验及教训。

      - 组员职责

- 认真学习岗位操作规程并严格执行。

- 接受应急培训，熟悉应急预案，明确应急职责，确保具备应急技能；

- 积极参加应急处置演练，熟练掌握应急处置方案。

- 服从应急处置的统一指挥，积极主动地参加救援行动。

- 负有应急物资、设备设施的维护保养职责。

  - 应急处置程序

- 事故发生后，第一发现人应对事故进行初步判定，在进行应急处置的同时，还应向应急自救小组报警，报警内容包括事故的类型、发生的时间、地点、部位、事故物质的种类和数量等情况。

- 自救小组接到报警后应立即赶到事故现场，进行应急处置和救援。

- 自救小组根据事故的可控性和自救能力，判定是否需要启动公司应急救援预案。

- 遇到险情时，公司生产现场带班人员、班组长和调度人员有权在第一时间下达停产、撤人命令。

  - 事故现场应急处置措施

根据公司风险评价报告中辨识出来的危险岗位，主要有重氮化反应、偶合反应、制冰、配送电、危险化学品仓库重点作业岗位，存在的风险主要有危险化学品泄漏、火灾、爆炸、中毒、触电、及停电、停水、停汽等。

    - 化学品泄漏事故现场应急处置措施

- 进入泄漏现场进行处理

  - 进入现场救援人员必须配备需要的个人防护器具。

  - 如果泄漏物是易燃易爆的，事故中心应严禁火种、切断电源、禁止车辆进入，立即在边界设置警戒线。根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离。

  - 如果泄漏物是有毒的，应使用专用防护服、隔绝式空气面具。未能能在现场上能正确使用和适应，平时应进行严格的适应性训练。立即在事故中心区边界设置警戒线。根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离。

  - 应急处理时严禁单独行动，要有监扩人，必要时用水枪、水炮掩扩。

- 泄漏源控制

  - 关闭阀门、停止作业或改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行等。

  - 堵漏。采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。

- 泄漏物处理

  - 围堤堵截：筑堤堵截泄漏液体或者引流到安全地点。

  - 稀释与覆盖：向有害物蒸汽云喷射雾状水，加速气体向高空扩散。对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

  - 收容（集）：对于大型泄漏，可选择用隔膜泵将泄露出的物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。

  - 废弃：将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排污污水系统处理。

    - 火灾事故现场应急处置措施

- 先控制，后消灭。针对危险化学品火灾的火势发展蔓延快和燃烧面积大的特点，积极采取统一措施、以快治快；堵截火势、防止蔓延；重点突破、排除险情；分割包围、速战速决的灭火战术。

- 扑救人员应占领上风或侧风阵地。

- 进行火情侦查、火灾扑救、火灾疏散人员应有针对性的采取自我防护措施。如佩戴放扩面具，穿戴专用防护服等。

- 应迅速查明燃烧范围、燃烧物品及其周围物品的品名和主要危险特性、火灾蔓延的主要途径，燃烧的危险化学品及燃烧产物是否有毒。

- 正确选择最适合的灭火剂和灭火方法。火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。

- 对有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退。（撤退信号应格外醒目，能使现场所有人员都能看到或听到，并应经常演练）。

- 火灾扑灭后，仍然要派人监护现场，消灭余火。起火单位应当保护现场，接受事故调查，协助公安消防监督部门和上级安全管理部门调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾责任，未经公安监督部门和上级安全监督管理部门的同意，不得擅自清理火灾现场。

    - 易燃液体火灾事故处置措施

易燃液体通常也是贮存在容器内或用管道输送的。与气体不同的是，液体容器有的密闭，有的敞开，一般都是常压，只有反应锅（炉、釜）及输送管道内的液体压力较高。液体不管是否着火，若果发生泄漏或溢出，都将顺着地面流淌或水面飘散，而且，易燃液体还有比重和水溶性等涉及能否用水和普通泡沫扑救的问题以及危险性很大的沸溢和喷溅问题。

- 首先应切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。如有液体流淌时，应筑堤（或用围油栏）拦截飘散流淌的易燃液体或挖沟导流。

- 及时了解和掌握着火液体的品名、比重、水溶性以及有无毒害、腐蚀、沸溢、喷溅等危险性，以采取相应的灭火和防护措施。

- 对面积较大的流淌火灾，应准备判断着火面积。

大面积（＞50㎡）液体火灾则必须根据其相对密度（比重）、水溶性和燃烧面积大小，选择正确的灭火剂扑救。

比水重又不溶于水的液体起火时可用水扑救，水能覆盖在液面上灭火。用泡沫也有效。用干粉扑救，灭火效果要视燃烧面积大小和燃烧条件而定。

- 扑救毒害性、腐蚀性或燃烧产物毒害性较强的易燃液体火灾，扑救人员必须佩戴防护面具，采取防护措施。对特殊物品的火灾，应使用专用防护服。考虑到过滤式防毒面具防毒范围的局限性，在扑救毒害品火灾时应尽量使用隔绝式空气面具。为了在火场上能正确使用和适应，平时应进行严格的适应性训练。

- 遇易燃液体管道泄漏着火，在切断蔓延方向并把火势限制在上定范围的同时，对输送管道应设法找到并关闭进、出阀门，如果管道阀门已损坏泄漏，应迅速准备好堵漏材料，然后先用泡沫、干粉、二氧化碳或雾状水等扑灭地上的；流淌火焰；为堵漏扫清障碍，其次再扑灭泄漏口的火焰，并迅速采取泄漏措施。与气体堵漏不同的是，液体一次堵漏失败，可连续堵几次，只要用泡沫覆盖地面，并堵住液体流淌和控制好周围着火源。

    - 化学品中毒事故现场应急处置措施

- 医疗救护人员在接到报警后，应根据危险化学品的特性、现场状况及中毒病人症状，在自身有良好防护的条件下，立即按现场指挥部指令，开展救护工作。

- 在开展危险化学品事故救援期间，如现场任何人出现中毒的可疑迹象或症状，应立即停止工作，进行紧急治疗，并视病情需要尽快护送到医院请医生诊治。对于特殊材料，应请专业化工职防所进行医疗监护。

- 医疗救护人员在中毒急救时，应按病人接触化学品的中毒途径进行治疗（应急处理）。其要点是：若皮肤接触，因立即脱去被污染的衣服和鞋，马上用大量的水冲掉皮肤上的化学品，至少冲洗15分钟以上，若仍粘有化学物品的痕迹，再继续冲洗15分钟；若有化学品灼伤情况，按化学灼伤治疗要求进行治疗；若眼睛接触化学品，用大量水轻轻冲出眼睛中的化学品，冲洗时眼睛应保持睁开，冲洗需彻底，时间15分钟以上，并用钟表计时；如对化学品是否已被冲洗干净怀有疑问的话，再复冲洗15分钟，并及时送医院诊治。若病人为吸附性中毒，应立即将病人从污染的空气中转移到新鲜空气处，抢救时抢救人员应佩戴自给式呼吸器；检查病人是否在呼吸，以及有无脉搏，如无呼吸，应立即进行人工呼吸；若无脉搏，需进行心脏按摩；病情恶化者，应及时送医院整治；若病人为摄入中毒，视摄入化学品是否为腐蚀品决定是否可采用催吐法。神志不清时，不要给病人口服任何东西，如无呼吸，予以人工呼吸，并及时送医院医治。在所有情况下，应使其保暖直至复原。

    - 出现重大泄漏、火灾事故现场处置措施

- 救援的原则是：先救人、后救物。发生事故，遇到险情时，公司生产现场带班人员、班组长、和调度人员有权在第一时间下达停产、撤人命令。

- 救援的顺序依次是：切断事故源，控制事故，避免扩散；转移伤员，疏散周围人员；转移贵重仪器仪表、设备部件。参加抢险、救援的人员要少而精，以满足抢险、救援工作的展开为标准，应急处理人员严禁单独行动，要有监护人。

- 切断一切电源，熄灭一切火种。采取各种有效措施处理，并立即用备用的灭火器进行扑救。尽一切可能关闭各控制阀门，防止事故扩大。

- 设立警戒区，禁止各种机动和非机动车辆、行人通行，并在下风方向设立大范围警戒区。

- 急救报警119、110，非本单位人员迅速撤离现场。

- 急报公司值班室、当地政府、当地应急管理局、环保局等相关职能部门。

- 将人员和物资疏散到安全地带。注意保护好事故现场，便于事故调查。

    - 事故扩大后的处置措施

事故可能扩大后，对厂区和周边地区造成威胁时，应立即向总指挥和副总指挥报告，并及时调度有关岗位的开停车或全厂紧急停车，总指挥根据事故的严重程度决定是否需要社会性救援，如需社会性救援，指挥部要立即向上级有关部门和友邻单位提出救援请求，将事故通报政府有关部门，社会救援队伍到达时，要派专人联络、引导，并告之安全事项以确保社会救援人员的安全。

    - 受伤人员现场救护、救治应急处置措施

- 事故发生后，应争分夺秒将受伤人员转移到第一救护现场进行救护，同时向附近的医院、120报警请求救援。

- 受伤人员送医院救治应视受伤人员数量、伤势危急情况、医院救护车辆到达情况选择送达哪家医院以及入院前受伤人员的安排。

- 危险化学品的皮肤接触、眼睛接触、吸入、食入、处置方案见物质危险性分析中应急处理措施。

- 由医疗救护组组长带领本组成员将受伤人员按中毒、灼伤、烫伤进行分类，先简单救护，然后按轻重将日益报告给县医院医护人员。

- 依检伤结果对患者进行分类现场紧急抢救方案

将患者移到空气新鲜处，呼吸停止应做人工呼吸（注意：发现有肺水肿者，不准做人工呼吸），呼吸困难应输氧，用大量水冲洗患外，但不能冲洗冻伤处，脱掉污染的衣服，迅速给予治疗护理。

- 接触者医学观察方案

极据患者的具体情况，确定患者的救治方案，主要包括中毒、灼伤、烧伤、机械伤害、触电后的观察。

  - 中毒：中毒较轻者，将患者移到空气新鲜处，同时给患者服用解毒药；中毒较深者，立即转移到医院救治。

  - 灼伤：对化学物质的灼伤一般为酸碱灼伤，对于酸类的灼伤应先用大量的水冲洗，然后再用5％的碳酸氢的溶液冲洗；对于碱类腐蚀性物质的灼伤，首先用大量的温水冲洗，然后再用5％的医用醋酸冲洗。

如灼伤面积较大则采用上述方法后，再立即送医院治疗。

  - 烧伤：患者发生烧伤后，对伤口采用鸡蛋清或其它的食用、医用油类进行涂敷，以保护皮肤的粘膜，严禁用水冲洗被烧伤的皮肤。如烧伤面积较大则采用上述方法后，再立即送医院治疗。

  - 机械伤害：伤势较轻者，经厂医救治，包扎好伤口，同时涂消毒药水，服用消炎药；伤势较重者，先包扎好伤口，吃止血药立即送往医院救治。

  - 触电：让触电者平躺，对患者采用心肺复苏的方法。如采用心胸按压、人工呼吸等方法进行抢救。如伤情较重者应立即送医院治疗。

    - 触电事故急救应急处置措施

发生人员触电事故后，抢救人员应首先切断电源。可采用干燥木棍等绝缘体挑开电线，切不可直接用手拉触电人员或电线、电导体。

当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速组织现场救护工作。要视触电者身体状况，确定护理和抢救方法。

人触电后不一定会立即死亡，出现神经麻痹、呼吸中断、以及停跳等症状，外表上呈现昏迷的状态，此时要看作是假死状态，如现场抢救及时，方法得当，人是可以获救的，现场急救对抢救触电者是非常重要的。有资料表明，触电1分钟抢救的90%有良好效果；触电后12分钟的，救活的可能性就很小。这说明抢救时间是个重要因素。因此要对员工进行触电急救常识的宣传教育。

- 救护方法

  - 触电者神志清醒，但有些心慌、四肢发麻、全身无力或触电者在触电过程中曾一度昏迷，但已清醒，应让触电者安静休息、不要走动，严密观察，必要时送医院诊治。

  - 触电者已经失去知觉，但心脏还在跳动、还有呼吸，应使触电者在空气清新的地方舒适、安静地平躺，解开妨碍呼吸的衣扣、腰带。如果天气寒冷要注意保持体温，并迅速请医生到现场救治。

  - 如果触电者失去知觉，呼吸停止，但心脏还在跳动，应立即进行口对口（鼻）人工呼吸，并迅速请医生到现场救治。

  - 如果触电者呼吸和心脑跳动完全停止，应立即进行口对口（鼻）人工呼吸和胸外以及按压急救，并迅速请医生到现场救治。

- 抢救过程中注意事项

  - 在进行人工呼吸和急救前，应迅速将触电者衣扣、腰带、领带等解开，清除口腔内假牙、异物、粘液等，保持呼吸通畅。

  - 不要使触电者直接躺在潮湿或冰冷地面上急救。

  - 人工呼吸和急救应连续进行，换人时节奏要一致。如果触电者有微弱自主呼吸时，人工呼吸还要继续进行，但应和触电者的自主呼吸节奏一致，直到呼吸正常为止。

  - 对触电者的抢救要坚持进行。发现瞳孔放大、身体僵硬、出现尸斑应经医生诊断，确认死亡方可停止抢救。

    - 烧伤急救应急处置措施

一灭、二查、三防、四包、五送。

- 一灭：就是采取各种有效措施灭火，让伤员尽快脱离热源，尽量缩短烧伤时间，对已灭火而未脱去的衣服，务必仔细检查。对失去知觉的重伤员要特别注意。

- 二查：就是检查全身状况和有无合并损伤。烧伤一眼可见，但不能只顾烧伤而忽视其它损伤。否则会给伤员带来更大的痛苦，甚至危及生命。对爆炸冲击烧伤的伤员，应注意有无颅脑损伤，胸腹腔内脏损伤和呼吸道烧伤和中毒症状。

- 三防：就是防休克、防窒息、防创面感染。

- 四包：就是用干净的衣服把伤员包裹起来，防止再次污染，除化学烧伤可用大量流动清水持续冲洗外，对创面一般不做处理，尽量不弄破水泡，保护表皮。

- 五送：就是迅速离开现场，把重伤员送往医院。

    - 停电应急处置措施

- 配电房值班人员应立即向值班人员报告，并查明停电原因。

- 调度室接到停电报告，立即通知有关生产车间，做好紧急停车准备。

- 生产车间接到紧急停车通知后，立即通知各工段、班组，进行紧急停车处理。

- 关闭蒸汽总阀停止供汽、限压。

- 生产车间要立即停止加料、停止升温，并注意温度、压力的变化，打开放空口，必要时进行减压、降温，随时准备紧急排放，防止跑料、的发生。

- 通知送电时，做好开车前设备检查，排除隐患后进入正常生产。

    - 停水应急处置措施

- 水泵房值班人员发现停水时，立即向值班人员报告。

- 水泵房相关人员检查了解停水原因。

- 生产车间做好紧急停车处理，类同停电处理办法进行。

- 恢复供水时，做好设备检查，排除隐患后进入正常生产。

    - 停汽应急处置措施

- 发现紧急停汽立即向生技部报告。

- 检查了解停汽原因。

- 生产车间做好紧急停车处理，由于停汽后加热反应装置温度下降，应采取相应措施，防止物料凝结在设备或管道中，导致事故的发生。

- 恢复供汽时，做好设备、管道的检查，排除隐患后正常开车。

  - 本公司应急救援有关人员联系电话

- 内部报警电话：0515-89711572

- 指挥部成员通信信息表

| 序号 | 指挥职务 | 姓名 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总指挥 | 龙进峰 | 15867193329 |  |
| 2 | 副总指挥 | 高 伟 | 18868761288 |  |
| 3 | 抢险救火组组长 | 裴成岳 | 13815520228 |  |
| 4 | 工艺设备处置组组长 | 丁红桂 | 15861031291 |  |
| 5 | 疏散警戒组组长 | 吴义军 | 18261226288 |  |
| 6 | 救护医护组组长 | 杨小红 | 18761285395 |  |
| 7 | 后勤保障组组长 | 王 娟 | 18914655003 |  |
| 8 | 通讯联络组组长 | 冯 敏 | 15061648591 |  |
| 9 | 善后处置组组长 | 陈贵潮 | 13777461342 |  |

事故发生时，事故发现人应立即用电话或手机向车间主任或部门主管报告，报告的内容包括事故类型、事故发生的时间、地点、采取的应急措施、人员伤亡情况及现场恢复情况等。

  - 注意事项

    - 佩戴个人防护器具方面的注意事项

- 在岗人员平时应认真操作，熟悉工作环境，掌握毒物属性及防护常识，以便事故发生时能迅速把事故消灭在萌芽状态中，同时做好自身防护，并立即将事故情况迅速向上汇报。

- 当班班长和值班人员在事故发生时，应立即组织处理事故和人员救护。

- 事故发生后，机修人员、电工等有义务携带工具、防护用品、材料，进入事故点抢修。

- 车间管理人员、车间主要领导负责指挥事故的，若其不在，其它管理人员有义务负责组织和参加事故抢险和人员救护。

- 车间其它人员有义务参加事故抢救和人员救护。

- 所有参加应急救援抢险人员除按规定正确穿戴个人劳动防护用品（用具）外，必须根据现场事故类别和抢险救险需要，穿戴必要的防护用品，如：耐酸碱工作服、耐酸碱手套、防静电工作服、工作鞋、正压式呼吸面具等等，严禁不明事故介质和事故类别情况下，盲目冒险蛮干。

    - 使用抢险救援器材方面的注意事项

- 抢救人员穿戴如适用护品、器材、工具。抢修时，首先关断物料泄漏源，抢修时，不许敲击、碰撞，站在上风侧，不要碰破标尺等附件。

- 大量的有毒品泄漏时，要及时吸收、掩埋，挖沟疏导或设临时围堤，特别注意不使其波及厂外。

    - 采取救援对策或措施方面的注意事项

- 抢救之前救援人员应确保受伤者所在环境是安全的，在急救处理时要避免患者进一步受伤。

- 将患者迅速脱离现场到空气新鲜处。

- 吸收困难时给予吸氧，呼吸停止时立即进行人工呼吸，心脏聚停应立即进行心脏按摩。

- 皮肤污染时，脱去污染衣服，及时、反复用流动清水冲洗，尤其对五官的清洗。

- 烧伤灼伤时，应迅速将患者衣服脱去，用流动清水冲洗降温，用清洁带覆盖伤面，避免伤面感染，不要任意把水泡弄破，患者口渴时可适量饮水或喝含盐饮料。

- 患者经现场处理后，应迅速护送到医院救治。

- 现场救护由救护组负责，包括急救车辆负责联系和调度。

    - 现场自救和互救注意事项

在自救或互救时，必须保持统一的指挥和严密的组织，严禁冒险蛮干和惊慌失措，严禁各行其是和单独行动；同时要采取防止灾区条件恶化和保障救灾人员的安全措施，特别要提高警惕，避免中毒、窒息等再生事故的发生，避免自救和互救的不协调。

    - 现场应急处置能力确认和人员安全防护注意事项

- 防止二次灾害。

- 扑救直接火的同时，要防止附近设备受热引起火灾。

- 有些情况还要特别注意，不要先将火焰扑灭，要做好关断物料源的准备工作后将火扑灭、同时关断物料源。

- 救火人员要有自我保护意识，站在上风侧，不要站在沟、池的盖板上，电线上，有倾倒危险的设施旁、管道、管架、屋、墙、柱旁，防止电器、电线有电而发生触电事故。

- 现场要安排经验丰富的老工人进行应急处置，特殊作业要落实安全防护措施，如登高作业要佩戴保险带。

    - 应急救援结束后的注意事项

应急救援结束后要对现场进行洗消，主要是消除有毒物的二次污染，以便于事故后调查、清理现场、恢复现场的安全。不应把毒物直接冲入下水系统，尽量收集或用吸收料掩埋、吸附后收集，到安全地点统一处理；或到废水处理系统处理后排放。注意自我保护，佩带防护器材、护品、防毒面具。防止建筑物、设备等倒塌。防止静电和机械火花。洗消过程注意不要破坏现场。

    - 其他需要特别警示的事项

发生突发性火灾爆炸事故或可然气体大量泄漏时，应及时疏散除应急人员以外的其他人员、外来人员和邻近居民。

启动紧急安全疏散行动的原则:

- 安全疏散行动应在应急指挥部的决策指挥下进行，由总经理负责做出决策，应急救援专业小组具体组织实施。

- 疏散行动应根据预测事故的严重程序、影响范围和天气、风向风力等因素选择事故点的上风方向和安全距离。

- 疏散应按部门、单位集中整体有序进行，不得无组织地单个行动。疏散开始和结束时都应清点人数，发现缺漏应及时查明去向和原因。

- 涉及厂外居民的安全疏散应先征得当地政府和公安部门的同意。

  - 危险化学品“应急处置卡”

表 3-19液碱应急处置卡

| 岗位名称 | 偶合 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险提示 | 危险特性： 本品不燃。遇水和水蒸汽大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。 健康危害： 有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤。误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |  |  |  |  |
| 应急处置方法 | 急救措施： 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，或用3%硼酸溶液冲洗就医。 吸入：脱离现场至空气新鲜处，必要时进行人工呼吸，就医。 食入：患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。 泄漏应急处理： 隔离泄漏污染区，周围设警告标志。建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服，不要直接接触泄漏物。 少量泄漏：用清洁的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，经稀释的废水放入废水系统。 大量泄漏：收集回收或无害处理后废弃。 操作注意事项： 建议操作人员穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物，避免产生粉尘。避免与酸类接触，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅。 |  |  |  |  |
| 注意事项 | 防护措施： 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |
| 应急联系方式 |  |  |  |  |  |
| 内部 | 公司负责人 | 安全副总经理 | 应急值守 | 车间主任 | 班长 |
|  | 15867193329 | 18261226288 | 89711572 | 15861031291 |  |
| 外部 | 报警电话 | 火警电话 | 急救电话 | 高新区应急管理局 | 县应急管理局 |
|  | 110 | 119 | 120 | 87882285 | 87238802 |

表 3-20 盐酸应急处置卡

| 风险提示 | 危险特性： 本品不燃。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。具有较强的腐蚀性。 健康危害： 接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等，眼和皮肤接触可致灼伤。长期接触，可引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急处置方法 | 急救措施： 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。 泄漏应急处理： 建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 少量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，运至废物处理场所处置。 操作注意事项： 建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类、胺类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |
| 注意事项 | 防护措施： 呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |
| 应急联系方式 |  |  |  |  |  |
| 内部 | 公司负责人 | 安全副总经理 | 应急值守 | 车间主任 | 班长 |
|  | 15867193329 | 18261226288 | 89711572 | 15861031291 |  |
| 外部 | 报警电话 | 火警电话 | 急救电话 | 高新区应急管理局 | 县应急管理局 |
|  | 110 | 119 | 120 | 87882285 | 87238802 |

表 3-21亚硝酸钠应急处置卡

| 风险提示 | 危险特性：本品助燃。 健康危害： 毒作用为麻痹血管运动中枢、呼吸中枢及周围血管；形成高铁血红蛋白。急性中毒表现为全身无力、头痛、头晕、恶心、呕吐、腹泻、胸部紧迫感以及呼吸困难；检查见皮肤粘膜明显紫绀。严重者血压下降、昏迷、死亡。 接触工人手、足部皮肤可发生损害。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急处置方法 | 急救措施： 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 泄漏应急处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。不要直接接触泄漏物。 小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。 大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 操作注意事项： 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。避免产生粉尘。避免与还原剂、活性金属粉末、酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |
| 注意事项 | 防护措施： 呼吸系统防护：空气中浓度较高时，应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要时，建议佩戴自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿胶布防毒衣。手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |
| 应急联系方式 |  |  |  |  |  |
| 内部 | 公司负责人 | 安全副总经理 | 应急值守 | 车间主任 | 班长 |
|  | 15867193329 | 18261226288 | 89711572 | 15861031291 |  |
| 外部 | 报警电话 | 火警电话 | 急救电话 | 高新区应急管理局 | 县应急管理局 |
|  | 110 | 119 | 120 | 87882285 | 87238802 |

表 3-22   2-甲氧基-4-硝基苯胺应急处置卡

| 风险提示 | 危险特性： 本品遇明火、高热可燃。其粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。受高热分解放出有毒的气体。 健康危害： 本品有毒。对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用。进入体内，可形成高铁血红蛋白而致紫绀。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急处置方法 | 急救措施： 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 泄漏应急处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。 小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。 大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 操作注意事项： 密闭操作，局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类、酸酐、酰基氯接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |
| 注意事项 | 防护措施： 呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |
| 应急联系方式 |  |  |  |  |  |
| 内部 | 公司负责人 | 安全副总经理 | 应急值守 | 车间主任 | 班长 |
|  | 15867193329 | 18261226288 | 89711572 | 15861031291 |  |
| 外部 | 报警电话 | 火警电话 | 急救电话 | 高新区应急管理局 | 县应急管理局 |
|  | 110 | 119 | 120 | 87882285 | 87238802 |

表 3-23  乙酸应急处置卡

| 岗位名称 | 偶合、稀释、储存仓库 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险提示 | 危险特性： 本品蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。爆炸下限%（V/V）：4.0；爆炸上限%（V/V）：17.0。与铬酸、过氧化钠、硝酸或其它氧化剂接触，有爆炸危险。具有腐蚀性，可致人体灼伤。 健康危害： 吸入本品蒸气对鼻、喉和呼吸道有刺激性。对眼有强烈刺激作用。皮肤接触，轻者出现红斑，重者引起化学灼伤。误服浓乙酸，口腔和消化道可产生糜烂，重者可因休克而致死。慢性影响：眼睑水肿、结膜充血、慢性咽炎和支气管炎。长期反复接触，可致皮肤干燥、脱脂和皮炎。 |  |  |  |  |
| 应急处置方法 | 急救措施： 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：用水漱口，就医。 泄漏应急处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 少量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物，回收或运至废物处理场所处置。 操作注意事项： 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防酸碱塑料工作服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |
| 注意事项 | 防护措施： 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防酸碱塑料工作服。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |
| 应急联系方式 |  |  |  |  |  |
| 内部 | 公司负责人 | 安全副总经理 | 应急值守 | 车间主任 | 当班班长 |
|  | 15867193329 | 18261226288 | 89711572 | 15861031291 |  |
| 外部 | 报警电话 | 火警电话 | 急救电话 | 高新区应急管理局 | 县应急管理局 |
|  | 110 | 119 | 120 | 87882285 | 87238802 |

- 附件

- 有关应急部门、机构或人员的联系方式

- 公司24h应急电话：0515-89711572

- 生产安全事故应急救援指挥部名单及联系电话

| 序号 | 指挥职务 | 姓名 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总指挥 | 龙进峰 | 15867193329 |  |
| 2 | 副总指挥 | 高 伟 | 18868761288 |  |
| 3 | 抢险救火组组长 | 裴成岳 | 13815520228 |  |
| 4 | 工艺设备处置组组长 | 丁红桂 | 15861031291 |  |
| 5 | 疏散警戒组组长 | 吴义军 | 18261226288 |  |
| 6 | 救护医护组组长 | 杨小红 | 18761285395 |  |
| 7 | 后勤保障组组长 | 王 娟 | 18914655003 |  |
| 8 | 通讯联络组组长 | 冯 敏 | 15061648591 |  |
| 9 | 善后处置组组长 | 陈贵潮 | 13777461342 |  |

- 外部救援联系电话

| 序号 | 外部救援单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阜宁县应急管理局 | 87238802 |
| 2 | 阜宁高新区应急管理分局 | 87882285 |
| 3 | 阜宁县生态环境局 | 87213698 |
| 5 | 阜宁县消防救援大队 | 119； 87260052 |
| 6 | 阜宁县公安局 | 110； 87212118 |
| 7 | 急救中心 | 120 |
| 8 | 阜宁县人民医院 | 87212408 |
| 10 | 阜宁县中医院 | 87213841 |
| 11 | 阜宁县第三人民医院 | 87225787 |
| 12 | 阜宁县疾病预防控制中心 | 87240499 |
| 13 | 阜宁高新技术产业开发区郭墅卫生院 | 87881041 |
| 14 | 国家化学品事故应急咨询中心 | （0532）83889090、83889191 |
| 15 | 国家中毒控制中心 | （010）63131122 |
| 16 | 阜宁世通化工有限公司 | 88788846 |
| 17 | 阜宁华泰油脂有限公司 | 89711810 |

- 应急物资装备的名录或清单

  - 应急救援器材配置一览表

| 序号 | 应急救援器材名称 | 应急救援器材配备位置或个人 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警系统 | 安全科 | 1套 | 火灾、事故报警专用 | 各车间仓库等为子系统 |
| 2 | 固定报警电话 | 安全科 | 1个 | 火灾、事故报警专用 | 报警、通讯联络工具 |
| 3 | 紧急喷淋洗眼器 | 车间 | 6只 | 救援用 |  |
| 4 | 堵漏装备 | 安全科 | 1套 | 抢险用 |  |
| 5 | 工程抢险装备 | 安全科 | 2套 | 抢险用 |  |
| 6 | 现场受伤人员医疗抢救装备 | 安全科 | 1套 | 救援用 |  |
| 7 | 自给正压式空气呼吸器 | 安全科 | 2套 | 救援用 |  |
| 8 | 防护手套 | 作业人员 | 4副 | 救援用 | 橡胶或乙烯材料 |
| 9 | 防护靴 | 作业人员 | 4副 | 救援用 | 橡胶或乙烯材料 |
| 10 | 药品及器械 | 安全科 | 1套 | 救援用 |  |
| 11 | 过滤式防毒面罩 | 作业人员 | 4套 | 作业人员佩戴 | 一套备用，存放在门卫处 |

  - 消防设施及防护设施分布情况一览表

| 序号 | 设施名称 | 规格 | 型号 | 材料 | 数量 | 配置场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABC5 | 磷酸铵盐干粉 | 20 | 一车间 |  |
|  | 消火栓 | / | SG32A65 | / | 4 |  |  |
|  | 紧急喷淋洗眼器 |  | HA-BPXA | / | 1 |  |  |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABC5 | 磷酸铵盐干粉 | 24 | 二车间 |  |
|  | 消火栓 | / | SG32A65 | / | 8 |  |  |
|  | 紧急喷淋洗眼器 |  | HA-BPXA | / | 1 |  |  |
| 3 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABC5 | 磷酸铵盐干粉 | 32 | 三车间 |  |
|  | 消火栓 | / | SG32A65 | / | 8 |  |  |
|  | 紧急喷淋洗眼器 | / | HA-BPXA | / | 2 |  |  |
| 4 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABC5 | 磷酸铵盐干粉 | 8 | 混拼车间 |  |
|  | 消火栓 | / | SG32A65 | / | 2 |  |  |
| 5 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABC5 | 磷酸铵盐干粉 | 24 | 仓库一 |  |
|  | 消火栓 | / | SG32A65 | / | 12 |  |  |
| 6 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABC5 | 磷酸铵盐干粉 | 24 | 仓库二 |  |
|  | 消火栓 | / | SG32A65 | / | 6 |  |  |

- 规范化格式文件

信息接收格式文本

关于                （事故名称）的接收记录

年    月    日    时，    车间（部门）    汇报，发生了

事故（事故名称），事故发生的地点                   ，事故的简要情况为

（人员伤亡数量、财产损失等情况）。

江苏彩瑞实业有限公司

信息接收人：         （签字）

年    月    日

预案启动格式文本

关于启动《安全生产事故应急救援预案》的决定

年     月     日      时，在                     发生一起                              ，根据应急救援工作的需要，决定启动《安全生产事故应急救援预案》，进行事故应急救援。

江苏彩瑞实业有限公司

应急救援预案领导小组

年  月  日

预案解除格式文本

关于解除事件应急状态的决定

年     月     日      时，在                        发生的                                         事件，经过应急处置，已经                    。经研究决定，解除应急状态，应急处置工作结束。

江苏彩瑞实业有限公司

应急救援预案领导小组总指挥

（签字）

年　　月　　日

信息上报格式文本

格式文本（一）

江苏彩瑞实业有限公司

关于　     　     （事故）的情况快报

字[　　 ] 　     号

：

年　     月　     日　     时，在我公司　     车间（仓库或者部门），发生　     　         　     （事故）。到目前，已造成　     　     　     （人员伤亡数量，财产损失等情况）。造成事件的原因是　     　     　     （或原因正在调查）。

事件的进展情况将续报。

特此报告

江苏彩瑞实业有限公司

（盖章）

年　月　 日

事故续报文本

江苏彩瑞实业有限公司

关于　     　     （事故）的情况续报

字[　　 ] 　     号

：

现将　   年　  月　  日　 时，在我公司　     车间（仓库或者部门），发生　                   　  （事故）的有关情况续报如下：截至　  月　   日　   时，　                    　     （事故）已造成　     　     　     　     （人员伤亡数量、财产损失等情况）。事件的原因是　     　    （或原因正在调查）。

事件发生后，我公司启动了《江苏彩瑞实业有限公司安全生产事故应急救援预案》，　     　               （采取的应急处置、救援措施等基本情况）。目前，　     　     　     （事态得到控制情况或发展、蔓延趋势以及是否需要请求支援等）。

特此报告

江苏彩瑞实业有限公司

（盖章）

年　月　 日

- 关键的路线、标识和图纸

- 地理位置示意图

- 总平面布置图

- 报警系统分布图

- 救援物资分布图

- 疏散路线、集合地点标识图